I. Jawaban tepat bernilai +3,  jawaban sesat –1, tidak menjawab mendapat nilai nol saja:

Dalam matakuliah ini SISTEM adalah proses apa saja yang melakukan _________________ isyarat _____________ menjadi isyarat luaran. Sebuah motor dianggap SISTEM dengan masukan energi elektrik dan luaran _________________, sedangkan suatu antenna penerima dianggap SISTEM dengan masukan ___________________ dan luaran gelombang elektrik. SISTEM sendiri di-representasikan dengan alat matematik ___________________.

Diketahui x(t) isyarat masukan dan y(t) isyarat luaran. Penguat A: y(t)=10x(t) sedangkan Penguat B: y(t)=10e-4tx(t). Jika Penguat A diberi masukan isyarat x1(t),  maka luarannya adalah isyarat y1(t)=  _____________, yang jika ditunda menjadi y1(t+1)= _______________. Jika Penguat B diberi masukan isyarat yang sama, maka luarannya adalah y1(t)= _______________ , yang jika ditunda menjadi y1(t+1)=10e-4(t+1)x1(t+1). Kemudian jika Penguat A dan Penguat B sama-sama diberi isyarat masukan x2(t) = x1(t+1), maka luarannya adalah masing-masing y2(t)=10x2(t)=10x1(t+1) dan y2(t)=10e-4tx2(t)=10e-4tx1(t+1). Hal ini menunjukkan bahwa Penguat A adalah sistem yang time-______________ sedangkan Penguat B adalah sistem yang time-______________.

II. Jawablah soal-soal berikut ini pada tempat yang telah disediakan, jika tidak cukup, gunakan halaman kosong di balik halaman ini:

2.1. Agar sistem A setara dengan sistem B, Y = 2.25X, maka tentukanlah K > 0 !

K

sistem A

K

X

Y

Y

X

2.25

sistem B

Jawab (10 point):

2.2. Jika x(k) isyarat masukan dan y(k) isyarat luaran, apakah Sistem1: y(k)=3y(k+1)+4x(k+2) dan Sistem2: y(k)=3y(k+3)+4x(k+2) dua-duanya merupakan sistem non-kausal? Jelaskan!

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Penjelasan (5 point):

2.3. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, apakah suatu sistem y(t)=[x(t)]2 - 3x(t) dapat dikatakan sebagai sistem yang non-invertible? Jelaskan!

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK(5 point)

Penjelasan (5 point):

2.4. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linier-kah penguat dengan offset: y(t)=3x(t)-9?

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Bukti:             Isyarat Masukan   ------------------> Isyarat Luaran

(isilah)		x1(t) =  _______  --------->   y1(t) = _______

x2(t) =  _______  --------->   y2(t) = _______

1 = ____ 2 = _____      --------->   1 y1(t) + 2 y2(t) = _______

x(t) =  1 x1(t) + 2 x2(t) = _______ --->   y(t) = _______

Jadi _________________________________________ karena________________

___________________________________________________________(5 point)

2.5. Suatu modulator dengan isyarat masukan pemodulasi x(t) menghasilkan isyarat luaran y(t)= 10sin[x(t)]. Linier-kah modulator ini?

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Bukti:             Isyarat Masukan   ------------------> Isyarat Luaran

(isilah)		x1(t) =  _______  --------->   y1(t) = _______

x2(t) =  _______  --------->   y2(t) = _______

1 = ____ 2 = _____      --------->   1 y1(t) + 2 y2(t) = _______

x(t) =  1 x1(t) + 2 x2(t) = _______ --->   y(t) = _______

Jadi _________________________________________ karena________________

___________________________________________________________(5 point)

2.6. Sistem A di sebelah kiri dimodelkan dengan sistem B di sebelah kanan:

X1(s)

X2(s)

2/s

sistem A

1/s

X(s)

Y(s)

Y(s)

X(s)

G(s)

sistem B

- Tentukan G(s) ! (10 point)

- Tentukan g(t) =        G(s) ! (5 point)

- Jika x(t)=     X(s) adalah isyarat denyut satuan (t), tentukan y(t)=     Y(s)! (5 point)

- Jika dipilih u  x(t), x1  x1(t) =     X1(s), x2  x2(t) =     X2(s) dan y  y(t) maka tentukanlah Model Ruang Keadaan dari sistem A di atas ! (10 point)

Jawab:

a.