Masing-masing soal bertanda (*) bernilai 5 point sedang yang bertanda (**) bernilai 10 point

1. Dengan pengertian SISTEM yang digunakan dalam matakuliah ini, bagaimana UNIVERSITAS HASANUDDIN misalnya diterangkan sebagai suatu SISTEM?(*).

2.  Gambarkan Bagan Kotak suatu sistem Spring-Mass-Damper (M=4 kg, B=3 N.dt/m, K=2 N/m)! (*)

3. Tentukanlah persamaan differensial yang menghubungkan isyarat masukan x(t) dan isyarat luaran  y(t) dalam bagan kotak di bawah ini: (*)

y(t)

x(t)

0.3

dt

0.3

dt

4.  Tentukan nilai K agar sistem A setara dengan sistem B (**):

4

sistem A

K

x(t)

y(t)

y(t)

x(t)

3

sistem B

5. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, apakah PERSAMAAN dan PERBEDAAN sistem I: y(t)=Kx(t) dengan sistem II: y(t) = Ke-tx(t)? Petunjuk: gunakan kata-kata kunci: sistem linier, sistem “time invariant” dan sistem "time-varying" (*)

6. Jika x(k) isyarat masukan dan y(k) isyarat luaran, apakah Sistem1: y(k)=4kx(k-2) dan Sistem2: y(k)=4(k-2)x(k) dua-duanya merupakan sistem tanpa ingatan? Terangkan! (*)

7. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat keluaran, apakah pemangkat tiga y(t)=[x(t)]3 termasuk sistem yang non-invertible? Terangkan! (*)

8. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linier-kah penguat dengan offset: y(t)=10[x(t)+1]? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (*)

9. Suatu modulator dengan isyarat masukan pemodulasi x(t) menghasilkan isyarat luaran y(t)= 10sin[2tx(t)]. Linier-kah modulator ini? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (*)

10. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linierisasikan  dengan pendekatan garis singgung sistem y(t)=3[x(t)]2 - 12x(t) pada titik kerja P (0,0) (*).  Setelah itu, linierisasikan pula sistem yang sama dengan pendekatan yang sama pada titik kerja Q (4,0) (*). Lalu tunjukkan – dengan bukti yang nyata - mana di antara kedua linierisasi tersebut yang benar-benar menghasilkan sistem linier dan mana yang tidak! (**)

11. Linier-kah atau tidak sistem-sistem berikut [x(t) isyarat masukan, y(t) isyarat luaran] ??? Tidak perlu menyertakan bukti:

- Fungsi Kuadratik: y(t)=[x(t)]2 - 5x(t) (*)

- Penguat y(t)=K [x(t)+5], K= konstanta (*)

- Penguat y(t)=[K+5] x(t) , K= konstanta  (*)

- Penguat Logarithmik:  y(t)= 10log[|x(t)|], x(t) = 0 (*)

- Spring-Mass-Damper System: M[d2y(t)/dt2] + B[dy(t)/dt] + K[y(t)]=x(t) (*)

- Rangkaian Penguat Jenuh (Saturating Amplifier) (*):

{

= +2 untuk x(t) > +1

y(t)           = 2 x(t) untuk |x(t)| < 1

=  -2 untuk x(t)  < -1

12. (Soal Bonus) Lihat kembali soal no. 3. Tentukan Nisbah Alih (Transfer Function) G(s)=Y(s)/X(s), dengan Y(s) =    y(t) dan X(s) =     x(t) (*). Jika x(t) = (t) isyarat denyut satuan (unit impulse function), maka tentukan y(t) ! (*)