Bagian I (45 point): Isilah titik-titik pada akhir setiap pernyataan dengan huruf “B” jika pernyataan-pernyataan di bawah ini BENAR, atau “S” jika SALAH. Jawaban tepat bernilai 3 point, jawaban sesat bernilai -1 point, tidak menjawab tentu saja mendapat nol saja.

- Konsorsium Ilmu-Ilmu teknik di Indonesia telah menetapkan pada tahun 1995 bahwa Program Studi Teknik Elektro (Electrical Engineering) mempunyai 5 (lima) konsentrasi bidang kajian, salah satunya adalah bidang kajian Teknik Kendali (Control Engineering), yang dasar-dasarnya dipelajari dalam matakuliah ini [….]

- Istilah “pengaturan” merupakan terjemahan resmi dari istilah “control”. [….]

- Bidang kajian Teknik Kendali mempelajari sistem kendali, yang pada dasarnya merupakan sistem apa saja yang ditengarai terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian kendalian (plant) dan bagian pengendali (controller). [….]

- Suatu sistem kendali yang lengkap hanya memiliki luaran (output) dan masukan acuan (reference input) saja. [….]

- Sistem kendali dengan umpan-balik bisa merupakan sistem kendali manual atau pun sistem kendali otomatis tergantung keterlibatan manusia di dalam sistem kendali tersebut. [….]

- Dalam matakuliah ini hanya dipelajari dasar teori-teori kendali “modern” [….]

- Untuk mempelajari teori-teori kendali “klasik” diperlukan alat-alat matematik Bagan Kotak dan Aljabar-nya serta Model Nisbah Alih dan Jelmaan Laplace. [….]

- Dengan memanfaatkan Jelmaan Laplace maka terpaksa digunakan pula operasi matematik yang rumit seperti integral konvolusi. [….]

- Dengan Transformasi Laplace peubah bebas t (waktu) yang merupakan peubah nyata (Real) ditransformasikan menjadi peubah Laplace s yang merupakan peubah kompleks. [….]

- Dengan alat matematik Bagan Kotak, sistem apa pun bisa di-representasi-kan secara universal, yaitu berupa segitiga atau jajaran-genjang [….]

- Nisbah Alih suatu sistem adalah tanggapan denyut -(impulse response)-nya [….]

- Isyarat denyut satuan (unit impulse function) adalah isyarat “matematis” yang dapat di-realisasi secara ideal dengan sebuah saklar pindah dan sumber tegangan 1 Volt [….]

- Jelmaan Laplace dari isyarat denyut satuan (t) adalah 1 [….]

- Jika model Nisbah Alih suatu sistem g(t) dan isyarat masukannya x(t), maka isyarat luarannya y(t)=g(t) x(t). [….]

- Dalam jelmaan Laplace, operasi matematis integral terhadap waktu dijelmakan menjadi pembagian dengan peubah Laplace s. [….]

Bagian II ALAT-ALAT MATEMATIK (55 point)

2.1. Jika bagan kotak di sebelah kiri setara dengan bagan kotak di sebelah kanan, tentukan nilai K (10  point):

c(t)

r(t)

c(t)

r(t)

0.1

4

5

K

0.2

2.2.  Tentukan persamaan differensial yang menghubungkan isyarat masukan x(t) dan isyarat keluaran y(t): (10 point)

Y(s)

X(s)

x(t)

y(t)

G(s)

2

2

2.3  Dari soal 2.2. tentukan pula Nisbah Alih G(s) = Y(s)/X(s)! X(s)=    x(t) dan Y(s)=   y(t), semua keadaan awal di-assumsi-kan nol  (10 point)

2.4. Dari soal 2.4., dengan menggunakan Tabel Laplace, tentukan isyarat luaran y(t) jika diketahui isyarat masukan x(t) merupakan isyarat denyut satuan (t) (10 point)

2.5. Tentukan dengan Tabel Laplace, Transformasi Laplace Inverse dari:

G(s) = 1/(s2 + 2s + 2)   (10 point)

2.6. Tentukan dengan Tabel Laplace, Transformasi Laplace dari:

g(t) = e–t sin t (5 point)