Bagian I (40 point): Isilah titik-titik pada akhir setiap pernyataan dengan huruf “B” jika pernyataan-pernyataan di bawah ini BENAR, atau “S” jika SALAH. Jawaban tepat bernilai 2 point, jawaban sesat bernilai -1 point, tidak menjawab tentu saja mendapat nol saja.

- Bidang kajian Teknik Kendali (Control Engineering), yang dasar-dasarnya dipelajari dalam matakuliah ini, adalah salah satu dari 5 (lima) konsentrasi bidang kajian Program Studi Teknik Elektro (Electrical Engineering) [….]

- Istilah “pengaturan” merupakan terjemahan resmi dari istilah “control”. [….]

- Sistem kendali pada dasarnya merupakan sistem apa saja yang ditengarai terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian kendalian (plant) dan bagian pengendali (controller). [….]

- Suatu sistem kendali yang lengkap hanya memiliki keluaran (output) dan isyarat umpan-balik (feedback) saja [….]

- Sistem kendali dengan umpan-balik bisa merupakan sistem kendali manual jika manusia terlibat sepenuhnya dalam sistem kendali tersebut. [….]

- Dalam matakuliah ini hanya dipelajari dasar-dasar teori kendali “modern” [….]

- Untuk mempelajari teori-teori kendali “klasik” diperlukan alat-alat matematik antara lain Bagan Kotak dan Aljabar-nya serta Model Nisbah Alih dan Jelmaan Laplace. [….]

- Dengan memanfaatkan Jelmaan Laplace maka sangat diperlukan operasi matematik yang rumit seperti integral konvolusi [….]

- Perbedaan antara sistem kendali dengan umpan-balik dan sistem kendali dengan kompensator hanya pada CLTF-nya saja [….]

- Dengan alat matematik Bagan Kotak, sistem apa pun bisa di-representasi-kan secara universal, yaitu berupa jajaran-genjang, trapesium atau segitiga. [….]

- Nisbah Alih suatu sistem adalah tanggapan denyut-nya [….]

- Isyarat denyut satuan (unit impulse function) (t) adalah isyarat “matematis” yang dapat di-realisasi secara ideal dengan sebuah saklar pindah dan sumber tegangan 1 Volt [….]

- Jelmaan Laplace dari isyarat denyut satuan (t) adalah 1 [….]

- Jika model Nisbah Alih suatu sistem g(t) dan isyarat masukannya x(t), maka isyarat luarannya y(t)=g(t) x(t). [….]

- Dalam jelmaan Laplace, operasi matematis integral terhadap waktu dijelmakan menjadi pembagian dengan peubah Laplace s. [….]

- Akar-akar persamaan karakteristik suatu sistem kendali adalah pole-pole dari Nisbah Alih Daur Tertutup (CLTF)-nya [….]

- Order suatu sistem ditentukan oleh jumlah pole dari Nisbah-Alihnya [….]

- Tanggapan denyut suatu sistem order pertama bisa saja berupa isyarat undak satuan (unit step function) u(t) [….]

- Sedangkan tanggapan denyut sistem order kedua bisa saja berupa isyarat tanjak satuan (unit ramp function) r(t) [….]

- Suatu sistem order kedua yang nisbah redaman (damping ratio)  –nya antara 0 dan 1 pasti mempunyai sepasang pole kompleks konyugasi [….]

Bagian II (30 point)

2.1. Jika bagan kotak di sebelah kiri setara dengan bagan kotak di sebelah kanan, tentukan nilai K (10  point):

c(t)

r(t)

c(t)

r(t)

3

4

K

2.2.  Tentukan persamaan differensial yang menghubungkan isyarat masukan x(t) dan isyarat keluaran y(t): (5 point)

Y(s)

X(s)

x(t)

y(t)

G(s)

2

2.3  Dari soal 2.2. tentukan pula Nisbah Alih G(s) = Y(s)/X(s)! X(s)=    x(t) dan Y(s)=   y(t), semua keadaan awal di-assumsi-kan nol  (5 point)

2.4. Dari soal 2.3. tentukanlah nisbah redaman (damping-ratio)  dan frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency) n dalam [rad/sec] dari Nisbah Alih G(s) tersebut ! (5 point)

2.5. Dari soal 2.4., dengan menggunakan Tabel Laplace, tentukan isyarat luaran y(t) jika diketahui isyarat masukan x(t) merupakan isyarat denyut satuan (t) (5 point)

Bagian III (30 point)  Kerjakan di halaman sebaliknya, jika tidak cukup tempat pada halaman ini

3.1.Suatu kendalian G(s)=1/(10s2) dikendalikan dengan kompensator H(s)=(s+1)/(s+3), maka tentukan:

a. Bagan kotak Sistem Kendali ini! (2 point)

b. Nisbah Alih Daur Terbuka (Open Loop Transfer Function)-nya! (2 point)

c. Nisbah Alih Daur Tertutup (Closed-Loop Transfer Function)-nya! (3 point)

d. Persamaan Karakteristik-nya! (3 point)

3.2. Perhatikan gambar rangkaian listrik di sebelah kanan bawah:

R = 10 KOhm   C = 220 F     V = 10 Volt

(5 point) a. Jika saklar S dipindahkan pada t=0, tentukan Vi(s)=    vi (t)!

(5 point) b. Tentukan G(s) = Vo(s)/Vi(s) dengan Vo(s)=    vo (t) dan vo (0)=0!

vo (t)

V

C

R

S

vi (t)

Vo(s)

Vi(s)

G(s)

(10 point) c. Tentukan Vo(s)=   vo (t), lalu tentukan pula vo (t) beserta sketsa grafik fungsi waktunya seteliti mungkin !