- Diketahui suatu sistem identifikasi menggunakan 4 (empat) angka desimal masing-masing dari 0 sampai 255 yang dipisahkan dengan titik (dot). Konversi ke kode biner (8 bit) dan kode hexa-decimal (2 digit) dilakukan dengan cara  berikut:

Contoh: 10.0.1.15

Kode Biner: 00001010.00000000.00000001.00001111

Kode Hexa-decimal: 0A.00.01.0F

Konversikan dengan cara yang sama untuk:

### 202.46.253.10 (10 point)

### 192.168.1.97  (10 point)

Soal tambahan:

- Hitunglah jumlah kode yang bisa dibuat jika digunakan semua angka dari kode 0.0.0.0 sampai kode 255.255.255.255 ??? (5 point)

- Suatu rangkaian kombinatorik memiliki 2 masukan (x1x2) dan 4 luaran (y1y2y3y4) dengan tabel benaran sebagai berikut:

| masukan |  | luaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | x2 | y1 | y3 | y3 | y4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- Buatlah Karnaugh-Map untuk setiap luarannya (10 point)

- Tentukan fungsi Aljabar Boolean dari setiap luaran ! (5 point)

- Susunlah rangkaian kombinatorik dengan gerbang logika se-sedikit mungkin untuk merealisasi fungsi Aljabar Boolean di atas(10 point)

- Untuk fungsi yang sama, susunlah rangkaian kombinatorik hanya dengan menggunakan gerbang NAND (10 point).

- Suatu rangkaian sekuensial sinkron memiliki 1 masukan x, 2 keadaan Q1Q2 dan 4 luaran y1y2y3y4  dengan perilaku sebagai berikut:

  - Jika masukan x=1 maka setiap pulsa detak (clock) akan mengubah Q1Q2 dengan urutan 00-01-10-11-00-01-10-… dst. (pencacah naik atau up-counter).

dan sebaliknya:

  - Jika masukan x=0 maka setiap pulsa detak (clock) akan mengubah Q1Q2 dengan urutan 11-10-01-00-11-10-01-….. dst. (pencacah turun atau down-counter).

  - Hubungan antara keadaan Q1Q2 dengan luaran y1y2y3y4 dapat dilihat dari tabel benaran berikut:

| keadaan |  | luaran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Q2 | y1 | y3 | y3 | y4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- Susunlah tabel keadaan (state table) dari rangkaian sekuensial sinkron di atas! (10 point)

- Gambarkan diagram keadaan (state diagram) dari rangkaian sekuensial sinkron di atas berdasarkan tabel keadaannya (10 point)

- Realisasikan rancangan anda dengan menggunakan 2 (dua) buah JK-Flipflop dan gerbang logika NAND saja. Jika pada setiap luaran dipasang LED, jelaskan secara ringkas bagaimana perilaku keempat LED tersebut ketika masukan x=1 dan x=0 (20 point)