Diketahui suatu rangkaian RLC:

i(t)

vc(t)

S

R

L

C

Pada t < 0, saklar S dalam keadaan OFF (terbuka), sedangkan kapasitor C telah terisi sehingga vc(t) = 10 Volt untuk t < 0. Pada t = 0 saklar S ditutup, sehingga mengalirlah arus i(t) membuang muatan pada kapasitor ke  tanah melalui tahanan R dan induktor L.

R = XX Ohm, L = 0,YY Henry, C = 0,0ZZ Farad

dengan: XX-YY-19ZZ adalah tgl.-bln-thn kelahiran ayah/ibu anda.

- ANALITIK

Tentukan secara analitik vc(t) dan i(t) untuk t > 0 lalu buatlah grafiknya masing-masing untuk t sampai t = ta, sehingga  vc(ta) dan i(t) mendekati 0 (muatan pada kapasitor dapat dikatakan habis). Selidiki bagaimana pengaruh perubahan nilai R (misalnya jika diperbesar 10 kali menjadi XX0 Ohm, dan/atau diperkecil se-persepuluh-nya menjadi X,X Ohm) terhadap vc(t) dan i(t)  !

- NUMERIK

Buktikan bahwa vc(t) dan i(t) memenuhi 2 (dua) persamaan diferensial biasa (ODE, Ordinary Differential Equation) yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

(1) d vc(t)/dt  =  - (1/C) i(t) ,  vc(0)  = 10 Volt

(2) d i(t)/dt    =  - (R/L) i(t)  + (1/L) vc(t)  , i(0)  = 0 Ampere

Bagilah selang waktu 0 < t < ta pada soal no. 1 menjadi N langkah (steps), lalu terapkan metode numerik sederhana yang dibahas di kelas (Order Pertama berdasarkan Deret Taylor)  untuk mencari solusi vc(t) dan i(t) sekaligus. Usahakan supaya N cukup banyak sehingga solusi  vc(t) dan i(t) yang dihasilkan cukup mirip dengan hasil analitik pada soal no. 1.

- SIMULASI

Gunakan fasilitas SIMULINK yang ada pada Program MATLAB. Susunlah model seperti pada gambar bagan kotak (block diagram) dibawah ini:

+

+

i(t)

d i(t)/dt

d vc(t)/dt

vc(t)

integrator

1

s

integrator

1

s

1

C

1

L

R

Dari hasil plot vc(t) dan i(t), tunjukkan bahwa memang bagan kotak di atas men-simulasi rangkaian RLC pada soal no. 1 dan no. 2.

- DISKUSI dan SIMPULAN

Ada baiknya kalau jawaban-jawaban soal di atas disusun dalam bentuk laporan atau makalah, yang dilengkapi dengan bab Pendahuluan dan bab Penutup (yang berisi diskusi dan simpulan).