# TEORI (40 point)

  - Sekumpulan obyek yang sama, misalnya sekumpulan komponen elektronika, kadang-kadang membentuk suatu “sistem” (misalnya dalam suatu rangkaian elektronika) kadang-kadang tidak membentuk “sistem” (misalnya di rak-rak penyimpanan), mengapa demikian? Jelaskan dengan ringkas! (5 point)

  - Pada suatu sistem pendidikan tinggi, misalnya, sebutkan satu contoh "entitas" dalam sistem tersebut, lalu sebutkan contoh "atribut"-nya dan "aktivitas"-nya. (5 point)

  - Bagaimana suatu sistem dikatakan sebagai "sistem deterministik" atau "sistem stokhastik"? Adakah sistem yang tidak termasuk keduanya? Berikan contohnya masing-masing! (10 point)

  - Bedakan pasangan istilah di bawah ini dengan cara memberi contoh-nya masing-masing, tidak perlu definisinya (masing-masing 5 point):

- Model Fisik Statik dan Model Matematik Dinamik

- Model Fisik Dinamik dan Model Matematik Statik

- Penyelesaian masalah secara Analitik dan secara Numerik

- Prinsip "keterkaitan" (relevance) dan prinsip "ketepatan" (accuracy) dalam pemodelan

## KASUS-KASUS ANALITIK DAN NUMERIK (60 point)

  - Diketahui f(x) = ex + x3 - 1

- Tunjukkan bahwa di antara x = -1 dengan x = 1 terdapat akar persamaan f(x)=0! (5 point)

- Dengan menggunakan metode bisection dengan a = -1 dan b = 1 tentukan akar yang dimaksud secara numerik. Berapa langkah diperlukan untuk "menemukannya" dengan metode ini? (5 point)

- Apakah akar yang ditemukan di atas adalah satu-satunya akar real dari f(x)=0! Buktikan jawaban anda! Apakah bukti yang anda ajukan merupakan bukti numerik atau analitik? Jelaskan! (10 point)

  - Diketahui f(x) = ex + x3 - 1

- Carilah perkiraan luas bidang antara f(x) dengan sumbu x pada interval (selang)  di antara x = -1 dengan x = 1 secara numerik dengan membagi interval tersebut menjadi 4 (empat) bagian! (Gunakan metode trapesium atau apa saja yang ada, jangan lupa diterangkan dulu baik-baik mengenai metode tersebut). (10 point)

- Carilah luas "exact" yang dihitung secara analitik! Bandingkan hasil 2.2.b ini dengan 2.2.a.! Berapa persen kesalahan metode numerik di atas? (10 point)

i(t)

vc(t)

S

R

C

Pada t < 0, saklar S dalam keadaan OFF (terbuka), sedangkan kapasitor C telah terisi sehingga vc(t) = 10 Volt untuk t < 0. Pada t = 0 saklar S ditutup, sehingga mengalirlah arus i(t) membuang muatan pada kapasitor ke  tanah melalui tahanan R. Diketahui R = 1 M dan C = 1 F

- Tentukan persamaan differensial untuk menentukan vc(t), t > 0 ! (5 point)

- Tentukan solusi analitik (menggunakan kalkulus) sehingga diperoleh nilai exact  vc (t) untuk t=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan t=1 (10 point)

- Dengan menggunakan metode Euler, vc(t+t) ~ vc(t) + t(dvc(t)/dt), t = 0.2, tentukan pula vc(0.2), vc(0.4), vc(0.6), vc(0.8) dan vc(1) secara numerik! Bandingkan hasilnya dengan 2.3.b.(5 point)