I. PEMROGRAMAN LINIER (LINEAR PROGRAMMING) (40 point)

Suatu sistem distribusi tegangan rendah pada suatu wilayah diketahui susunan biaya operasional-nya sebagai berikut:

| Pembangkit | Kapasitas Total (KVA) | Biaya operasional untuk penyaluran daya ke masing-masing wilayah [Rp./KVA]: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| A | 150 | 1000 | 500 | 1200 | - |
| B | 250 | - | 1500 | - | 500 |
| C | 200 | 400 | - | - | 1000 |
| D | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 |

Kebutuhan daya pada saat beban puncak adalah sebagai berikut:

| Wilayah: | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beban puncak (KVA): | 300 | 200 | 250 | 250 |

Diketahui pula bahwa Wilayah I minimum P KVA harus di-catu oleh gabungan pembangkit A dan/atau C, sedangkan Wilayah IV  minimum Q KVA harus dicatu oleh gabungan pembangkit B dan/atau D.

- Susunlah  fungsi biaya J(x)=CTX hanya dengan hanya 7 (tujuh) peubah saja: X1 s/d X7! (5 point)

- Susunlah fungsi-fungsi kendala berdasarkan data yang diketahui di atas, masih menggunakan “P” dan “Q” sebagai batas. (5 point)

- Ubahlah bentuk fungsi-fungsi kendala pada soal 1.b. di atas menjadi bentuk standar AX < B, dengan matrix B masih mengandung nilai  P dan Q yang belum ditentukan(5 point)

- Selesaikan masalah ini dengan menggunakan perintah “linprog” dari MATLAB dengan format [X,J]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,LB,UB):

  - Tentukan matrix f, A, b, Aeq, beq, LB dan UB yang sesuai untuk persoalan ini (5 point)

  - Dengan batas-batas nilai P: 0 < P < 350 KVA dan nilai Q: 0 < Q < 750 KVA rancanglah (tulislah penjelasan panjang-lebar tentang metode anda merancang) program pelacakan (searching) untuk menentukan nilai(-nilai) P dan Q yang menghasilkan J minimum (20 point)

II. PELACAKAN (SEARCHING) (30 point)

Diketahui suatu persoalan optimisasi mempunyai Fungsi Biaya berupa Fungsi Rosenbrock:

J(x,y) = 1  + 9x2 – (AB)xy2 – 2y + (CD)y2 + (EF)y4      dengan 19AB-CD-EF adalah THN-BLN-TGL kelahiran ayah/ibu anda

a) Plot-lah Fungsi Biaya di atas dengan "3D-plot" untuk  -1 < x < 1  dan  -1 < y < 1 - jangan di-plot untuk nilai x dan y di luar batas-batas tersebut - terangkan cara anda membuat plot! (10 point)

b) Carilah Jmax dan Jmin dalam bidang di antara –1 < x < 1 dan –1 <  y < 1 seteliti mungkin dengan metode:

1) Line Searching  (5 point)

2) Steepest Descent (5 point)

3) Monte Carlo (random searching) (5 point)

c) Diskusikan dan perbandingkan ketiga metode di atas ! (5 point)

III. SUDUT ELEVASI PENEMBAKAN MERIAM (30 point)

Menurut hasil penelitian biaya dan penalty penembakan suatu meriam dapat ditentukan berdasarkan tabel berikut ini:

| Jenis biaya/penalty | Simbol/Satuan | Nilai Biaya | Satuan Biaya |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecepatan awal | Vo [m/detik] | 2.500,- | Rp./(m/detik) |
| Tinggi maksimum lintasan | h [m] | 500,- | Rp./m |
| Waktu lintasan | ta [detik] | 100,- | Rp./detik |

        - Turunkan fungsi biaya J() dan J (Vo) untuk suatu sasaran berjarak l m dari meriam ! (5  point)

        - Sebuah sasaran tembak berada di tempat sejauh 1500 m dari tempat meriam yang akan ditembakkan.  Dengan salah satu metode searching yang anda paling percaya, tentukan sudut elevasi  [o] dan kecepatan awal peluru Vo [m/detik] yang menghasilkan biaya minimum (10 point). Tentukan pula biaya minimum tersebut (5  point).

        - Ulangi soal III.a. di atas untuk  berbagai jarak sasaran di antara 500 m sampai 2000 m sehingga dapat dibuat tabel dan grafik hubungan antara  sudut elevasi  [o],  kecepatan awal peluru Vo [m/detik] dan biaya minimum (10 point).