Bagian I (40 point): Isilah titik-titik pada setiap pernyataan di bawah ini. Jawaban tepat bernilai 2 point, jawaban sesat bernilai -1 point, tidak menjawab tentu saja mendapat nol saja.

Sistem kendali pada dasarnya adalah sistem apa saja yang ditengarai terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian ............................ dan bagian ............................

Suatu sistem kendali yang lengkap memiliki 4 (empat) isyarat, yaitu: isyarat ........................., .............................., ......................... dan ......................

Nisbah Alih (Transfer Function) suatu sistem adalah tanggapan .................-nya.

Jika suatu sistem kendali atau kendalian di-model-kan dengan Nisbah Alih G(s)=N(s)/D(s), maka akar-akar persamaan N(s) = 0 disebut ................ sedangkan akar-akar persamaan D(s) = 0 disebut .................

Jika g(t) adalah model Nisbah Alih suatu sistem dan sistem itu diberi masukan isyarat x(t), maka isyarat luarannya akan berupa hasil .......................... antara g(t) dan x(t).

Dalam matakuliah ini, suatu sistem (kendali) dikatakan stabil jika ........................................-nya menuju nol.  Hal ini akan terjadi jika SEMUA ................ dari Nisbah-Alih-nya berada di sebelah ................ sumbu khayal pada bidang kompleks.

Order dari suatu sistem kendali sesuai dengan jumlah …………….. dari Nisbah Alih Daur Tertutupnya, dan ini akan sama dengan jumlah ………….. dari persamaan karakteristiknya.

Di antara berbagai isyarat fungsi waktu, 4 (empat) di antaranya sering digunakan sebagai isyarat uji, yaitu isyarat ………………. satuan, isyarat ……………….. satuan, isyarat ……………… satuan dan isyarat ……………………………..

Jika suatu sistem kendali diketahui persamaan karakteristik-nya, maka sistem itu akan stabil jika polynomial s dari persamaan karakteristik itu memenuhi 2 (dua) kriteria ....................

Bagian II  (60 point)  Jika tempat yang telah di sediakan tidak mencukupi, kerjakan di halaman sebaliknya.

2.1.  Tentukan Nisbah Alih Daur Tertutup (CLTF) GT(s) dari sistem kendali di bawah ini: (10 point)

Y(s)

Y(s)

X(s)

X(s)

1

4s

GT(s)

K

1

s + 1

Jawab:

2.2.  Dari GT(s) pada soal 2.1. tentukan pula persamaan differensial yang menghubungkan antara x(t) dan y(t)! X(s)=    x(t) dan Y(s)=   y(t), semua keadaan awal di-assumsi-kan nol  (5 point)

Jawab:

2.3. Dari soal 2.1. tentukanlah batas nilai K supaya sistem stabil ! (5 point)

Jawab:

2.4. Dari soal 2.1. jika diinginkan nisbah redaman (damping-ratio) dari Nisbah Alih GT(s) =1, maka tentukanlah K dan frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency) n –nya dalam [rad/sec]! (10 point)

Jawab:

2.5. Dari soal 2.4., dengan menggunakan Tabel Laplace, tentukan isyarat luaran y(t) jika diketahui isyarat masukan x(t) merupakan isyarat denyut satuan (t) (5 point). Tentukan pula y(t) jika umpan-balik K dilepas (5 point) !

Jawab:

2.6. Suatu kendalian G(s)=1/[4s(s+1)] dikendalikan dengan kompensator phase lag/lead yang Nisbah-Alih-nya H(s) = K(s+a)/(s+b), maka (2 point setiap jawaban benar):

- Petakan pole-pole dari kendalian G(s) pada bidang kompleks!

- Apakah kendalian G(s) tanpa pengendali merupakan kendalian yang stabil?

- Terangkan jawaban anda pada soal 2.6.b. mengapa demikian?

- Gambarkan bagan kotak Sistem Kendali ini!

- Tentukan Nisbah Alih Daur Terbuka (Open Loop Transfer Function)-nya!

- Tentukan Nisbah Alih Daur Tertutup (Closed-Loop Transfer Function)-nya!

- Tentukan pole dan zero dari pengendali H(s) jika misalnya a = 1 dan b = 2 !

- Tentukan pula Persamaan Karakteristik-nya untuk a = 1 dan b = 2, masih dalam K yang belum ditentukan!

Jawab:

2.7. Dari persamaan karakteristik 2.6.h. di atas, tentukan batas nilai K supaya sistem stabil (5 point)

Jawab: