Suatu sistem distribusi tegangan rendah pada suatu wilayah diketahui susunan biaya operasional-nya sebagai berikut:

| Pembangkit | Kapasitas Total (KVA) | Biaya operasional untuk penyaluran daya ke masing-masing wilayah [Rp./KVA]: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| A | 150 | 1000 | 500 | 1200 | - |
| B | 250 | - | 1500 | - | 500 |
| C | 200 | 400 | - | - | 1000 |
| D | 500 | 500 | 250 | 1250 | 250 |

Kebutuhan daya pada saat beban puncak adalah sebagai berikut:

| Wilayah: | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beban puncak (KVA): | 300 | 200 | 250 | 250 |

Diketahui pula bahwa Wilayah I minimum P KVA harus di-catu oleh gabungan pembangkit A dan/atau C, sedangkan Wilayah IV  minimum Q KVA harus dicatu oleh gabungan pembangkit B dan/atau D.

- Susunlah  fungsi biaya J(x)=CTX hanya dengan hanya 7 (tujuh) peubah saja: X1 s/d X7!

- Susunlah fungsi-fungsi kendala berdasarkan data yang diketahui di atas, masih menggunakan “P” dan “Q” sebagai batas.

- Ubahlah bentuk fungsi-fungsi kendala pada soal 1.b. di atas menjadi bentuk standar AX < b, dengan matrix b masih mengandung nilai  P dan Q yang belum ditentukan

- Selesaikan masalah ini dengan menggunakan perintah “linprog” dari MATLAB dengan format [X,J]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,LB,UB):

  - Tentukan matrix f, A, b, Aeq, beq, LB dan UB yang sesuai untuk persoalan ini

  - Carilah nilai-nilai P dan Q (dengan coba-coba) sehingga dapat dihasilkan suatu solusi optimum (yang me-minimisasi-kan biaya operasional total) yang “masuk akal”.

  - Tunjukkan dalam bentuk Tabel, daya listrik yang harus disalurkan dari masing-masing pembangkit ke masing-masing wilayah beserta biaya operasional-nya masing-masing sehingga biaya operasional totalnya se-minimum mungkin.