Nama: _________________________________ No. Stb.: _______________ Paraf: _______

Bagian I (30 point): Isilah titik-titik pada akhir setiap pernyataan dengan huruf “B” jika pernyataan-pernyataan di bawah ini BENAR, atau “S” jika SALAH. Jawaban tepat bernilai 2 point, jawaban sesat bernilai -1 point, tidak menjawab tentu saja mendapat nol saja.

- Suatu motor DC terkendali jangkar (Armature-controlled DC Motor) dapat dimodelkan dengan suatu sistem linier yang masukannya tegangan jangkar (Ea) dan keluarannya kecepatan sudut ().[….]

- Tapi pada dasarnya suatu motor DC terkendali jangkar adalah suatu piranti elektromekanik yang menghasilkan torsi (T) dari loop arus jangkar (Ia) yang berada dalam pengaruh medan magnit tetap. [….]

- Salah satu konsekuensi dari anggapan bahwa motor DC terkendali jangkar merupakan sistem linier adalah adanya hubungan proporsional antara kecepatan sudut () dengan tegangan jangkar (Ea). [….]

- Hubungan yang proporsional di atas direpresentasikan dalam suatu model statik dari motor DC terkendali jangkar: K.Ea dengan K=nominal/Eanominal [….]

- Tapi model statik motor tidak menggambarkan bagaimana tanggapan motor tersebut pada keadaan peralihan (transient). [….]

- Karena itu model statik motor hanya menggambarkan keadaan tunak (steady-state) dari motor tersebut. [….]

- Untuk mengetahui tanggapan (response) motor pada keadaan peralihan (transient) diperlukan model dinamik. [….]

- Salah satu model dinamik yang populer digunakan dalam teori kendali klasik disebut model Nisbah Alih (Transfer Function). [….]

- Model Nisbah Alih (Transfer Function) dari suatu sistem linier adalah tanggapan denyut (impulse response)-nya. [….]

- Untuk keperluan simulasi numerik dengan komputer digital, model Ruang Keadaan (State Space) adalah model dinamik lainnya yang lebih sesuai. [….]

- Salah satu urgensi dari pengaturan penggunaan motor DC terkendali jangkar adalah untuk mengurangi lonjakan arus jangkar transient  pada saat start. [….]

- Dari simulasi dapat diketahui bahwa tanpa pengaturan penggunaan yang tepat, arus jangkar pada saat peralihan (transient) bisa sangat besar. [….]

- Pada umumnya motor DC terkendali jangkar dalam aplikasi sistem kendali kecepatan dapat di-model-kan dengan model dinamik sistem order kedua (second-order systems). [….]

- Di antara parameter penting untuk mengenali karakteristik suatu sistem order kedua (second-order systems) adalah nisbah redaman (damping ratio,) dan frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency, n). [….]

- Frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency, n) tentu saja berbeda dengan kecepatan putaran nominal motor nominal. [….]

Bagian II (70 point): Jawablah dengan ringkas pada kertas ini juga (gunakan halaman di baliknya bila perlu).

Suatu MOTOR DC "hipotetis" dimodelkan (dengan Model Nisbah Alih, Transfer Function Model) sebagai berikut:

Eb(s)

Ea(s)

T(s)

Ia(s)

1

0,02s + 0.05

1,5

1

0.05s

2,0

(s)

- Tentukan parameter-parameter motor yang dapat diketahui dari model di atas lengkap dengan simbol, nilai dan satuannya masing-masing (20 point):

| Parameter | Simbol | Nilai | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahanan Jangkar |  |  |  |
|  | # La |  |  |
| Konstanta Motor |  |  |  |
|  | # J |  |  |
|  | # B |  |  |
| Konstanta Generator |  |  |  |

- Langsung saja dari bagan kotak di atas (jangan gunakan rumus dari catatan, pakai saja angka-angka yang sudah diketahui), tentukan pula:

(s)

G(s) =

Ea(s)

Ia(s)

GI(s) =

Ea(s)

(10 point) a.                                              (10 point)  b.

- Dari 2.a., tentukan nisbah redaman (damping-ratio, ) dan frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency, n) dalam rad/sec. dari model motor ini. (10 point):

- Jika tegangan jangkar nominal diketahui 500 Volt, tentukanlah arus jangkar nominal dalam Ampere dan kecepatan putar motor nominal dalam RPM. (10 point)

- Susunlah model Ruang Keadaan (State Space Model) dari motor di atas, dengan peubah keadaan x1 dan x2  masing-masing ia(t) dan (t), dengan 1 (satu) luaran y = kecepatan motor (t). (10 point)