Sebaran Nilai Eigen dari MATRIKS A + BK untuk K4 = 1 dan K1, K2 dan K3 dari 1 sampai 10

PROGRAM :

% DATA PENDULUM

g=10; % gravitasi

l=0.28; % panjang pendulum

M=0.11; % massa kereta

m=0.03; % massa pendulum

% Matrix A dan B

a1 = -(m*g)/M;

a2 = ((M+m)*g)/(M*l);

A = [0 1 0 0;0 0 a1 0;0 0 0 1;0 0 a2 0];

b1 = 1/M;

b2 = -1/(M*l);

B = [0;b1;0;b2];

% Melacak nilai K

K4 = 1; % Tentukan nilai K4 dulu

i=0;

for IK3 = 1:100

K3 = 0.1*IK3; % Cari K3

clc

CTRL = IK3

for IK2 = 1:10

K2 = IK2; % Cari K2

for IK1 = 1:10

K1 = IK1; % Cari K1

i=i+1;

K = [K1 K2 K3 K4]; % Matrix K

Abar = A + B*K; % Matrix Abar

lamd = eig(Abar); % Cari Nilai Eigen matrix Abar

lamda = sort(lamd); % Diurut supaya berdekatan

% Untuk keperluan plotting:

x(i,1)=lamda(1);

x(i,2)=lamda(2);

x(i,3)=lamda(3);

x(i,4)=lamda(4);

% Menentukan lokasi nilai-eigen

R = real(lamda);

Re = sort(R); % Diurut berdasarkan nilai Real-nya

if Re(1) <-10 % Dibuang jauh-jauh salah satu nilai eigen

if Re(2)<-5 % Satu lagi dibuang juga

if Re(3)<0

if Re(4)<0 % Asal sudah didapat stabil

OK = K

LAMDA = lamda

IK3=-1 % "Flag" untuk exit

break

end

end

end

end

end

end

if IK3==-1

break

end

end

plot(x, '.'),grid on

% Nilai K = [K1 K2 K3 K4] : [3.0000    1.0000    5.9000    1.0000]

function y = state_control(x)

K = [3.0000    1.0000    5.9000    1.0000];

y = K*x;