#### Pengantar

Matakuliah Praktikum ini akan disajikan dalam bentuk matakuliah “proyek” (Project Course). Kelas akan dibagi menjadi beberapa 4 (empat) kelompok: 1, 2, 3 dan 4. Mahasiswa dari masing-masing konsentrasi TK dan TIF harus terbagi SECARA MERATA ke empat kelompok. Diharapkan akan terjadi kompetisi yang sangat ketat antar kelompok (sehingga memerlukan kerjasama yang baik antar anggota di internal kelompok) karena hanya kelompok yang terbaik akan mendapat nilai tertinggi, kemudian kelompok yang lain akan mendapat nilai di bawahnya. Tidak akan ada kelompok yang mendapat nilai yang sama, kecuali sama-sama mendapat nilai E. Penilaian akan diberikan melalui presentasi proposal, demo dan presentasi sistem, serta laporan. Proyek ini berjudul:

MAN-MACHINE INTERFACE (MMI)

untuk

SISTEM SERVO POSISI MOTOR DC

#### Pendahuluan

MMI adalah kebutuhan standar di dunia industri manufaktur. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang membangun MMI berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan mesin-mesin yang menjalankan proses industri yang kompleks. MMI adalah bagian utama dari sistem-sistem teknologi kendali proses (Process Control Technology) di dunia industri manufaktur (lihat Gambar 1).

Tempat  dan  Fasilitas

Kegiatan praktikum akan diselenggarakan di Laboratorium Sistem Kendali dan Instrumentasi (LSKI) dan untuk keperluan praktikum ini akan disediakan:

- 4 (empat) unit Sistem Microcontroller, satu untuk setiap kelompok

- 2 (dua) unit Sistem Servo  Motor DC, satu dipakai bersama oleh dua kelompok.

- Beberapa unit PC

Pada Gambar 2 diperlihatkan konfigurasi akhir dari proyek ini. PC yang akan dibangun sebagai MMI-Server boleh menggunakan PC yang tersedia di LSKI atau pun disediakan sendiri oleh kelompok masing-masing.

PROSES INDUSTRI (INDUSTRIAL PROCESSES)

PEMANTAUAN (MONITORING and DATA ACQUISITION)

PENGENDALIAN (CONTROL)

Gambar 1

Posisi MMI dalam Teknologi Industri

dibangun ......

DRIVER

DC SERVO MOTOR

Microcontroller

Unit

TCP/IP

RS-232

SENSOR

POSISI

8-bit A/D

Conv.

MMI-SERVER

JARINGAN

disediakan ......

USB

8-bit D/A

Conv.

Gambar 2

Konfigurasi Akhir Perangkat Keras MMI

## Tahapan-tahapan  Pelaksanaan

Kegiatan Praktikum ini akan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Tahapan PERSIAPAN (pekan 1 – 2)

- Tahapan PENYUSUNAN PROPOSAL (pekan 3)

- Tahapan PRESENTASI PROPOSAL (pekan 4-5)

- Tahapan PELAKSANAAN (pekan 5 – 12)

- Tahapan DEMO dan PRESENTASI (pekan 13 – 15)

- Tahapan PENYUSUNAN LAPORAN (pekan 16)

Tahapan PERSIAPAN meliputi kuliah pengantar pada pekan pertama, dilanjutkan dengan pembentukan kelompok. Pada pertemuan berikutnya akan dilaksanakan peninjauan lokasi dan penyiapan serta pengenalan perangkat-perangkat yang diperlukan. Pada pekan ketiga diharapkan proposal dari masing-masing kelompok sudah bisa dikumpulkan – proposal harus meliputi rencana kerja kelompok, termasuk jadwal kerja dan pembagian tugas internal – sehingga siap untuk di-presentasi-kan pekan berikutnya. Kelompok 1 dan 2 akan mem-presentasi-kan proposalnya pada pekan ke 4 sedangkan Kelompok 3 dan 4 akan mem-presentasi-kan proposalnya pada pekan ke 5. Setelah itu, selama kurang lebih 7 sampai 8 pekan berikutnya, kemajuan kerja setiap kelompok akan dipantau, sehingga pada pekan ke 13 sudah ada kelompok yang siap men-DEMO-kan hasil kerjanya secara lengkap, dan mem-PRESENTASI-kannya. Pekan ke 15 adalah BATAS AKHIR untuk DEMO dan PRESENTASI hasil kerja kelompok sehingga terhindar dari nilai T(unda). LAPORAN AKHIR harus diserahkan paling lambat pada saat UJIAN FINAL Semester Awal 2010-2011.

Catatan: Yang rencananya akan bertindak sebagai Assisten dalam matakuliah ini adalah Bapak Muhammad Basri (No. HP. 0813 4223 7900), mahasiswa S2 Elektro angkatan 2006, dosen UMPAR Pare-Pare. Koordinator Praktikum adalah DR. Ir. H. Andani, MT ( No. HP. 0811 443 770).