I. DASAR-DASAR TRANSFORMASI dan PEMODELAN NISBAH-ALIH (10 point setiap soal)

E(z)

Y(s)

Y(z)

R(z)

 (s)

U(s)

T

U(z)

 (z)

G(s)

ZOH

T

D(z)

0.01

G(z)

10

(2s + 1)

1.1.     Diketahui G(s) =                      dan T = 0.1 detik. Tentukan G(z) = (z)/U(z)!

Tz                  0.1(z –1)

D(z) = U(z)/E(z) = 1 +                   +

0.2(z –1)               Tz

Tentukan persamaan difference yang menghubungkan antara (k) = -1(z) dan u(k) = -1 U(z) !

  - Jika                                                                                    maka tentukanlah

persamaan difference yang menghubungkan antara u(k) = -1 U(z)  dan e(k) =

-1 E(z) !

  - Tentukanlah Nisbah-Alih Daur Tertutup (Closed-Loop Transfer Function) GT(z) =

(z) /R(z) !

  - Jika diketahui R(z) = 25z/(z-1), maka dengan metode pembagian menggunakan

GT(z) dari soal 1.4., tentukan suhu luaran (t) untuk t = 0.0, 0.1, 0.2 dan 0.3

detik!

  - Berdasarkan GT(z) dari soal 1.4., tentukanlah persamaan difference yang

menghubungkan antara (k) = -1(z)   dan r(k) = -1 R(z) !

  - Jika R(z) seperti soal 1.5., maka tentukanlah r(k) = -1 R(z). Setelah itu dengan

menggunakan persamaan difference pada soal 1.6. tentukan suhu luaran (t)

untuk t = 0.0, 0.1, 0.2, dan 0.3 detik !  Bandingkan hasilnya dengan soal 1.5 !

II. PENGETAHUAN UMUM (30 point)

  - Suatu kendalian (plant) berupa pengatur suhu ruangan digambarkan sebagai suatu kotak sub-system dengan masukan isyarat kendali u(t) berupa tegangan [Volt] dan luaran berupa perubahan suhu ruangan (t) dalam [oC]. Pengatur suhu ruangan tersebut juga dilengkapi dengan sensor suhu yang menghasilkan tegangan [Volt] yang sebanding dengan perubahan suhu ruangan. Suatu sistem kendali berbasis Personal Computer (PC) akan diterapkan untuk mengatur suhu suatu ruangan dengan kendalian tersebut. Set-point atau perintah perubahan suhu yang diinginkan di-ketik-kan melalui keyboard pada PC. Gambarkan dengan sketsa bagan kotak dan jelaskan bagian-bagian perangkat keras yang diperlukan untuk menyusun sistem kendali tersebut (10 point)

  - Jika kendalian pada soal 2.1. di atas dimodelkan dengan model Nisbah-Alih G(s) = (s)/U(s), dengan (s) =    (t) dan U(s) =     u(t), sedangkan sensor diwakili dengan konstanta redaman k =  0.01 [Volt/ oC ], bagaimana menggambarkan model matematik sistem kendali tersebut dalam bagan kotak? (10 point). Gambarkan pula dengan diagram waktu, bentuk setiap isyarat yang terlibat dalam bagan-kotak tersebut dan perubahan-perubahannya (10 point).