Sebuah Motor DC dimodelkan dengan Nisbah Alih (Transfer Function) G(s) yang diturunkan dari bagan kotak di bawah ini.

1

s(s + 0,08)



### 60

2

Ea(s)

(s)



Tegangan

Jangkar

[Volt]

Kecepatan

Putar [RPM]

### 0,04

- Tentukan G(s) = (s)/Ea(s) !

- Jika ea(t) = 15 Volt, t > 0, atau Ea(s) = 15/s, maka tentukanlah (s) dan (t).

- Lalu lengkapilah tabel di bawah ini dan buat grafik fungsi t:

| Waktu t [sec] | ea(t) [Volt] | (t) [RPM] |
| --- | --- | --- |
| < 0 | 0 | 0 |
| 0 | 15 | 0 |
| 1 | 15 |  |
| 2 | 15 |  |
| 3 | 15 |  |
| . | 15 |  |
| . | 15 |  |
| . | 15 |  |
| . | 15 |  |
| . | 15 |  |
|  | 15 |  |
| 42 | 15 |  |
| 43 | 15 |  |
| 44 | 15 |  |
| . | 15 |  |
| . | 15 |  |
| 200 | 15 |  |

T= 1 sec.

Ea(s)

T= 1 sec.

Ea*(s)

(z)

G(s)

ZOH

Ea (z)

(z)

G(z)

(s)

Selanjutnya, G(s) dimodelkan menjadi kendalian (plant) dari suatu Sistem Kendali Digital, sebagai berikut:

Terangkan sejelas-jelasnya apa pengertian fisik dari model di atas. Tentukan G(z)! Jika diketahui Ea*(s)= 15/s (isyarat undak 15 Volt) maka tentukan (z) = G(z) Ea(z), lalu tentukan pula (k), cuplikan dari kecepatan putaran (t), untuk k= 0,1,2,3 ...........200 atau t = 0, 1, 2, 3, ............ 200 detik (buat grafiknya, lampirkan tabelnya). Terangkan sejelas-jelasnya bahwa model G(z) memang me-representasi-kan secara akurat Motor DC G(s) pada soal no. 2. Catatan: Cari terlebih dahulu dari G(z) persamaan difference yang menghubungkan (k) dan ea(k).

- Suatu kompensator digital (Digital Compensator) D(z) berupa pengendali PID dirancang untuk memperbaiki tanggapan kendalian G(s) dalam konfigurasi sebagaimana terlihat pada model berikut ini:

+

## PENGENDALI DIGITAL

MOTOR

R(z)

E(z)

Ea (z)

(z)

G(z)

D(z)

Kompensator Digital

-

Y(z)

0,00375 Volt/RPM

Tachometer

Jelaskan secara terperinci implementasi fisik dari Sistem Kendali Digital di atas, dengan menguraikan se-detail mungkin realisasi fisik dari masing-masing bagian Pengendali Digital.

- Kompensator Digital D(z) = Ea(z)/E(z) merupakan pengendali PID dengan model Nisbah Alih sebagai berikut (T = 0.2 sec.):

Tz                    KD (z –1)

D(z) = Ea (z)/E(z) = KP +                         +

KI (z –1)                    Tz

Dengan masih menggunakan KP , KI dan KD, dari D(z) di atas, tentukan persamaan difference yang menghubungkan antara ea(k)=  Ea(z) dengan e(k)= E(z).

- Memanfaatkan hubungan antara ea(k) dan e(k) dari persamaan difference yang diperoleh pada soal no. 6, dan hubungan antara (k) dan ea(k) dari persamaan difference yang diperoleh pada soal no. 4, susunlah Tabel sebagai berikut:

| KP = .., KI = ..., dan KD= ... |  |  | menggunakan pers. difference soal no. 6 |  |  | menggunakan pers. difference soal no. 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | t | r(k) |  | e(k) = r(k) – 0,00375 (k) | ea (k) [V] |  | (k) [RPM] |  |
| < 0 | < 0.0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 0 | 0 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| dst. | dst. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 200 | 15 |  |  |  |  | konstan |  |

“Bermain-main”-lah dengan berbagai kombinasi nilai KP , KI dan KD, sehingga diperoleh grafik (k) vs. k yang “lebih baik” dari yang diperoleh pada soal no. 3 dan no. 4

- Diskusikanlah hasil-hasil yang telah diperoleh dalam simpulan anda, lalu susunlah kembali jawaban-jawaban dari soal-soal 1 s/d 7 di atas dalam suatu makalah singkat (maksimum 15 halaman, spasi-tunggal, font:12 pt, sudah termasuk lampiran) dengan format seperti LAPORAN PRAKTIKUM.