- PENGETAHUAN UMUM (total 50 point, masing-masing soal 5 point)

  - Tunjukkan perbedaan pokok konfigurasi Sistem Kendali Digital dengan Sistem Kendali pada umumnya!

  - Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sebutkan 3 (tiga) nama lain Sistem Kendali Digital yang biasa ditemui dalam literatur!

  - Sebutkan empat bidang ilmu yang mendukung dibangunnya suatu Sistem Kendali Digital. Dari keempat bidang ilmu tersebut, mana yang dipelajari dalam matakuliah ini?

  - Sebutkan periodisasi sejarah perkembangan Sistem Kendali Digital sampai tahun 1980-an menurut Astrom dan Wittenmark [1984]. Bagaimana kelanjutannya sampai sekarang?

  - Sebutkan 4 (empat) macam saja contoh piranti keras yang dapat digunakan sebagai bagian pengendali (controller) pada suatu Sistem Kendali Digital!

  - Terangkan perbedaan pokok antara komputer yang digunakan sebagai pengendali Sistem Kendali Digital pada masa "Direct Digital Control" dan pada masa “Minicomputer”

  - Uraikan tentang Sistem Kendali Digital yang pertama kali dibuat pada periode perintis

  - Terangkan perbedaan antara sistem digital yang digunakan pada Sistem Kendali Digital berbasis microcontroller dengan Sistem Kendali Digital berbasis PLC

  - Dari periode sejarah perkembangan Sistem Kendali Digital yang mana asal-usul dari Sistem Kendali Digital berbasis PLC, DCS dan APC yang banyak digunakan di dunia  industri saat ini? Terangkan !

  - Terangkan apa yang anda ketahui tentang Teknologi Kendali Proses (Process Control Technology)!

C(z)

T

G(s)

R(s)

T

R(s)

C(s)

G(s)

DASAR-DASAR TRANSFORMASI (50 point)

- (b)

  - Jika R(s)= 1/s dan G(s)=1/(0,1s+1), pada gambar (a) di atas, tentukan c(t)=    C(s) untuk t=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1 detik! (5 point)

T

R(s)

C(z)

G(s)

ZOH

T

Jika G(s) yang sama ditempatkan di antara dua pencuplik (T=0.2 detik) seperti pada gambar (b), tentukan lagi c(t) untuk t=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1 detik (5 point)

1

(0,1s + 1)

Diketahui G(s) =                      , , T = 0.2 detik. Isyarat masukan r(t) merupakan isyarat undak

satuan atau  unit step function : r(t)=1, t > 0.

Tentukanlah R(z), G(z) dan C(z), lalu setelah itu tentukanlah dari C(z) isyarat keluaran c(t), untuk t=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1 detik dengan cara pembagian (10 point)

  - Apa yang dapat disimpulkan dari jawaban soal 2.1. dan 2.2.? (10 point).

s

(0.1s + 1)2

III. PEMODELAN NISBAH ALIH (20 point)

Jika G(s) dari model di bawah ini diketahui =                            dan T=0.2, maka:

T

X(s)

Y(z)

G(s)

ZOH

T

X(z)

Y(z)

G(z)

- Tentukan G(z) = Y(z)/X(z) ! (5 point)

- Dari G(z), tentukanlah persamaan difference yang menghubungkan cuplikan data x(k) = X(z) dengan cuplikan data  y(k) = Y(z) ! (5 point)

- Dari persamaan difference di atas, tentukan y(t) pada t = 1 detik dengan melengkapi tabel berikut:

| t (10 point) | k | x(k) | y(k) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0,2 | 1 | 0 |  |
| 0,4 | 2 | 1 |  |
| 0,6 | 3 | 0 |  |
| 0,8 y(t), t = 1 detik | 4 | 1 |  |
| 1 | 5 | 0 |  |