s3 + 3

(s + 1)(s + 2)2

(s + 2)2

Ubahlah Model Nisbah Alih (Transfer Function) di bawah ini menjadi Model Ruang Keadaan (State Space) dengan matrix A berbentuk Jordan Companion matrix (20 point):

s + 3

(s + 1)(s + 2)2

(s + 2)2

(a) G(s) = 		                            (b)  G(s) =

- Suatu kendalian (plant) dimodelkan dengan bagan kotak sebagai berikut:

x2

dt

dt

x1

x2

x1

u

y

2

0.1

  - (15 point) Tentukan Model Ruang Keadaan dari kendalian tersebut di atas!

  - (10 point) Dari Model Ruang Keadaan di atas, tentukan Model Nisbah Alih-nya

  - (10 point) Tentukan nilai-nilai eigen dari matrix A, apakah kendalian ini stabil?

(d) (10 point) Lakukan transformasi similaritas pada model di atas dengan matrix:

4     1

T =

3     2

(e) (5 point) Tentukan nilai-nilai eigen dari matrix A = TAT-1 hasil transformasi !

- Tentukan keterkendalian (controlability) dan keteramatan (observability) dari model kendalian hasil transformasi (10 point)

- Jika kendalian hasil transformasi di atas akan dikendalikan dengan umpan-balik peubah keadaan (state-variable feedback), maka:

  - Gambarkan bagan-kotak kendalian hasil transformasi dengan dua integrator seperti (tapi tentu tidak sama dengan) aslinya di atas, ditambah pengendali gain-matrix K = [K1  K2] (10 point)

- Tentukanlah K1 dan K2 agar nilai-nilai eigen matrix [A + BK] menjadi nilai eigen kembar 1 = 2  = -1 (10 point)