- Kerjakan ulang semua soal MIDTEST dengan menggunakan program MATLAB khususnya untuk soal-soal yang memungkinkan penggunaannya terkait dengan operasi matrix(20 point)

- Dengan fasilitas SIMULINK pada MATLAB, buatlah simulasi untuk mengetahui tanggapan undak (step-response) dari (masing-masing 10 point):

  - Kendalian (plant) pada soal no. 2 (a)  MIDTEST

  - Kendalian hasil transformasi similaritas pada soal no. 2 (d) MIDTEST

  - Sistem kendali dengan umpan-balik keadaan untuk kendalian hasil transformasi dari soal 2 (g) MIDTEST

  - Diskusikan pengaruh letak nilai-nilai-eigen matrix A (atau A atau [A + BK]) pada tanggapan undak dari suatu kendalian atau sistem kendali

- Suatu kendalian dimodelkan dengan model Nisbah Alih:

s2 + 1

G(s) =

4s7 + s6 + s5+ As4 + Bs3+ Cs2+ Ds + E

(s + 2)2

di mana: D411-AB-CDE adalah No. STB anda sendiri, tentu saja !

- Tentukan secara manual tanpa menggunakan MATLAB (seperti yang dicontohkan di kelas) Model Ruang Keadaan dari kendalian ini yang matrix A-nya berbentuk Jordan Companion Matrix! (10 point).

- Tentukan (boleh menggunakan MATLAB) nilai-nilai eigen matrix A. Stabilkah kendalian ini? Tanya kennnn.....apa? (10 point).

- Rancanglah suatu pengendali dengan umpan-balik peubah keadaan yaitu dengan menentukan gain-matrix K = [K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7] sehingga nilai-nilai eigen matrix [A + BK]-nya semuanya berada di sebelah kiri sumbu khayal pada bidang komplex dengan perincian sebagai berikut (10 point):

  - sepasang nilai-eigen berupa pasangan complex-conjugate yang letaknya cukup dekat dengan sumbu khayal

  - sepasang nilai-eigen berupa pasangan complex-conjugate yang letaknya cukup jauh dengan sumbu khayal

  - tiga buah nilai-eigen berupa bilangan nyata (real) negatif yang letaknya cukup jauh di sebelah kiri sumbu khayal dibandingkan pasangan-pasangan nilai-eigen complex conjugate di atas

- Dengan menggunakan SIMULINK, simulasikanlah untuk mendapatkan tanggapan undak dari kendalian tanpa pengendali dan tanggapan undak dari sistem kendali menggunakan pengendali umpan-balik peubah keadaan, sehingga bisa dibandingkan antara keduanya. (10 point).