- Terangkan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar pengertian SISTEM yang digunakan dalam matakuliah ini!( 5 point)

- Dengan pengertian SISTEM pada soal no. 1 di atas, bagaimana Program Pasca Sarjana UNHAS dapat diterangkan sebagai suatu SISTEM? (5 point).

- Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, terangkan PERSAMAAN dan PERBEDAAN sistem I: y(t)=Kx(t) dengan sistem II: y(t)=Kx(t)sin t? Petunjuk: gunakan kata-kata kunci: sistem linier, sistem “time invariant” dan sistem "time-varying" (5 point)

- Jika x(k) isyarat masukan dan y(k) isyarat luaran, apakah Sistem1: y(k)=4kx(k+2) dan Sistem2: y(k)=4(k+2)x(k) dua-duanya merupakan sistem tanpa ingatan dan/atau sistem non-kausal? Terangkan! (5 point)

- Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, apakah pemangkat dua y(t)=[x(t)]2 termasuk sistem yang non-invertible? Terangkan! (5 point)

- Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linier-kah penguat dengan offset: y(t)=5[x(t)+2]? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (5 point)

- Suatu modulator dengan isyarat masukan pemodulasi x(t) menghasilkan isyarat luaran y(t)= 10sin[2{fc+x(t)}t]. Linier-kah modulator ini? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (5 point)

- Suatu sistem dinyatakan dengan hubungan antara isyarat masukan x(t) dan isyarat luaran y(t) sebagai berikut: y(t) = 10x(t) untuk |x(t)|<1, y(t) = 10 untuk x(t)>1 dan y(t) = -10 untuk x(t)<-1 Gambarkan model watak alih (transfer characteristics) dari sistem di atas! (5 point)

- Suatu rangkaian filter pasif terdiri dari kapasitor, induktor dan resistor sebagai berikut:

C

vi(t)

R

L

Vi(s)

Vo(s)

G(s)

Vi(s) =       vi(t)

Vo(s) =       vo(t)

Jika diketahui  R1= 20 C 1000 F dan L = 100 mH maka dengan konsep impedansi, tentukanlah:

G(s) = Vo(s)/Vi(s) !  (10 point)

Jika vi(t) isyarat denyut satuan (t) [Vi(s)=1], maka tentukanlah vo(t) ! (10 point)

vo(t)

- Dari Bagan Kotak di bawah ini, tentukanlah Model Nisbah Alih G(s) = Y(s)/X(s) (10 point), lalu tentukan pula tanggapan denyut nya, yaitu y(t) =    Y(s) untuk isyarat masukan x(t) =     X(s) =  (t) (10 point) !

Y(s)

Y(s)

X(s)

X(s)

G(s)

104

1

s

1

s

0.02

- Model Ruang Keadaan (State Space) dari suatu sistem dinyatakan dengan bagan kotak:

x3

x1

x2

y1

u1

0.1

dt

dt

dt

0.2

y2

0.4

0.3

0.5

0.6

u2

Persamaan Keadaan :   x = Ax + Bu  dan Persamaan Luaran :   y = Cx + Du

- Tentukan dimensi matrix-matrix A, B, C dan D ! (10 point)

- Tentukan persamaan keadaan dan persamaan luaran sambil menentukan elemen-elemen dari matrix-matrix A, B, C dan D ! (10 point)