I.  PENDAHULUAN (60 point) [Masing-masing soal bertanda (*) bernilai 5 point]

1.1. Terangkan dengan Bahasa Indonesia yang jelas, baik dan benar: pengertian SISTEM yang digunakan dalam matakuliah ini?!(*)

1.2. Berikan sebuah contoh SISTEM yang menggunakan  pengertian SISTEM seperti pada soal 1.1 (*).

1.3. Dengan alat matematik apakah SISTEM dalam matakuliah ini di-representasikan? (*)

1.4. Agar sistem A setara dengan sistem B, tentukan G(s) = Y(s)/X(s)  (*):

4/s

sistem A

2/s

X(s)

Y(s)

Y(s)

X(s)

G(s)

sistem B

1.5. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, apakah PERSAMAAN dan PERBEDAAN sistem I: y(t)=(t - )x(t) dengan sistem II: y(t) = tx(t - )? Petunjuk: gunakan kata-kata kunci: sistem dengan ingatan, sistem tanpa ingatan dan sistem "time-varying" (*)

1.6. Jika x(k) isyarat masukan dan y(k) isyarat luaran, apakah Sistem1: y(k)=2y(k+2)+4x(k+2) dan Sistem2: y(k)=3y(k+3)+6x(k+2) dua-duanya merupakan sistem kausal? Terangkan! (*)

1.7. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat keluaran, mengapa penyearah y(t)=|x(t)| dikatakan sistem yang non-invertible? Terangkan! (*)

1.8. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linier-kah penguat dengan offset: y(t)=x(t)+10? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (*)

1.9. Suatu modulator dengan isyarat masukan pemodulasi x(t) menghasilkan isyarat luaran y(t)= 10sin[2x(t)]. Linier-kah modulator ini? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (*)

1.10. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linierisasikan  dengan pendekatan garis singgung sistem y(t)=[x(t)]2 - 3x(t) pada titik kerja P (0,0) (*).  Setelah itu, linierisasikan pula sistem yang sama dengan pendekatan yang sama pada titik kerja Q (3,0) (*). Lalu tunjukkan – dengan bukti yang nyata - mana di antara kedua linierisasi tersebut yang benar-benar menghasilkan sistem linier dan mana yang tidak! (*)

II. PEMODELAN SISTEM LINIER (40 point) [Masing-masing soal bertanda (*) bernilai 5 point]

2.1. Suatu sistem dinyatakan dengan hubungan antara isyarat masukan x(t) dan isyarat keluaran y(t) yang berperilaku sebagai berikut:

{

= - 5x(t) untuk |x(t)| < 1

y(t) 	   = - 5 untuk x(t) > 1

= +5 untuk x(t) < -1

a) Gambarkan model watak alih dari sistem di atas dalam satu salib sumbu! (*)

b) Buktikan bahwa sistem di atas tak linier! (*)

2.2. Dari Nisbah Alih G(s) yang diperoleh pada soal 1.4., tentukan persamaan differensial yang menghubungkan antara y(t) dan x(t) jika semua keadaan awal dianggap 0 (*)

2.3. Hubungan antara isyarat masukan x(t) dan isyarat keluaran y(t) suatu sistem dinyatakan dengan persamaan differensial:  d2y(t)/dt2  + 6 dy(t)/dt + 8 y(t) = d2x(t)/dt2  + 12 dx(t)/dt + 32x(t)

Jika semua keadaan awal sama dengan nol, gunakanlah sifat Transformasi Laplace untuk menentukan Nisbah Alih  G(s) = Y(s)/X(s)! (*)  Note: Y(s) =     y(t) dan X(s) =     x(t)

C

vi (t)

2.4. a) Dengan mengunakan konsep impedansi, tentukan G(s)=Vo(s)/Vi(s) dari rangkaian filter RLC di bawah ini: (*)

Vi(s)=    vi(t)    Vo(s)=    vo(t)

R

L

b) Jika C= 1000 F,  R =0 dan L=16 mH, maka tentukanlah  G(s)=Vo(s)/Vi(s) (*)

c) Jika vi(t) = isyarat denyut satuan (t), maka tentukanlah vo(t) ! (*)

d) Jika L dan C sama seperti di atas, tapi R di-set  jadi 8 Ohm dan vi(t) = isyarat denyut satuan (t), maka tentukanlah pula vo(t) ! (*)

vo (t)