1. Agar sistem A setara dengan sistem B (atau Y=1,4X ), maka tentukanlah nilai K !

-

+

+

+

+

+

K

sistem A

2

X

Y

Y

X

1,4

sistem B

Jawab (10 point):

= x(t) untuk x(t) >  0

y(t)

= - x(t) untuk x(t) < 0

{

2. Suatu penyearah diketahui mempunyai watak:

a.  Linier-kah penyearah ini?

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Bukti:             Isyarat Masukan   ------------------> Isyarat Luaran

(isilah)		x1(t) =  _______  --------->   y1(t) = _______

x2(t) =  _______  --------->   y2(t) = _______

K1 = ____ K2 = _____      --------->   K1 y1(t) + K2 y2(t) = _______

x(t) =  K1 x1(t) + K2 x2(t) = _______ --->   y(t) = _______

Jadi _________________________________________ karena________________

___________________________________________________________(5 point)

b. Gambarkan dengan teliti watak-alih penyearah di atas dalam sebuah salib sumbu di sebelah kiri, kemudian jika isyarat masukan berupa isyarat sinusoide x(t)=sin(100 t), tentukan isyarat luaran y(t) pada diagram waktu di sebelah kanan.

x(t)

y(t)

x(t)

t(ms)

y(t)

t(ms)

masukan

luaran

(5 point)	                       (5 point)

0

0

0

Diketahui:

R = 1 K

C  = 1000 F

Vi(s)=      vi(t)

Vo(s)=     vo(t)

R

C

vi(t)

R

vo (t)

Vo(s)

Vi(s)

G(s)

3.

- a. Dengan konsep impedansi, tentukan G(s) = Vo(s)/Vi(s)! (10 point)

Jawab:

- (lanjutan soal no. 3.), Jawab di halaman kosong di sebaliknya

- b. Jika vi(t) adalah u(t), isyarat undak satuan, maka tentukanlah vo(t) (10 point) !

- c. Jika vi(t)=sin(100 t), sedangkan vo(t)=Asin(100 t+), tentukanlah nilai A (5 point) dan  [radian] (5 point) Note: gunakan s = j , j = √-1 dan =100 rad/sec!

x3

x1

x2

y1

u1

2

∫dt

∫dt

∫dt

3

y2

6

5

4

7

u2

+

+

+

+

+

-

-

-

+

4. Persamaan Keadaan :   x = Ax + Bu  dan Persamaan Luaran :   y = Cx + Du

Isilah (soal a. 10 point dan soal b. 10 point):

- a. Dimensi Matrix A [___X ___], B [___X ___], C [___X ___] dan D [___X ___]

- b. Tentukanlah model Ruang Keadaan (State Space) dari sistem di atas!

- Jawab:

- 5. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, apakah PERBEDAAN antara sistem I: y(t)=tx(t-10) dengan sistem II: y(t) = (t-10)x(t)? Petunjuk: gunakan kata-kata kunci: sistem tanpa ingatan dan sistem dengan ingatan (5 point)

- Jawab:

- 6. Mengapa penting membuat model dari suatu sistem? (5 point)

- Jawab:

- 7. Sebutkan 4 (empat) butir saja kelebihan model Ruang Keadaan (State Space) dibandingkan model Nisbah Alih (Transfer Function) (10 point):

- Jawab:

- ______________________________________________________

- ______________________________________________________

- ______________________________________________________

- ______________________________________________________