I. Jawaban tepat bernilai +3,  jawaban sesat –1, tidak menjawab mendapat nilai nol saja:

Dalam matakuliah ini SISTEM adalah proses apa saja yang melakukan _________________ isyarat _____________ menjadi isyarat luaran. Sebuah motor dianggap SISTEM dengan masukan energi elektrik dan luaran _________________, sedangkan suatu antenna penerima dianggap SISTEM dengan masukan ___________________ dan luaran gelombang elektrik. SISTEM sendiri di-representasikan dengan alat matematik ___________________.

II. Jika x(t) isyarat masukan dan y(t) isyarat luaran, maka lingkari kategori sistem yang cocok! Jawaban tepat bernilai +3,  jawaban sesat –1, tidak menjawab mendapat nilai nol saja:

| y(t) = [x(t)]2 – x(t) | #### INVERTIBLE | NON-INVERTIBLE | LINIER | TAK LINIER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y(t) = x(t+2) + y(t+1) | #### KAUSAL | NON-KAUSAL |  |  |
| y(t) = x(t+1) + y(t+2) | #### KAUSAL | NON-KAUSAL |  |  |
| y(t) = 10x(t) + 0.2 | #### LINIER | TAK-LINIER |  |  |

III. Jawablah soal-soal berikut ini pada tempat yang telah disediakan, jika tidak cukup, gunakan halaman kosong di balik halaman ini:

3.1. Agar sistem A setara dengan sistem B, Y = (7/5)X, maka tentukanlah K !

-

+

+

+

+

+

K

sistem A

K

X

Y

Y

X

7/5

sistem B

Jawab (10 point):

3.2. Jika x(t) isyarat masukan dan y(t) isyarat luaran, apakah suatu modulator amplitude y(t)=10[x(t)]sin(2fct) merupakan sistem yang time-varying? Jelaskan!

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Penjelasan (5 point):

3.3. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, apakah suatu sistem y(t)=[x(t)]2 - 10x(t) dapat dikatakan sebagai sistem yang invertible? Jelaskan!

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK(5 point)

Penjelasan (5 point):

3.4. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linier-kah sistem y(t)=[x(t)]2 - 10x(t) pada soal 3.3.?

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Bukti:             Isyarat Masukan   ------------------ Isyarat Luaran

(isilah)		x1(t) =  _______  ---------   y1(t) = _______

x2(t) =  _______  ---------   y2(t) = _______

1 = ____ 2 = _____      ---------   1 y1(t) + 2 y2(t) = _______

x(t) =  1 x1(t) + 2 x2(t) = _______ ---   y(t) = _______

Jadi _________________________________________ karena________________

___________________________________________________________(5 point)

3.5. Suatu modulator dengan isyarat masukan pemodulasi x(t) menghasilkan isyarat luaran y(t)= 10[x(t)]sin(2fct). Linier-kah modulator ini?

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Bukti:             Isyarat Masukan       ----      Isyarat Luaran

(isilah)		x1(t)            --------   y1(t) = ____________________

x2(t)            --------   y2(t) = ____________________

1, 2  -  x(t)= 1 x1(t) + 2 x2(t)  --   y(t) = ____________________

Jadi _________________________________________ karena________________

___________________________________________________________(5 point)

3.6. Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linierisasikan  dengan pendekatan garis singgung sistem y(t)=10sin[x(t)] pada titik kerja P (0,0) Setelah itu, linierisasikan pula sistem yang sama dengan pendekatan yang sama pada titik kerja Q (,0). Lalu tunjukkan – dengan bukti yang nyata - mana di antara kedua linierisasi tersebut yang benar-benar menghasilkan sistem linier dan mana yang tidak!

Jawab:

Arah garis singgung:  Pada titik P(0,0) = ____________________

(5 point)                   Pada titik Q(,0) = ____________________

Liniersasi pada titik P(0,0) (5 point):

Hasil Linierisasi: y(t) =  _______      (lingkari yang benar): LINIER – TIDAK

Bukti (5 point):

Liniersasi pada titik Q(,0)(5 point):

Hasil Linierisasi: y(t) =  __________   (lingkari yang benar): LINIER – TIDAK

Bukti (5 point):