I.  Jika x(t) isyarat masukan dan y(t) isyarat luaran, maka lingkari kategori sistem yang cocok! Jawaban tepat bernilai +3,  jawaban sesat –1, tidak menjawab mendapat nilai nol saja:

| M[d2y(t)/dt2] + K[y(t)] = x(t) | DENGAN INGATAN | TANPA INGATAN | LINIER | TAK LINIER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| y(t) = (t-10)x(t) | TIME- VARYING | TIME INVARIANT | LINIER | TAK LINIER |
| y(t) = 10sin[2{1000+x(t)} t] | LINIER | TAK LINIER |  |  |
| y(t) = [x(t)]2 – x(t) | #### INVERTIBLE | NON-INVERTIBLE | LINIER | TAK LINIER |
| y(t) = x(t+2) + y(t+1) | #### KAUSAL | NON-KAUSAL |  |  |
| y(t) = x(t+1) + y(t+2) | #### KAUSAL | NON-KAUSAL |  |  |
| y(t) = 10x(t) + 0.2 | #### LINIER | TAK-LINIER |  |  |

= x(t) untuk x(t) > 0

y(t)

=  0 untuk x(t) < 0

{

II. Jawablah soal-soal berikut ini pada tempat yang telah disediakan, jika tidak cukup, gunakan halaman kosong di balik halaman ini:

2.1. Suatu penyearah diketahui mempunyai watak :

a.  Linier-kah penyearah ini?

Jawab (lingkari yang benar): YA – TIDAK (5 point)

Bukti:             Isyarat Masukan   ------------------> Isyarat Luaran

(isilah)		x1(t) =  _______  --------->   y1(t) = _______

x2(t) =  _______  --------->   y2(t) = _______

1 = ____ 2 = _____      --------->   1 y1(t) + 2 y2(t) = _______

x(t) =  1 x1(t) + 2 x2(t) = _______ --->   y(t) = _______

Jadi _________________________________________ karena________________

___________________________________________________________(5 point)

b. Gambarkan dengan teliti watak-alih penyearah di atas dalam sebuah salib sumbu di sebelah kiri, kemudian jika isyarat masukan berupa isyarat sinusoide x(t)=2sin(100t), tentukan isyarat luaran y(t) pada diagram waktu di sebelah kanan.

x(t)

y(t)

x(t)

t(ms)

y(t)

t(ms)

masukan

luaran

0

0

0

(5 point)	(5 point)

Y(s)

X(s)

X(s)

Y(s)

G(s)

1/2s

1/2s

2.2.

a. Tentukan Nisbah Alih G(s)=Y(s)/X(s) jika bagan kotak sistem di sebelah kanan setara (equivalent) dengan bagan kotak sistem di sebelah kiri(5 point)

(Lanjutan soal 2.2.):

- Dengan Tabel Laplace, dari G(s) tentukan g(t) =    G(s)! (10 point)

- Jika isyarat masukan x(t) = (t), isyarat denyut satuan, tentukan isyarat luaran y(t)! (5 point)

R

C

Vi(s)

R

Vo (s)

Vo(s)

Vi(s)

G(s)

2.3.

Diketahui:

R = 10 K

C  = 100 F

Vi(s)=      vi(t)

Vo(s)=     vo(t)

Kerjakan pada tempat kosong di halaman sebaliknya:

- Dengan konsep impedansi, tentukan G(s) = Vo(s)/Vi(s)! (5 point)

- Jika vi(t)= (t) isyarat denyut satuan (unit impulse), tentukan vo(t) (5 point)

- Jika vi(t)= u(t) isyarat undak satuan (unit step) tentukan pula vo(t) (5 point)

2.4.

x3

x1

x2

y1

u1

3

dt

dt

dt

6

y2

7

5

2

4

u2

Persamaan Keadaan :   x = Ax + Bu  dan Persamaan Luaran :   y = Cx + Du

Isilah:

- Dimensi Matrix A [___X ___], B [___X ___], C [___X ___] dan D [___X ___] (5 point) !

- Tentukanlah model Ruang Keadaan (State Space) dari sistem di atas! (10 point)!

JAWAB: