Soal TEST MASUK S2 Teknik Elektro SISTEM KENDALI

- Secara umum SISTEM KENDALI adalah sistem apa saja yang terdiri dari minimal:

(a) 2 (dua) bagian: Kendalian (PLANT) dan Pengendali (CONTROLLER)

(b) 2 (dua) bagian: Sensor dan Aktuator

(c) 4 (empat) bagian: Kendalian, Sensor, Aktuator dan Pengendali

(d) Jawaban (a), (b) dan (c) benar

- Suatu sistem kendali dengan kendalian double-integrator G(s) = 1/s2 dan phase-compensator  H(s) = K(s+a)/(s+b) mempunyai:

(a) Nisbah Alih Daur Terbuka (open-loop transfer function) G(s)H(s)

(b) Nisbah Alih Daur Tertutup (closed-loop transfer function)

GT(s) = [G(s)H(s)]/[1 + G(s)H(s)]

(c) Persamaan Karakteristik : s3 + bs2 + Ks + Ka = 0

(d) Jawaban (a), (b) dan (c) benar

- Suatu sistem kendali dikatakan stabil, jika:

(a) Tanggapan denyutnya menuju nol

(b) Pole-pole Nisbah Alih Daur Tertutup-nya semua berada di sebelah kiri sumbu khayal pada bidang kompleks

(c) Akar-akar persamaan karakteristiknya semua berada di sebelah kiri sumbu khayal pada bidang kompleks

(d) Jawaban (a), (b) dan (c) benar

Kunci Jawaban: (a), (d), (d)