Pengendalian Kecepatan Motor Arus Searah Terkendali Jangkar dengan Pengendali PID Tertala Berbasis Perhitungan

Nilai Akar Kuadrat Rata-rata

Nicolaus Allu, Rhiza S. Sadjad,  Faizal Arya Samman

I. PENDAHULUAN

Motor DC (Direct Current) atau motor arus searah termasuk dalam kategori jenis motor yang paling banyak digunakan baik dalam lingkungan industri, peralatan rumah tangga hingga ke mainan anak-anak ataupun sebagai piranti pendukung sistem instrumen elektronik. Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain [1]. Model fisik dari sebuah motor DC secara lengkap yang menggambarkan bagan elektrik dan mekanik dapat dilihat pada [2].

Pengendali PID (Proportional – Integral – Derivative) merupakan kombinasi dari ketiga jenis pengendali. Jika masing-masing dari ketiga jenis kontroler tersebut berdiri sendiri maka hasil yang dicapai akan kurang baik sebab masing-masing memiliki kelemahan maupun kelebihan sendiri-sendiri. Untuk memenuhi sistem yang diinginkan maka ketiga parameter PID harus ditetapkan secara optimal. Ada beberapa metode penalaan atau tuning PID konvensional yang telah dikembangkan, seperti metode coba-coba (cut and try method), metode Ziegler-Nichols, metode tanggapan (step respons) dan metode analitik [3].

Dari beberapa percobaan yang telah dilakukan dengan metode-metode diatas dapat dilihat bahwa dengan penggunaan pengendali PID dalam suatu sistem mempunyai kelemahan, yakni bahwa parameter-parameter dalam pengendali harus selalu ditala (tuned up) bila terjadi perubahan didalam sistem, perubahan tersebut akan menyebabkan terjadinya tuning kembali dari parameter-parameter PID tersebut.

II. PENGENDALI PID

Respon suatu sistem kontrol selalu menunjukkan osilasi teredam sebelum mencapai steady-state. Penggolongan karakteristik respons transien suatu sistem kendali terhadap masukan tangga satuan [4].

Sesuai dengan namanya, pengendali ini merupakan kombinasi dari tiga sistem kendali yaitu, proportional, integral dan derivative. Jika masing-masing dari ketiga pengendali tersebut berdiri sendiri, hasil yang dicapai kurang bagus sebab masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Karena itu kombinasi dari ketiga sistem kendali  tersebut  diharapkan  dapat  mengeliminasi

kelemahan masing-masing dan mampu memberikan  kontribusi dari kelebihan masing-masing [4].

Dalam perancangan sistem kendali PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan.

Cara penalaan PID juga bisa berdasarkan metode tala dari Ziegler-Nichols. Metode ini bertujuan untuk pencapaian maximum overshoot (MO) : 25 % terhadap masukan step. Bentuk kurva dari kendali PID dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols [5].

Gbr. 1 Kurva Penalaan PID Ziegler-Nichols

Dimana : L = Delay time

T = Konstanta waktu tunda

Tabel perhitungan nilai PID [5] :

TABEL I

ZIEGLER-NICHOLS

| Tipe | Kp | Ti | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P | T/L | ~ | 0 |
| PI | 0.9T/L | L/0.3 | 0 |
| PID | 1.2T/L | 2L | 0.5L |

III. MOTOR ARUS SEARAH

(jelaskan tentang motor pada Tabel II)

TABEL II

PARAMETER MOTOR ARUS SEARAH

TERKENDALI JANGKAR

| No. | Parameter | Simbol | Nilai | Satuan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Daya | P | 0,3 | KWatt |  |
| 2 | Kecepatan putar nominal | nom | 2000 | RPM |  |
|  |  |  | 209,440 | rad/sec |  |
| 3 | Tegangan Jangkar | Ea | 220 | Volt |  |
| 5 | Arus Jangkar | Ia | 1,8 | Ampere |  |
| 6 | Tahanan Jangkar | Ra | 12 |  |  |
| 7 | Momen Inersia | J | 0,177 | Nmsec2/rad |  |
| 8 | Konstanta gesekan/friction | B | 6,83x10-3 | Kg.m2/rad.sec |  |
| 9 | Konstanta motor | Km | 0,796 | N.m/Amp. |  |
| 10 | Konstanta GGL lawan | Kb | 0,947 | Volt.sec/rad |  |
| 11 | Torsi | T | 1,432 | Kg.m2/sec2 |  |

Sumber : Motor Arus Searah Terkendali Jangkar Type 73186

class 0.3 pada Laboratorium Elektronika Daya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Hasanuddin.

- Motor Arus Searah Kendali Jangkar dengan Gangguan tanpa Pengendali

Pada kondisi ini motor dalam kondisi gangguan seperti diperlihatkan pada gambar bagan di bawah ini :

Gbr. 2 Gambar bagan motor arus searah kondisi gangguan tanpa pengendali

Perubahan kecepatan putaran motor arus searah terjadi seiring dengan perubahan beban, artinya cepat atau lambatnya putaran motor tergantung pada naik atau turunnya beban motor tersebut. Perubahan beban itu sendiri kemudian disebut dengan gangguan (disturbance).

Walaupun ada gangguan yang terjadi namun kecepatan putaran motor arus searah sedapat mungkin tetap berputar pada kecepatan nominalnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa yang dimaksud dengan kondisi gangguan adalah seberapa besar perubahan beban yang diberikan ke motor yang berdampak pada perubahan kecepatan motor arus searah.

.

Gbr. 3 Grafik hasil simulasi antara tegangan, beban, alpha, arus jangkar, error dan kecepatan putar  terhadap waktu tanpa pengendalian.

Nilai besaran gangguan yang terjadi pada arus dan putaran motor pada gambar grafik diatas :

- Gangguan arus terendah mencapai 0,3396 Ampere  sedangkan gangguan arus tertinggi mencapai                3,311 Ampere dari arus nominalnya sebesar 1,8 Ampere.

- Gangguan putaran terendah terjadi pada 1818 RPM sedangkan gangguan putaran tertinggi mencapai 2177 RPM dari putaran nominalnya sebesar 2000 RPM.

- Perhitungan RMSE dan RMS_Ea dapat dilakukan  pada setiap waktu t dengan persamaan (1) dan (2):

RMSE(t)=1t error(t)2dt   …………..(1)

dimana error(t) = ωref – ω(t)

dengan ωref adalah suatu parameter nilai acuan atau nilai yang diinginkan dari putaran nominalnya, yaitu 2000 RPM, sedangkan ω(t) adalah nilai pembacaan sensor saat itu atau variabel terukur yang di umpan balikkan oleh sensor dari kecepatan putar itu sendiri.

RMSEa(t)=1t errorEa(t)  2dt ….(2)

dimana errorEa(t) = Earef – ea(t)

dengan Earef adalah suatu parameter nilai acuan atau nilai yang diinginkan dari tegangan-nominalnya, yaitu 220 Volt, sedangkan ea(t) adalah nilai pembacaan sensor saat itu atau variabel terukur yang di umpan balikan oleh sensor dari tegangannya itu sendiri.

Berdasarkan perhitungan dengan persamaan (1) dan (2) jika dijalankan tanpa pengendali diperoleh RMSE = 68,63 RPM dan RMS_Ea = 0

B. Motor Arus Searah Kendali Jangkar dengan Pengendalian pada kondisi Gangguan (Closed loop Control)

Pengendali yang digunakan yaitu kendali Proporsional-Integral-Derivatif (PID). Berikut potongan grafik hasil simulasi kecepatan motor arus searah terhadap kondisi gangguan tanpa pengendali.

Gbr. 4  Potongan grafik hasil simulasi kecepatan motor terhadap waktu dengan gangguan tanpa pengendalian.

Dari gambar grafik diatas diperoleh :   L = 0,63  dan            T= 1,89.

Sehingga diperoleh :

Kp  = 1.2T/L = 1.2 (1.89/0.63) = 3.6

Ti	= 2L = 2 x 0.63 = 1.26

Ki = Kp / Ti = 3.6 / 1.26 = 2.857

Td = 0.5L = 0.5 x 0.63 = 0.315

Kd = Kp x Td = 3.6 x 0.315 = 1.134

Dalam membuat pengendalian daur tertutup pada motor arus searah terkendali jangkar. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini,

Gbr. 5  Gambar bagan motor arus searah kondisi gangguan dengan  pengendali (closed loop control)

Bila motor arus searah closed loop control dengan inisialisasi sistem PID : Pengendali Proporsional-Integral-Derivative    (Kp = 3,6 , Ki = 2,857 , Kd = 1,134), maka  diperoleh RMSE sebesar 65,99 RPM dan RMS_Ea sebesar 4,362 Volt serta dihasilkan grafik tegangan, beban, alpha, error dan kecepatan putar seperti pada Gambar ?.

Gbr. 6  Grafik hasil simulasi motor arus searah dengan   pengendali Kp = 3,6 , Ki = 2,857 dan Kd = 1,134

Berikut grafik hubungan RMSE (RPM) dengan penguatan K untuk K = 1 sampai K = 5

Gbr. 7  Grafik hubungan RMSE (RPM) dengan  penguatan K untuk K = 1 sampai K = 5

Grafik hubungan RMS_Ea (Volt) terhadap penguatan K untuk K = 1 sampai K= 5

Gbr. 8  Grafik hubungan RMS_Ea (Volt) terhadap penguatan K untuk K = 1 sampai K = 5

Dengan Kp = 3,6 , Ki = 2,857 , dan Kd = 1,134 sesuai penalaan Ziegler-Nichols, maka untuk menentukan titik optimum dapat diambil perpotongan dari grafik RMSE dan RMS_Ea dengan mengambil titik minimum dari selisihnya seperti terlihat pada Gambar. 9.

Gbr. 9 Grafik hubungan RMSE (%), RMS_Ea (%) dan  selisihnya (%) terhadap penguatan K untuk  K =1 sampai K = 5.

Dari grafik seperti Gbr. 9 diatas dapat dianalisis :

- Semakin besar nilai K maka RMSE semakin kecil dan RMS_Ea semakin besar.

- Titik optimum dari RMSE dan RMS_Ea  berada pada titik minimum dari selisihnya  yaitu  0,0036 (K = 1,94 ,   RMSE = 2,8950 % , RMS_Ea = 2.8914 %). Maka diperoleh nilai pengendali PID yang terbaik sebagai berikut:

Kp = 1,94 x 3,6 = 6,984

Ki = 1,94 x 2,857 = 5,543

Kd = 1,94 x 1,134 = 2,199

DAFTAR PUSTAKA

[1] 	A Pinem, “Pengaturan Kecepatan Motor DC Dengan Integral Siklus Kontrol (Aplikasi Pada Laboratorium Konversi Energi Listrik FT-USU)”, Tugas Akhir, 2009.

[2]	Harifuddin, “Pemodelan dan Pengendalian Motor DC Terkendali Jangkar”, Jurnal MEDIA ELEKTRIK, Volume 3 Nomor 1, Juni 2008.

[3] Bambang Siswanto, “Pengaturan Posisi Motor DC Menggunakan Kontroler PID Berbasis Genetik Algoritma”, Master Thesis, Electrical Engineering, RTE 621.313 2 Sis p, 2010.

[4]	Era Purwanto, Mukti Wibowo, Soebagio,dkk. “Pengembangan Metoda Self Tuning Parameter PID Controller Dengan Menggunakan Genetic Algorithm Pada Pengaturan Motor Induksi Sebagai Penggerak Mobil Listrik”, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Yogyakarta 20 Juni 2009.

[5] 	Mochamad Mobed Bachtiar, Bima Sena Bayu D, dkk. “Sistem Kontrol Inverted Pendulum Pada Balancing Mobole Robot”, Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

[6]	Tatang Sukendar, Berayan Munthe, “Sistem Pengaturan Motor AC Servo Dengan Kontroller PID Self Tuning Berbasis Fuzzy Logic”, Jurnal DiSainTek Vol. 01, No. 01 Desember 2007.

[7]	Erwin Susanto, “Kontrol Proporsional Integral Derivatif (PID) Untuk Motor DC Menggunakan Personal Computer”, Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Bandung 2009.

[8]	Bobal, Vladimir, “Self-Tuning PID Controller”, Department of Automatic Control, Faxculty of Technology Zlin: Proceedings of the 7th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED99) Haifa, Israel - June 28-30, 1999.