Bagian I Pengetahuan Umum (masing-masing 5 point)

- Sebutkan masing-masing 2 (dua) contoh dari dua macam “dunia industri”!

- Apa bedanya Elektronika Industri dan Industri Elektronika?

- Sebutkan 5 (lima) saja contoh penerapan elektronika dalam industri!

- Mengapa matakuliah ini diisi dengan materi Elektronika Daya?

- Sebutkan 5 (lima) saja contoh penerapan Elektronika Daya dalam kehidupan sehari-hari!

Bagian II Saklar Elektronik (masing-masing 5 point)

- Sebutkan 3 (tiga) kelompok klasifikasi saklar elektronik menurut Mohan et.al.,[1989]

- Dari ketiga kelompok tersebut, yang manakah yang populer pada awal perkembangan Elektronika Daya, terangkan!

- Sebutkan 4 (empat) karakteristik suatu saklar elektronik ideal!

- Suatu saklar elektronik ketika di-nyala-padamkan dengan frekuensi 100 Hz, suhu-nya naik 10 oC dalam waktu 2 menit. Berapa derajat suhu-nya akan naik dalam 1 menit jika saklar elektronik itu di-nyala-padam-kan dengan frekuensi 200 Hz? Jelaskan!

- Bagaimana menggunakan saklar elektronik dengan rating tegangan/arus 500 V/1 A untuk sistem tenaga listrik 1.2 kV/2.5 A ?

- Mengapa saklar elektronik yang di-paralel harus mempunyai konstanta suhu positif?

- IGBT dirangcang agar mempunyai kombinasi sifat yang baik-baik dari BJT, MOSFET dan GTO. Sebutkan sifat yang baik-baik tersebut!

Bagian III Rangkaian Dasar Elektronika Daya: PENYEARAH (RECTIFIER) (40 point)

- Suatu rangkaian catu daya (power supply) konvensional yang menghasilkan tegangan DC (flat, regulated) 5 Volt dari tegangan AC (sinusoidal, 50 Hz) 220 V (RMS) diketahui effisiensi daya-nya hanya 60%. Jika pada sisi DC rangkaian catu daya itu menyediakan arus sampai 10 A, tentukan arus puncak ke puncak (peak-to-peak) maksimum pada sisi AC-nya. (10 point).

-

+

RL

C

220 V (RMS)

IL

VL

D

Assumsi:

D : diode ideal

C : sangat besar

RL = 242 Ohm

Tentukan VL, IL dan daya rata-rata (P) pada RL ! (10 point)

- Jika diode pada soal no. 3.2 di atas diganti dengan sebuah SCR (Thyristor), lalu SCR itu dipicu dengan sudut penyalaan  = 90o = /2 radian, berapakah daya rata-rata (P) pada RL sekarang ? (10 point)

- Jika diinginkan daya rata-rata pada RL hanya setengahnya dari daya rata-rata pada soal no. 3.2. (yang menggunakan diode), dengan sudut penyalaan berapa derajat atau radian, SCR pada soal no. 3.3.  harus dipicu ?  (10 point)