PERCOBAAN  VII

THYRISTOR PENYEARAH TERKENDALI

TUJUAN  PEMBELAJARAN:

Setelah menyelesaikan percobaan ini , Anda akan dapat:

- Menggambarkan prinsip  pengoperasian penyearah terkendali penuh 1 phasa dengan beban resistif dan induktif.

- Membicarakan efek sudut delay (control variable) pada kinerja penyearah.

- Menghasilkan Netlist dari  skematik  PSPICE.

- Memodelkan rangkaian penyearah terkendali thyristor.

- Mendemonstrasikan pengertian gating yang dibutuhkan untuk penyearah terkendali  thyristor.

- Menghasilkan sumber tegangan terkendali untuk simulasi rangkaian terisolasi

RUJUKAN PUSTAKA

Baca seksion 8-4 dan 8-3 dalam bab 8 dari textbook. Baca textbook pada power elektronik, yaitu seksion  5-4 pada referensi [1] pada penyearah terkendali 1 phasa.

TEORI

Thyristor penyearah terkendali ½ gelombang  diperlihatkan dalam gambar 7-1. Pengapian thyristor didelay dengan sebuah rangkaian RC dan sebuah dioda zener. Thyristor berperilaku seperti switch terkendali. Plot PSPICE dari arus anoda  I(R1) dan anoda tegangan  V(R1:1) diperlihatkan dalam gambar 7-2. Jika kapasitor C1 dibebani dengan tegangan zener dari dioda D1, maka thyristor T1 ditrigger, yakni 0.7V. Dalam off-state, maka thyristor dapat menahan tegangan dan akan mengalir arus bocor (leakage) yang kecil. Tegangan output rata-rata dari penyearah ini diberikan oleh:

Vo(dc) = Vm /  (cos  )

Dimana:

Vm = nilai puncak dari input supplay tegangan

- = sudut delay dari signal gating dari zero-crossing pada tegangan supplay

Dalam percobaan 4, kita telah mendesain penyearah dioda 1 phasa untuk memberikan output tegangan DC yang tetap.  Sekarang kita akan menggantikan dioda dengan thyristor untuk memberikan tegangan output dc yang bervariabel. Hal ini diperlihatkan dalam gambar 7-3. Signal gating harus diisolasi dengan trafo pulsa juga atau sebuah optocoupler yang direpresentasikan dengan operator EVALUE yang diperlihatkan dalam gambar 7-4. Vg1 sampai Vg4 adalah gate pulsa. Vg1 dan Vg2 dalam phasa 0 sedangakan Vg3 dan Vg4 berbeda 180 derajat. Resistansi Rg1 sampai Rg4 digunakan untuk membatasi arus gate.

Tegangan output rata-rata dari penyearah ini diberikan oleh:

Vo(dc) = 2 Vm /  (cos  )

Dimana:

Vm   = nilai puncak dari input supplay tegangan

- = sudut delay dari signal gating dari zero-crossing pada tegangan supplay

Gambar 7-1  Penyearah Thyristor Terkendali ½ Gelombang

Selanjutnya , Vo(dc) dapat diubah dari 0 ke 2 Vm/ dengan  merubah   ke 2Vm/ menuju ke 0. Untuk beban induktif yang ringan yaitu motor DC, maka sudut delay dapat mencapai ke  dan tegangan output antara 2 Vm/ dan -2 Vm/ dapat diperoleh.

SCHEMATIC

- Pastikan anda berada dalam Program Manager Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Double klik icon Schematic untuk membuka menu Schematics (terlihat File, Edit, Draw, Analysis, dll).

- Open dari menu Draw dengan mengklik menu Draw. Pilih Get New Parts, dan kemudian Browse.

- Cari part source VSIN dari library source.slb

- Cari part thyristor 2N1596 dari eval. Slb library

- Gambar dan lengkapi penyearah terkendali penuh 1 phasa seperti gambar 7-4

- Anda mendapatkan tegangan pulsa Vg1 dan Vg3 dari schematic VPULSE dari file library source.slb.

- Anda mendapatkan schematic operator EVALUE dari file library abm.slb

- Simpan schematic dalam sebuah file, misalnya c:\rashid\Fig 74sch

- Anda dapat mengubah  attribute dengan mengklik salah satu devais atau elemen dan memilih Attributes dari menu Edit. Alternatif lain, anda dapat mengubah attributes  beberapa devais atau elemen dengan mengklik double dan kemudian tipe nilai yanag baru.

- Klik on sumber tegangan Vs, Vg1 dan Vg2 (secara berurutan). Pilih Attributes dari menu Edit dan ubah spesifikasi seperti berikut ini:

- Untuk input source Vs:  VAMPL = 170, FREQ = 60 Hz

- Untuk source Vg1:

V1 = 0, V2 = 10v, td(delay time) = 2.78ms, tr(rise time) = 1ns, tf (fall time) = 1ns, pw(pulse width) = 100us, dan per (periode) = 16.67ms

Hal ini mempunyai lebar pulsa 100us, frekwensi 60 Hz, periode (1/60) 16.67 ms dan sudut delay (2.78ms x 360/16.667 ms) = 60 derajat.

- Untuk sumber Vg3:

V1 = 0, v2 = 10V, td = 11.11 ms, tr=ns, tf=1 ns, pw=100us, dan per = 16.67ms

Ingat bahwa pulsa ini mempunyai lebih banyak delau (2.78 ms + 16.67ms/2) = 11.11 ms (60 + 180) = 240 derajat.

- Kita tidak dapat menganalisis rangkaian gambar 7-4 dengan memilih Analize dari menu Schematic, sebab jumlah node melebihi  jumlah maksimun node yang diizinkan  (64) untuk mengevaluasi versi PSPICE. Suatu model thyristor PSPICE yang lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak node dibanding dengan subcircuit model SCR18CF yang telah dikembangkan dalam percobaan 5. Untuk mengatasi masalah ini, kita akan menggunakan subcircuit sederhana model SCR18CF.

- Create Netlist gambar 7-2 dengan memilih Create Netlist dari Analyze pada menu schematic. PSPICE akan menyimpan suatu netlist pada file c:\Rashid\Fig7-4.net.

PSPICE

- Gunakan editor atau wordprocessor untuk menghasilkan suatu file sirkuit, misalnya c:\rashid\7-4.cir. Copy netlist dari netlist file c:\rashid\Fig7-4, dan definisikan subcircuit SCR19CF dalam c:\rashid\ex7-4.cir. Juga tambahkan statement

.TRAN    10US    50MS		;Transient specifications

.FOUR     60HZ   1(VS)		; Fourier specifications

.OPTIONS    ABSTOL=1nA     VNTOL=10Uv	;Tolerance specifications

Daftar file circuit EX77-4.CIR untuk gambar 7-4 yanga diberikan berikut ini:

- Pastikan anda dalam Program Manager dari Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat Schematicsm PSPICE, Probe, Parts)

- Double Klik icon SPICE  untuk membuka menu SPICE (Terlihat File, Display, Help).

- Pilih Open dari menu File dan tipe file nama, misalnya EX7-4.CIP. Jangan lupa untuk menentukan drive file seperti c:Rashid\ex7-4.cir. PSPICE secara otomatis akan menjalankan run simulasi.

- Pilih Probe Run dari menu File.

- Pilih Trace dari menu Probe.

- Pilih Add dari menu Trace Probe, dan pilih plot variable arus beban (uaitu, arus negative melalui RL (I(RL)

  - Setelah simulasi sukses, PSPICE secara otomatis menjalankan Probe dan berpindah  ke menu Probe. Pilih Add dari menu Trace, dan pilih plot variable, dan tegangan output (yaitu tegangan pada node 4), (V(4). Ingat bahwa bagian output digrounding, seperti kasus sebuah trafo isolasi yang biasanya digunakan pada bagian input.

  - Plot SPICE pada tegangan input, yaitu V(2)-V(3) dan tegangan output  V(4)  diperlihatkan dalam gambar 7-5. Tegangan output tidak berkelanjutan. Output kapasitor bisa menimbulkan  teganan  konstan, jika tegangan input kurang disbanding dengan tegangan kapasitor. Tegangan beban V(1) dan arus inductor ((Le) diperlihatkan dalam gambar 7-6 yang memberikan: iL(dc) = 11.97 A, iL(rms) = 16.17 A, iL = 380 mA, Vo(dc) = 90.77 V, Vo(rms) = 96.48 V, dan Vo = 732 mV. Tegangan rms Vrms lebih besar disbanding dengan tegangan Vavg (rata-rata). Arus input sesaat diperlihatkan dalam gambar 7-7 yang memberikan is(rms) = 15.14 A. Input arus tidak berkelanjutan dan mempunyai komponen harmonic. Dengan demikian, power factor rendah dan ia membutuhkan filter input.

Node 4 dan 5 mempunyai potensial yang tinggi. Selanjutnya pulsa gate untuk node 5 dan 7 bisa diisolasi dengan pulsa transformator.

- Setelah simulasi komplit, maka PSPICE menyimpan hasil analisis Fourier pada file output, c:\rashid\EX7-4.OUT. Anda dapat menampilkan file output dari menu File pada PSPICE dengan memilih Browse.