BAB I

PENGENALAN PSIPCE

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Setelah menyelesaikan  percobaan ini anda akan dapat:

- Menguraikan simulasi rangkaian elektronik  dengan menggunakan software PSPICE

- Menggambar dan menganalisis rangkaian listrik dangan menggunakan SPICE / PSIPCE

- Memplot keluaran hasil dari Probe / Alat ukur

- Mensimulasikan  variasi parameter

MENGINSTAL SOFTWARE

- Masukkan disk 1 ke drive yang tersedia (A atau B)

- Dari windows, tekan File Manager, dan clik drive A atau B

- Klik set up.exe, File, Run, OK

- Klik OK, untuk memilih  default Install Design Center Evaluation Version.

- Click OK untuk memilih default C:MSIMEV61

- Klik Yes, untuk memanggil icon seperti yanga diperlihatkan gambar 1-1

- Klik icon Desain Center, untuk membuka jendela Desain Center

Desain Center Eval 6.1

Gambar 1-1 Desain Center Icon

RINGKASAN

Paket software Desain Center mempunyai tiga program interaktif  utama, yaitu: Schematics, PSIPCE, dan Probe. Schematics adalah suatu program yang bisa digunakan untuk membuat rangkaian dengan menggambar melalui suatu jendela yang ada pada monitor. PSIPCE yang akan dianalisis rangkaiannya dihasilkan oleh Schematic, dan menghasilkan solusi arus dan tegangan. Probe adalah grafik post – processor, dan akan menghasilkan plot tampilan (display)  arus, tegangan , impedansi dan daya.

Layout umum dari Desain Center diperlihatkan dalam gambar 1-2. Pada bagian atas display anda akan mendapatkan 8 menu. File, View dan Analisis adalah seringkali digunakan. Untuk meminta bantuan , gunakan menu Help

Gambar 1.2 Layout umum dari Desain Center

MOUSE

Mouse mengikuti suatu urutan kegiatan objek. Pertama anda memilih suatu objek dan kemudian  anda  akan melakukan suatu kegiatan

- Klik mouse pada suatu title menu untuk membuka. Kemudian klik perintah apa yang anda inginkan.

- Mengklik mouse bagian kiri berarti memilih suatu item

- Mengklik double berarti melakukan suatu kegiatan seperti mengakhiri suatu mode atau mengedit  suatu pilihan.

- Untuk menyeret suatu item yang dipilih, klik dan tahan dan pindahkan mouse.

- Lepaskan button sebelah kiri jika  telah dipindahkan.

- Untuk mengakhiri suatu mode atau mengedit  suatu pilihan, klik mouse bagian kanan satu kali.

- Untuk mengulangi suatu kegiatan, klik mouse sebelah kanan dua kali.

| BUTTON | AKSI | FUNGSI |
| --- | --- | --- |
| KIRI | Klik | Memilih suatu item |
|  | Double klik | Mengakhiri suatu mode |
|  | Double klik suatu obyek yang dipilih | Mengedit suatu pilihan |
|  | Shift + Klik | Melanjutkan suatu pilihan |
| KANAN | Klik | Membatalkan mode |
|  | Double klik | Mengulangi suatu aksi |

PROSES ANALISIS RANGKAIAN

| Sebagai contoh, kita akan menggambar dan menganalisis response pulsa dari rangkaian RLC yang diperlihatkan dalam gambar 1-3. Tahap untuk menggambar dan analisis suatu rangkaian adalah: - Gambar rangkaian di Schematics - Pilih mode analisis di Schematics - Simulasi rangkaian di PSPICE - Tampilan hasil di Probe | Gambar 1-3 Rangkaian RLC |
| --- | --- |

MENGGAMBAR RANGKAIAN

| Langkah-langkah untuk menggambar adalah: - Mencari komponen dari Get New Parts - Memindahkannya pada papan gambar - Merangkai komponen - Level komponen - Menset nilai komponen atau model - Mengamati skema - Menyimpan skema | Gambar 1-4 Draw Menu |
| --- | --- |

MENCARI DAN MEMINDAHKAN KOMPONEN

Kita mulai dengan memindahkan suatu sumber pulsa (pulse source), resistor, inductor dan ground pada papan gambar. Dari editor schematic, anda dapat memindahkan bagian-bagian dari komponen library ke dalam skema anda. Gunakan perintah Get New Part dalam menu Draw seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1-4

| - Pilih perintah Get New Part dari Menu Draw, dan pilih Libraries seperti pada gambar 1.5 - Klik OK, atau klik double untuk memilih bagian yang akan digambar. Pilih bagian yang akan dipindahkan sesuai dengan skema anda. - Kursor akan memindahkan sesuai bentuk dari komponen - Klik bagian kiri untuk memindahkan komponen; double klik untuk memindahkan dan mengakhiri mode; atau klik bagian kanan untuk mengakhiri mode tanpa memindahkan komponen. - Untuk menggeser titik suatu objek , klik dan tahan, kemudian pindahkan mouse. Kemudian pilih objek dimana anda inginkan, lalu lepaskan button mouse. - Untuk memindahkan suatu komponen, ke suatu titik, klik dan tahan, kemudian geser ke suatu lokasi baru. - Untuk mengembalikan suatu komponen, select, dan pilih Delete dari menu Edit | Gambar 1-5 Get New Part |
| --- | --- |

| Pindahkan sebuah sumber pulsa (VPULSE) dari library source.slb, sebuah resistor ( R ), sebuah inductor ( L ), dan sebuah kapasitor ( C ) dari library analog.slb, dan sebuah ground (AGND) dari library port.slb. Susun seperti gambar 1-6 | Gambar 1-6 Komponen dari rangkaian RLC |
| --- | --- |

MEMUTAR KOMPONEN

Sekarang putar kapasitor  sehingga dapat dilakukan pengawatan dengan rapi ke dalam rangkaian. Setiap kali anda memutar komponen , maka komponen berputar sesuai aturan jam  sebesar 900 . Flip adalah suatu pilihan objek  untuk menghasilkan suatu cerminan gambaran dari objek

| - Untuk memutar kapasitor atau komponen lain, maka pilih komponen yang akan diputar dan pilih Rotate dari menu edit, seperti gambar 1-7. Jika anda memilih suatu area dalam skema anda, maka area akan berputar disepanjang pusat dari kotak pilihan. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 1-8 - Untuk flip sebuah komponen, select dan pilih Flip dari menu Edit. Catatan: Jika perintah Rotate dikecilkan, maka kapasitor tidak diselect. Ulangi sekali lagi dengan menunjukkan pointer dibagian lain, dan kemudian klik - Untuk deselect (membatalkan) kapasitor yang dipilih atau komponen lain, klik kanan atau klik pada spot yang kosong. - Untuk menggeser atau memutar dua atau lebih komponen secara bersamaan (sekali saja), maka pertama kali select komponen tersebut dengan menggambar segiempat disekeliling komponen dan kemudian geser atau putar segiempat tersebut. Untuk menggambar segiempat disekeliling komponen, select diatas dan didalam salah satu komponen yang diinginkan. Klik dan geser secara diagonal sampai tampak bentuk segiempat disekeliling komponen - Untuk menghilangkan salah satu komponen, klik kanan. Untuk menghilangkan bentuk segiempat, klik di tempat yang kosong. | Gambar 1-7 Edit menu Gambar 1-8 Pemutaran komponen |
| --- | --- |

PENGAWATAN KOMPONEN (WIRING COMPONENT)

Setelah komponen dipindahkan di papan gambar, maka anda harus menghubungkan komponen tersebut antara satu dengan yang lainnya. Anda dapat menggunakan schematic editor untuk menggambarkan pengawatan  sesuai skema anda

| - Untuk memutar kapasitor atau komponen lain, maka pilih komponen yang akan diputar dan pilih Rotate dari menu edit, seperti gambar 1-7. Jika anda memilih suatu area dalam skema anda, maka area akan berputar disepanjang pusat dari kotak pilihan. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 1-8 - Untuk flip sebuah komponen, select dan pilih Flip dari menu Edit. - Untuk menggambar pengawatan, pilih Wire dari Menu Draw Perubahan cursor seperti bentuk pinsil. Klik start drawing - Pindahkan mouse sesuai arah untuk menyambung pengawatan. - Double klik untuk mengakhiri kawat dan mode terminal, atau - Klik untuk membentuk vertex (corner) dan melanjutkan pengawatan. Pengawatan diperlihatkan seperti gambar 1-9 | Gambar 1-9 Pengawatan rangkaian |
| --- | --- |

TIPS: Untuk mengembalikan perintah yang hilang (misalnya gambar) di dalam corner setelah Cmd, Double klik bagian kanan mouse.

PEMBERIAN LABEL KOMPONEN

Tempat ini merupakan pemberian label dengan memilih kawat, bus segment atau port. Kawat dan bus segement atau port bisa menampilkan beberapa label; tetapi semua label untuk setiap segment akan berisi teks yang sama. Setiap komponen di dalam suatu sirkuit  dapat diberi label. Kita akan menandai level R, L, C, Vs dan Vo

| - Untuk mengedit sebuah label, select suatu kawat, bus segment, atau port untuk mengedit label - Pilih Attributes dari Menu Edit, atau double klik label pada kotak dialog - Enter teks pada label - Pilih OK - Perubahan semua level R, L, C, Vs dan Vo diperlihatkan pada gambar 1-10 - Anda bisa membuat teks pada menu Draw | Gambar 1-10 Label Komponen |
| --- | --- |

PENAMBAHAN TEKS

Anda dapat menempatkan teks dimana saja pada skema anda dan ukuran sesuai yang diinginkan

| - Untuk menambah teks pada skema anda, pilih Text dari Menu Draw - Didalam box dialog, pilih tipe teks yang dinginkan - Untuk merubah ukuran font, modifikasi Font Size yang telah digambarkan di dalam box dialog sesuai yang diinginkan - Pilih OK - Pindahkan teks ke lokasi yang diinginkan pada skema dan klik untuk memindahkan teks. Klik kanan untuk mengakhiri mode - Tempatkan tegangan output (Vo) seperti yang terlihat pada gambar 1-11 | Gambar 1-11 Label Komponen |
| --- | --- |

MENGEDIT ATRIBUTES

| Atribut dari item Schematic berisi sejumlah nama atau nilai - Untuk mengedit attributes dari suatu pilihan objek, select object untuk mengedit - Pilih Attbitutes dari Menu Edit, atau double klik teks attributes untuk menampilkan Edit Attibutes pada box dialog secara langsung seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1-12 Memilih attribute secara individual: box dialog yang tampak anda dapat mengenter suatu nilai baru untuk atribut Pilih entire part: box dialog tampak memperlihatkan semua abttributes yang bisa diedit Setting R = 2 Ohm, L = 50 uH dan C = 10 uF | Gambar 1-12 Setting Attributes |
| --- | --- |

TIPS :           Jalan tercepat  untuk mensetting  nilai komponen  adalah dengan mengklik double

Catatan:    Perubahan attributes di dalam editor schematics terjadi hanya pada  bagian-bagian tertentu.   Perubahan tidak berpengaruh pada symbol dasar didalam library.

- Untuk merubah  nilai atribut , select dari daftar. Nama dan nilai akan tampak  didalam bidang yang diedit pada bagian atas dialog. Perubahan nilai di dalam nilai edit field dan tekan button Save Attribute. Untuk menghapus (delete) suatu atribut, select dari daftar dan tekan button Delete.

Untuk merubah nama atribut atau nilai yang diperlihatkan pada schematic, select dan tekan Change Display button. Untuk menambah suatu atribut baru, tipe nama dan nilai didalam field edit, dan press Save Attribute.

- Setting sumber pulsa (Vs) yang  diperlihatkan dalam gambar 1-13. Double klik dan kemudian tipe V1 = 0 V, V2 = 1 V, TD (Delay Time) = 0, TR (Rise Time) = 1 ns , TF(Fall Time) = 1 ns, PW(Pulse Width) = 0.5 ms, PER (Period) = 1 ms

- Pilih OK untuk menyatakan perubahan.

Gambar 1-13 Perubahan source atribut

PENGAMATAN SKEMA

Anda dapat merubah skala pengamatan pada skema anda dari View Menu yang diperlihatkan dalam gambar 1-14

| Item Menu | Fungsi | Gambar 1-14 View Menu |
| --- | --- | --- |
| Fit | Mereset skala pengamatan pada semua bagian, kawat dan teks yang dapat diperlihatkan |  |
| In | Memungkinkan anda untuk mengamati suatu area pada skema pada range yang tertutup (misalnya untuk memperbesar) |  |
| Out | Perubahan pengamatan skala sehingga anda dapat mengamati skema pada jarak yang lebih besar (misalnya untuk mengamati lebih banyak skema pada screen/ layer) Setelah memilih item, tampak suatu tanda crosshair. Perpindahan crosshair untuk menyatakan center dari pengamatan area |  |
| Area | Memungkinkan anda untuk memilih suatu area segiempat pada skema anda untuk melanjutkan pengisian screen/layer Jika anda siap untuk memilih box disekeliling skema yang anda ingin lanjutkan. Atau geser mouse dari bentuk suatu pemilihan box disekeliling bagian dari skematik yang ada perluas. Item diisi didalam pemilihan box yang akan diperluas untuk mengisi screen |  |

MENYIMPAN FILE RANGKAIAN

File skematik anda  secara otomatis tersimpan di dalam   direktori tertentu (current directory), kecuali jika  diinginkan file-tertentu. Untuk menyimpan rangkaian yang tidak mempunyai nama atau membuat suatu  copy rangkaian, gunakan perintah Save As  dari File menu, yang diperlihatkan dalam gambar 1-15

| - Untuk menyimpan file schematic pilih Save dari File Menu untuk menyimpan perubahan dari current file (file tertentu). Jika ini merupakan suatu file baru, maka anda akan diperintahkan memberikan suatu nama file. Type suatu nama file tersimpan di dalam box teks. Anda tidak membutuhkan suatu tipe nama file khusus. Nama rangkaian harus sesuai nama file DOS. Semua file skema secara otomatis diberikan suatu nama file khusus SCH. Sebagai contoh, nama file FIG_1 yang akan tersimpan sebagai FIG_11.SCH. - Pilih Save As dari File Menu untuk menyimpan perubahan suatu perbedaan nama file - Pilih OK | Gambar 1-15 File menu |
| --- | --- |

TIPE ANALISIS

PSIPCE memberikan analisis DC sweep, analisis AC ( frekwensi respons) dan analisis transient. Setup tertentu  dari tipe analisis simulasi terpasang, dan mengizinkan pengguna menset up  parameter untuk memilih analisis yang akan digambarkan berikut ini

| Untuk rangkaian RLC, kita akan melakukan analisis transient sehingga kita dapat melihat pengisian dan pembuangan tegangan kapasitor. Kemudian sebuah signal diaplikasikan pertama kali pada sebuah sirkuit, dimana terjadi transient hubung singkat sebelum mencapai keadaan response yang umum - Pilih SetUp dari menu Analisis seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1-16, dan pilih menu analisis setup yang akan dipilih. - Pasang Transient dengan mengklik pada ruang yang tersedia dengan tanda X yang tampak disampingnya seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1-17 - Klik Transient untuk membuka spesifikasi transient. Tipe Print Step 10 ns, Final Time 0.5 ms diperlihatkan dalam gambar 1-18 - Pilih OK | Gambar 1-16 Fle menu |
| --- | --- |

SIMULASI PSIPCE

| Sekarang kita siap mensimulasikan sirkuit dengan PSIPCE. - Klik Simulasi pada menu Analisis - Selama proses simulasi rangkaian, software PSIPCE menimbulkan dan mengakses sejumlah files. - File pertama kali ditimbulkan pada file schematic(.sch), yang dihasilkan ketika suatu rangkaian yang digambar tersimpan di screen - Jika file schematic dianalisis, maka ada tiga file baru juga yang dihasilkan, yaitu: file circuit (.cir), netlist file (.net), dan alias file (.als). File circuit (file master) berisi simulasi directives dan referensi netlist, alias, dan model files - File netlis berisi seperangkat persamaan seperti Hukum Kirchhoff dan bagaimana mereka menghubungkan - File alias suatu daftar nama alternative untuk node rangkaian, dan model file dari karakteristik setiap komponen | Gambar 1-16 Fle menu |
| --- | --- |

- Jika  PSIPCE di jalankan (run), maka informasi setiap simulasi yang berlangsung di dalam rangkaian (master) file tertentu dikirim ke output dan file data.

- File output (.out) adalah suatu file ASCII yang memerintahkan audit trail untuk simulasi dan berisi suatu variasi informasi yang luas, meliputi rangkaian asli (nettist original) , semua variable output, dan jenis – jenis table.

- File data (.dat) dikirim ke Probe, yang menggunakan informasi biner  untuk menghasilkan plot dan grafik melalui jendela Probe.

- Sekarang status simulasi  berlangsung seperti simulasi yang diperlihatkan dalam gambar 1-19

- Jika simulasi telah selesai (sempurna) maka ia menunjukkan  “Transient Analysis Finished”

Catatan: Time step adalah tahap  simulasi internal  yang semata-mata untuk memberikan akurasi tertentu, sedangkan  print step adalah untuk printing atau plotting variable output

Gambar 1-19 Analisis PSPICE

HASIL TAMPILAN

Probe adalah suatu grafik post processor dan anda dapat menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafik. Setelah menyelesaikan perhitungan dengan asumsi tidak ada  kesalahan yang diperoleh, maka data base yang dihasilkan oleh  PSIPCE (FIG_1.dat)  dikirim ke Probe, dan grafik ditampilkan.

Gambar 1-20 Probe menu

- Untuk menggunakan probe, pilih Run Probe dari Analysis Menu ( bisa digunakan  F12)

- Probe, yang diperlihatkan dalam gambar 1-21  akan membuka suatu gambar grafik  awal  dalam sumbu x secara otomatis oleh default  untuk variable transient dan waktu

TIPS :    Untuk menjalankan Probe secara otomatis setelah simulasi, maka pilih ‘ Automatically Run    Probe After Simulation” dari Probe Setup di dalam Analisis menu

- Pilih Trace pada menu Probe

- Dalam box besar  pada bagian atas, anda akan melihat  daftar default trace variable, anda dapat memilih salah satunya. Hal ini diperlihatkan dalam gambar 1-22. Sebelum berpindah  ke step kedua , kita harus tahu:

  - V(R:2):  “V” adalah suatu tipe variable tegangan ( tegangan ke ground). “R” adalah  suatu komponen Resistor, dan “2” adalah salah satu ujung  komponen ( node 2). Jika komponen horizontal awal ditempatkan dibagian pertama, maka a”1” menunjukkan bagian kiri dan a”2”  menunjukkan bagian kanan. Setelah mengikuti perputaran jam , maka node 2  merupakan bagian atas

  - V(Vs:+): Hal ini menunjukkan tegangan terminal positif pada sumber tegangan Vs.

  - I(R): Hal ini menunjukkan arus mengalir melalui tahana R dari terminal 1(kiri) ke terminal 2 (kanan)

- Select V(C:1), tegangan kapasitor  C terminal 2, yaitu output tegangan  yanga diinginkan.

- Pilih OK dan anda akan melihat plot tegangan output, V(C:1) seperti gambar 1-22

Gambar 1-22 Transient Respons

MENGKOPI DAN MEMINDAHKAN SKEMA

Copy ke Clipboard

Anda dapat  menggunakan perintah  dari Edit menu untuk mengcopy  suatu item dari skema anda untuk digunakan dalam program Windows lainnya.

- Gunakan mouse untuk menandai area segiempat pada skematik untuk mengcopy

- Pilih Copy to Clipboard dari Edit menu

- Buka Windows Program  sesuai yang anda inginkan untuk item paste

- Gunakan perintah Paste dari aplikasi Windows lain untuk paste item ke dalam file baru

Cut Copy atau Paste:

Perintah Cut untuk menghilangkan item dari skema anda dan menempatkannya di dalam Paste buffer. Perintah copy untuk mengkopi item dari skema anda ke Paste buffer. Perintah  Paste memuat isi Paste buffer pada skematik.

Untuk meng cut dan meng copy  suatu item pada skema anda:

- Select item  pada skema anda untuk di cut atau di copy

- Pilih Cut atau Copy dari Edit Menu

Untuk paste suatu cut atau copy ke dalam skema anda:

- Setelah memotong atau mengkopy suatu item dengan perintah Cut atau Copy, maka pilih Paste dari Edit Menu

- Tempatkan cursor pada lokasi yang diinginkan untuk item yang telah dikopy atau di cut dan klik ke tempat item tersebut. Kilik kanan untuk mengakhiri mode.

VARIASI PARAMETRIK

PSIPCE memungkinkan variasi paramterik dari nilai komponnen atau devais parameter. Kita akan menggunakan perintah PARAM untuk memplot tegangan output dari rangkaian RLC untuk tiga nilai R = 1 Ohm, 2 Ohm, 10 Ohm

- Cari PARAM dari file library special.slb

- Ubah nilai R menjadi suatu variable seperti {RVAL}. Klik double  nilai R dan tipe {RVAL}

- Ubah Attribute dari PARAM. Double klik PARAM untuk membuka box dialog Attribute seperti gambar 1-23. Pilih Name1=RVAL, VALUE1=2, dan Klik setiap waktu pada Save Attr.

Gambar 1-23 Dialog box untuk Param

- Pilih Setup dari menu Analysis, kemudian pasang Parametric

- Double klik Parametric untuk membuka box seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1-24

- Tipe atau spesifikasi Parmetrik yang terpasang: Type-Global Parameter, Name -  RVAL, Tipe Sweep – List dan Nilai  1 2 10

Gambar 1-24 Spesifikasi Parametrik

Gambar 1-25 Rangkaian RLC dengan PARAM

Gambar 1-26 Respons Transien untuk R = 1 Ohm, 2 Ohm, 10 Ohm

KREASI NETLIST( Create Netlist)

Anda dapat menggambar skematik dan kemudian mengadakan kreasi untuk software SPICE lainnya

- Anda menggambarkan skema

- Pilih Create Netlist dari Analisis menu

MENAMBAH FILE LIBRARY

Directory (Penyimpanan) misalnya C:MSIMEV61, dari  simulator rangkaian PSIPCE mempunyai sub directory LIB yang berisi file library untuk model skematik dan devais. Dalam sub urutan buku penuntun laboratorium ini, anda akan bisa memodifikasi  isi library ini. Jika anda tidak memerlukan pernyataan untuk file ini, anda akan mengalami kesukaran dalam menjalankan file skema anda.

TIP: Ebelum anda memulai memodifikasi file library, ingat copy sub directory LIB