PERCOBAAN  V

KARAKTERISITK DAN PEMODELAN THYRISTOR

TUJUAN  PEMBELAJARAN:

Setelah menyelesaikan percobaan ini , Anda akan dapat:

- Menggambarkan karakteristik output dari sebuah thyristor.

- Menurunkan pendekatan parameter model SPICE thyristor dari data pabrik

- Model simulasi thyristor  untuk  SPICE

- Menghidupkan dan mematikan sebuah thyristor

RUJUKAN PUSTAKA

Baca seksion 8-2 dan 8-3 dalam bab 8 dari textbook. Baca textbook pada power elektronik, yaitu seksion 4-2, 4-3 dan 4-4 pada referensi [1] mengenai thyristor jika memungkinkan

MODEL DIODA SPICE

Anda bisa menanyakan pabrik jika ingin mendapatkan parameter model SPICE. PSPICE memberikan model parameter pada beberapa thyristor . Tetapi, PSPICE versi pelajar memberikan model parameter thyristor hanya seperti berikut ini:

2N1595		= Slicon Controlled Rectifier

2N5444		= Triac

Dalam kasus ini, kita akan menggunakan Rectifier International, type IR18CF yang tidak terdaftar seperti diatas. Model parameter dapat diperoleh dari salah satu dari dua model berikut ini:

- Dengan perhitungan tangan. Hal ini diilustrasikan dalam Seksion 8-2 dari textbook, dan diberikan model subcircuit SCR18CF. Subsirkuit ini berdasarkan pada model switch seperti dalam gambar 5-1

Switch S1 adalah  switch control tegangan yang dikontrol oleh tegangan kapasitor sampai  menjadi off. Tegangan kapasitor bergantung pada arus polynominal – sumber arus terkontrol F1 dimana nilainya bergantung pada arus gate IG dan arus anode IA. Yakni, F1 = P1 IG + P2 IA. Dimana P1 dan P2 adalah koefisien polynominal.

Jika signal pulsa  gate digunakan, maka tegangan yang ditimbulkan kapasitor CT menutup switch dan mengalir arus anoda. Tegangan kapasitor juga bergantung pada aarus anoda. Jika arus anoda  cukup besar untuk  menjaga switch on, maka pulsa gate dapat membuat off. Yakni switch latchesnya