PERCOBAAN IV

DESAIN PENYEARAH 1 PHASA BRIDGE (JEMBATAN)

TUJUAN  PEMBELAJARAN:

Setelah menyelesaikan percobaan ini , Anda akan dapat:

- Mendiskusikan operasi penyearah 1 phasa Jembatan (BRIDGE) dan kinerja parameter.

- Mendemonstrasikan pengertian suatu penuntun untuk mendesain outout filter LC bagi dioda penyearah.

- Menggambarkan efek dari output filer pada input power factor

- Pemodelan dan simulasi perubahan parametric dengan SPICE..

RUJUKAN PUSTAKA

Baca seksion 7-6 dalam bab 7 dari textbook

TEORI

Diagram rangkaian dari sebuah dioda penyearah 1 phasa bridge [1] diperlihatkan dalam gambar 4-1. Kinerja parameter dari penyearah diberikan oleh:

- Input tegangan RMS (Vs)

- Input tegangan puncak ( Vs = 2 Vs)

- Frekwensi supplay (fs)

- Input arus RMS (Is)

- Nilai tegangan output rata-rata (beban), Vo(dc) = 2Vm/ = 0.637 Vm

- Nilai arus output rata-rata (beban), Io(dc) = Vo(dc)/R = 0.637 Vm/R

- Daya output DC (Po(dc) = Vo(dc) Io(dc)

- Nilai tegangan output RMS (Vo(rms) = Vm/2 = 0.707 Vm

- Nilai arus output RMS (Io(rms) = Vo(rms)/R = 0.707 Vm / R

- Daya output AC (Po(ac) = Vo(rms)  Io(rms)

- Nilai  komponen AC dari output tegangan RMS , (Vo(ac) = [V2 o(rms) - V2 o(dc)]1/2

- Faktor ripple tegangan output (RFv = Vo(ac) / Vo(dc)

- Nilai komonen AC dari output arus RMS (Io(ac) =  [I2 o(rms) – I2 o(dc)] ½

- Faktor ripple arus output (RFi = Io(ac) / Io(dc)

- Faktor utilization transformer (TUF) = Pdc/Vs  Is

Gambar 4-1 Penyearah Bridge 1 phasa dengan output filter LC

SPESIFIKASI DESAIN

Desain penyearah Bridge 1 phasa dari gambar 4 – 1 mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- Tegangan supplay Vs = 120 V (rms) 50 Hz

- Resistansi beban R = 10 Ohm

- Output tegangan DC Vo(DC) = 48 Volt

- Faktor Ripple tegangan output (RFv)  5 %

- Tentukan nilai Le dan Ce untuk output filter LC yangn diperlihatkan dalam gambar 4-1

- Tentukan rating tegangan (peak dan rms) dan rating arus (rata-rata, puncak dan rms) pada semua devais dan komponen.

DESAIN FILTER LC

Fs = 50 Hz dan  = 2fs = 377 rad/s

Vo(dc) = 2Vm/, dimana Vo(dc) = 48 Volt yang memberikan nilai yang dibutuhkan Vm = 75.39 V

Jika tegangan supplay adalah Vs=120 V(rms) atau 120 x 2 = 169.7 V, maka dibutuhkan trafo step down pada bagian input. Perbandingan belitan trafo adalah:

 = 75.39/169.7 = 0.444 atau 1 : 2.25

Vo(ac) = 5 % dari Vo(dc) = 0.05 x 48 = 2.4 V

Diasumsikan bahwa tegangan ripple mendekati sinusoidal, sedangkan tegangan ripple puncak adalah:

Vr(ac-peak) = 2 x Vo(ac) = 2 x 2.4 = 3.394 V

Tegangan ripple peak to peak (Vr(ac-pp) adalah:

Vo(ac-pp) = 2 x Vo(ac-peak) = 2 x 3.394 = 7.79 V

Misalkan diasumsikan bahwa harmonik kedua adalah satu dominant. Maka, nilai RMS pada komponen haramonik kedua dalam  hubungan Fourier pada output tegangan adalah:

Vo2(rms) = 4 Vm / 32

= (4 x 75.39) / (32 )  = 22.625 V

Rangkaian ekivalen AC pada output filter diperlihatkan dalam gambar 4-1(a) dimana Vn adalah komponen harmonik ke-n dari tegangan output. Dalam hal untuk membuat kemudahan selama arus ripple harmonik ke-n  melewati filter kapasitor C lebihn baik dibanding dengan resistansi beban RL, sehingga impedansi beban ZL =RL menjadi lebih besar  daripada kapasitor. Yaitu RL>>1/(nCe)

Kondisi ini berlaku umum dengan hubungan RL = 10 / nCe

Pada kondisi ini efek resistansi beban RL diabaikan seperti yang terlihat dalam gambar 4-2(b). Kita mempunyai asumsi bahwa  harmonik kedua adalah satu dominant. Yakni untuk n = 2, maka nilai Ce dapat diketahui dari

Ce = 10(2RL) = 10 / (2 x 377 x 10) = 1326.26 uF

Penggunaan  aturan pembagi tegangan, nilai rms dari tegangan harmonik kedua (Vo2(ac) tampak pada output yang diperoleh dari:

Vo2(ac) =  ( 1/(2Ce)) / ((2L) – 1/(2 Ce))   x  Vo2(rms)

=    1  /  ( (2)2  Le Ce – 1   x  Vo2(rms)

Dimana Vo2(rms) adalah nilai rms  dari komponen harmonik kedua pada tegangan output. Oleh karena itu factor ripple  (RFv) pada tegangan output dapat diperoleh  dengan pendekatan dari:

RFv = Vo2(ac)  / Vo(dc)

= (Vo2 (rms) / (2)2 Le Ce – 1 )) x (  / 2 Vm)

= 1 / ((2)2 Le Ce – 1 ) x ( 4 Vm / 32 )) x  / 2 Vm

= (2/3 ) / ((2)  Le Ce -1 ))

Yang dapat diselesaikan untuk Le, yaitu:

Le = 1/(2)2 Ce x (2 / 3 RFv-1)

= 1 / (2 x 377) x 1326.26 x 10   ) ( 2 / 3 x 0.05 – 1] = 11.18 mH

Dioda:

Arus beban rata-rata (Io(dc) = Vo(dc)/R = 0.637Vm/R = 0.637Vm/R = 0.637 x 75.39/10 = 4.8 A

Arus dioda rata-rata (Id(dc)/2 = 4.8/2 = 2.4 A

Arus dioda RMS (ID(dc) = Io(dc) / 2 =3.39 A

Tegangan puncak dioda reverse (VD(reverse) = Vm/2 = 38V. Pilih 100 V

Filter kapasitor (Ce) = 1326.26 uF / 100 V

Filter Induktor (Le) = 11.18 mH, (2 x 3.39 = 4.8 A (rms)

SIMULASI PSPICE

Schematics

Ikuti langkah berikut ini:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Double klik icon Schematic untuk membuka menu Schematic (terlihat File, edit, Draw, Analisis)

- Gambar dan lengkapi rangkaian dioda seperti yang terlihat dalam gambar 4-1. Simpan skema  dalam sebuah file, misalnya c:\rashid\EX4-1.sch. Anda dapat mengubah attributes dengan mengklik satu kali button mouse bagian kiri pada sebuah devais atau sebuah elemen, dan kemudian pilih Attributes dari Edit menu. Alternatif lain, anda dapat mengubah attributes pada beberapa devais atau elemen  dengan mengklik ganda pada tipe nilai yang baru. Ingat bahwa sumber tegangan VX = 0V yanga berperilaku seperti ammeter dan pengukuran input arus. Anda dapat menggunakan Vs seperti sebuah ammeter, tetapi arus akan menjadi beberda phasa 1800

TIPS :  Dalam kasus  mengatasi problem, Anda membutuhkan perubahan tolerasi OPTION dalam Setup Analisis. Pengurangan (absolute toleransi semua tegangan dan arus) ABSTOL, misalnya 1n, RELTOL (toleransi arus) misalnya 1mA, dan VNTOL (toleransi tegangan) ke 1 mV

- Analisis rangkaian gambar 4-1 dengan memilih Analyse dari menu Schematic

- Klik menu Analyze, dan kemudian pilih menu Setup

- Pilih type analisis, dan berikan informasi transient: print step = 10 us, final time = 80 ms, dan Fourier information: center frequency = 120 Hz, No. of harmoniks = 10, dan variable output (tegangan melewati RL), V(RL).

- Jalankan simulasi  dengan memilih Simulate dari menu Analyze

- Setelah simulasi sukses , PSPICE secara otomatis menjalankan Probe dan berpindah ke menu Probe. Pilih  Add dari menu Trace pada Probe, dan pilih plot variable dari output tegangan yakni tegangan antara node RL misalnya V(RL:2) , V(RL:1)

Plot SPICE tegangan output diperlihatkan gambar 4-3. Tegangan output akan melewati transient awal dan akan mencapai suatu kondisi tahap steady. Bentuk gelombang yang diperlihatkan tidak mencapai kondisi steady-state.

Gambar 4-3 Plot Tegangan Output

Ia bervariasi dari Vo(max) = 48.443 V ke Vo(min) = 42.562 V dengan suatu tegangan ripple peak to peak (Vo(ac-pp)= 5.88 V dibandingkan dengan nilai perhitungan dari 2 x 3.394 = 6.788 V. Filter LC membuat penghalusan tegangan output.

Plot input I(VX) diperlihatkan dalam gambar 4-4. Ingat bahwa Cursor diaktifkan dari menu Tools pada Probe. Arus input berkelanjutan tetapi, berisi harmonik. Kemudian sebuah filter dibutuhkan  pada sisi input untuk mengurangi injeksi harmonik pada system supplay.

Gambar 4 -4  Plot PSPICE  pada input arus

Setelah simulasi lengkap, PSPICE menyimpan hasilnya pada analisis Fourier pada file output, c:\rashid\EX4-1.OUT. Anda dapat melihat file output dari menu File pada PSPICE, atau melihat dalam menu Analysis.

* C:\msimev71\Circuit3.sch

****     FOURIER ANALYSIS                 TEMPERATURE =   27.000 DEG C

******************************************************************************

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE I(V_Vx)

DC COMPONENT =  -1.520775E+02

HARMONIK   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED

NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)

1     1.200E+02    2.366E+02    1.000E+00    1.262E+02    0.000E+00

2     2.400E+02    1.243E+02    5.254E-01   -1.243E+01   -1.387E+02

3     3.600E+02    2.067E+01    8.736E-02   -1.333E+02   -2.595E+02

4     4.800E+02    2.413E+01    1.020E-01   -1.435E+02   -2.698E+02

5     6.000E+02    1.479E+01    6.249E-02    6.527E+01   -6.098E+01

6     7.200E+02    9.041E+00    3.821E-02    1.493E+02    2.305E+01

7     8.400E+02    1.347E+01    5.694E-02   -1.022E+01   -1.365E+02

8     9.600E+02    3.378E+00    1.427E-02   -1.590E+02   -2.852E+02

9     1.080E+03    3.705E+00    1.566E-02   -1.249E+02   -2.511E+02

10     1.200E+03    2.761E+00    1.167E-02    6.354E+01   -6.270E+01

TOTAL HARMONIK DISTORTION =   5.506638E+01 PERCENT

(Secara signifikan lebih rendah dibanding tanpa filter)

- Ubah informasi transient dengan memilih Transient dari menu Setup:Print step = 10 us, final time = 83.33 ms, dan Fourier Information:center frequency = 50 Hz, No. of harmonik = 10 dan variable output : input arus (aarus melalui VX) = I(VX). Dari output file kita mendapatkan komponen Fourier seperti berikut ini:

* C:\msimev71\Circuit3.sch

****     FOURIER ANALYSIS                 TEMPERATURE =   27.000 DEG C

******************************************************************************

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE I(V_Vx)

DC COMPONENT =  -7.479536E+01

HARMONIK   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED

NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)

1     6.000E+01    1.520E+02    1.000E+00    8.814E+01    0.000E+00

2     1.200E+02    1.181E+02    7.771E-01   -8.883E+01   -1.770E+02

3     1.800E+02    9.387E+01    6.176E-01    9.021E+01    2.065E+00

4     2.400E+02    6.313E+01    4.153E-01   -8.419E+01   -1.723E+02

5     3.000E+02    3.565E+01    2.346E-01    9.422E+01    6.077E+00

6     3.600E+02    8.852E+00    5.823E-02   -7.341E+01   -1.616E+02

7     4.200E+02    1.648E+00    1.084E-02   -1.184E+02   -2.065E+02

8     4.800E+02    1.065E+01    7.009E-02    8.547E+01   -2.673E+00

9     5.400E+02    9.941E+00    6.540E-02   -7.894E+01   -1.671E+02

10     6.000E+02    9.175E+00    6.036E-02    9.356E+01    5.418E+00

TOTAL HARMONIK DISTORTION =   1.108622E+02 PERCENT

Selanjutnya power factor input diberikan oleh:

PF = 1 / (1 + THD2)1/2 cos 1

= 1 / (1 + 0.0108) cos 27.31)

=

PSPICE

Daftar file rangkaian Fig 4-1 tersimpan dalam file EX4-1.CIR yang diberikan berikut ini:

****     CIRCUIT DESCRIPTION

*********************************************************************

* Schematics Version 7.1 - October 1996

* Tue Jun 14 17:32:08 2005

** Analysis setup **

.tran 10us 83.33ms

.four 60Hz 10 I(V_Vx)

.OP

* From [SCHEMATICS NETLIST] section of msim.ini:

.lib nom.lib

.INC "Circuit3.net"

**** INCLUDING Circuit3.net ****

* Schematics Netlist *

D_D1         $N_0001 $N_0002 D1N4002

D_D4         $N_0003 0 D1N4002

V_Vx         $N_0004 $N_0001 0V

D_D2         $N_0003 $N_0001 D1N4002

D_D3         0 $N_0002 D1N4002

L_Le         $N_0002 $N_0005  11.18mH

C_Ce         $N_0003 $N_0005  1326.3uF

R_RL         $N_0003 $N_0005  10

V_Vs         $N_0004 0 DC 48

+SIN 0 120 50 0 0 0

**** RESUMING Circuit3.cir ****

.INC "Circuit3.als"

**** INCLUDING Circuit3.als ****

* Schematics Aliases *

.ALIASES

D_D1            D1(1=$N_0001 2=$N_0002 )

D_D4            D4(1=$N_0003 2=0 )

V_Vx            Vx(+=$N_0004 -=$N_0001 )

D_D2            D2(1=$N_0003 2=$N_0001 )

D_D3            D3(1=0 2=$N_0002 )

L_Le            Le(1=$N_0002 2=$N_0005 )

C_Ce            Ce(1=$N_0003 2=$N_0005 )

R_RL            RL(1=$N_0003 2=$N_0005 )

V_Vs            Vs(+=$N_0004 -=0 )

.ENDALIASES

**** RESUMING Circuit3.cir ****

.probe

.END

Ikuti Langkah berikut ini:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager dari Windows, klik double icon Design Center untuk membuka Design Center Group ( terlihat Schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Klik double di bagian icon PSPICE untuk membuka menu PSPICE (Terlihat File, Display, Help)

- Pilih  Open dari menu File dan tipe nama file, misalnya EX4-41.CIR. Jangan lupa mendrive file tertentu dalam file c:\rashid\ex4-1,cir. PSPICE secara otomatis akan menjalankan simulai.

- Pilih Probe Run dari menu file.

- Pilih Trace dari menu Probe

- Select Add dari menu Probe dan plot dengan memilih variable plot, tegangan output, V(RL:2)-V(RL:1)

HASIL

- Jalankan simulasi gambar 4-1 untuk L = 11.18 mH dan Ce = 1326.3 uF. Lengkapi table 4-1 untuk tiga beban resistansi.

Tabel 4-1

| RL | Is(rms) | Is(fund) | 1 | THDv(output) | THDi(input) | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Ohm |  |  |  |  |  |  |
| 10 Ohm |  |  |  |  |  |  |
| 100 Ohm |  |  |  |  |  |  |

Komentari efek beban induktif RL pada PF dan THD

- Jalankan simulasi gambar 4-1 untuk RL = 10 Ohm dan Ce = 1326 uF. Lengkapi Tabel 4-1 untuk dua nilai induktansi

Tabel 4-2

| RL | Is(rms) | Is(fund) | 1 | THDv(output) | THDi(input) | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Ohm |  |  |  |  |  |  |
| 10 Ohm |  |  |  |  |  |  |
| 100 Ohm |  |  |  |  |  |  |

Komentari efek filter induktansi Le pada PF dan THD

- Selanjutnya kita akan menjalankan simulai untuk setiap nilai RL dan Le. PSPICE memungkinkan  variasi parameter. Yakni, untuk menandai suatu nama variabael untuk suatu nilai elemen kemudian untuk mensweep variable. Dengan cara ini, kita dapat melihat efek nilai elemen pada output. Seperti contoh kita akan melihat  output tegangan, arus input dan THD pada input arus  untuk dua nilai pada kapasitor filter.

| - Ubah nilai kapasitor 1326 uF menjadi sebuah variable yakni CVAL - Cari part PARAM dari (Draw, Get Net Parts) file special.slb library dan tempatkan pada lokasi tertentu - Double klik PARAMETER, ubah nama 1 = CVAL, dan kemudian Save Atrr. Ubah nilai 1 = 1326 uF, dan kemudian Save Attr. Klik OK untuk keluar. Anda dapat menyatakan tiga variable pada part yang sama (PARAMETER). Setup parameter sweep: Analysis, Setup, dan Parameter. Klik on enable box untuk menset parameter-Global parameter, Name=CVAL, Sweep type=List, values = 100uF 1326uF. Teliti box dialog secara hati-hati, sebab ia menerangkan tipe-tipe variable dan sweep. Box dialog untuk keterangan parametric diperlihatkan dalam gambar 4-5 | Gambar 4-5 Dialog box untuk variasi parametrik |
| --- | --- |

Gambar 4-6 Penyearah tembatan 1 phasa dengan variasi parametric dari Ce

Skematik dalam gambar 4-6 memperlihatkan secara langkah dari tahap ini. Tegangan output untuk dua nilai kapasitansi diperlihatkan dalam gambar 4-7, yang juga memperlihatkan efek kapasitor filter dalam mereduksi jumlah tegangan ripple.

- Baca eksperimen DR-2 dalam halaman 144 bab 7 dari textbook. Kembangkan pengetesan rangkaian 4-1 jika memungkinkan.

Gambar 4-7 Plot PSPICE dari tegangan output untuk dua nilai Ce

DISKUSI

Anda telah  merepresentasikan pemodelan dan simulasi SPICE dari sebuahn penyearah bridge 1 phasa. Variasi parametric dalam SPICE memungkinkan menentukan efek variasi parameter seperti resistansi, kapasitansi dan induktansi pada variable output. Juga petunjuk untuk menentukan nilai komponen filter yang telah digambarkan. Penyearah ini juga dapat menjadi sumber supplay DC untuk beban atau sebagai langkah menengah untuk membuat converter berikutnya seperti chopper DC, atau sebuah inverter. Kita akan menggunakan penyearah ini sebagai suatu input sumber DC bagi praktikum berikutnya, yakni praktikum 10.

KATA KUNCI BAGI LABORAN

- Dalam praktek, sebuah input trafo dengan nilai perbandingan belitan yang telah dihitung  tidak tersedia, maka trafo standar biasanya digunakan. Sebuah resistansi hubungan sewri dengan Le bisa dihubungkan dengan kejatuhan output tegangan DC sesuai dengan nilai yang diinginkan. Tetapi, hal ini akan mereduksi efisiensi penyearah.

- Tegangan output berisi harmonic. Sebuah filter output biasanya dihubungkan untuk mendapatkan penghalusan tegangan output DC.

- Nilai output filter LC dihitung dengan menggunakan komponen harmonic dominant yakni harmonic kedua. Desain ini sangat sederhana. Tetapi, memungkinkan untuk mengatur nilai komponen filter sehingga dapat ditemukan spesifikasi yang diinginkan.

- Sebuah filter LC digunakan untuk aplikasi dengan beban variable. Penyearah ini berperilaku seperti  supplay DC untuk tahap konversi berikutnya.

- Filter DC biasanya digunakan untuk aplikasi output tegangan DC yang telah ditentukan

- Demikian juga, input arus berisi harmonic. Sebuah filter biasanya digunakan untuk memblok arus harmonic yang mengalir ke dalam supplay system

- Input power factor bergantung pada impedansi beban dan filter komponen.