- Terangkan dengan Bahasa Indonesia yang jelas, baik dan benar: pengertian SISTEM yang digunakan dalam matakuliah ini?!( 5 point)

- Dengan pengertian SISTEM yang digunakan dalam matakuliah ini, bagaimana UNIVERSITAS HASANUDDIN misalnya diterangkan sebagai suatu SISTEM? (5 point).

- Gambarkan Bagan Kotak suatu sistem Spring-Mass-Damper (M=10 kg, B=16 N.dt/m, K=6.4 N/m)! (5 point)

- Tentukan nilai K agar sistem A setara dengan sistem B (10 point):

4

sistem A

K

x(t)

y(t)

y(t)

x(t)

3

sistem B

- Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, apakah PERSAMAAN dan PERBEDAAN sistem I: y(t)=Kx(t) dengan sistem II: y(t) = Ke-tx(t)? Petunjuk: gunakan kata-kata kunci: sistem linier, sistem “time invariant” dan sistem "time-varying" (5 point)

- Jika x(k) isyarat masukan dan y(k) isyarat luaran, apakah Sistem1: y(k)=4kx(k-2) dan Sistem2: y(k)=4(k-2)x(k) dua-duanya merupakan sistem tanpa ingatan? Terangkan! (5 point)

- Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat keluaran, apakah pemangkat tiga y(t)=[x(t)]3 termasuk sistem yang non-invertible? Terangkan! (5 point)

- Jika x(t) adalah isyarat masukan dan y(t) adalah isyarat luaran, linier-kah penguat dengan offset: y(t)=10[x(t)+1]? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (5 point)

- Suatu modulator dengan isyarat masukan pemodulasi x(t) menghasilkan isyarat luaran y(t)= 10sin[2tx(t)]. Linier-kah modulator ini? Jawab dulu pertanyaannya, lalu buktikan! (5 point)

- Suatu sistem dinyatakan dengan hubungan antara isyarat masukan x(t) dan isyarat luaran y(t) sebagai berikut: y(t) = - 10x(t) untuk |x(t)|< 1, y(t) = - 10 untuk x(t) > 1 dan y(t) = 10 untuk x(t) < -1 Gambarkan model watak alih (transfer characteristics) dari sistem di atas! (10 point)

- Suatu rangkaian filter pasif terdiri dari 2 resistor dan 2 kapasitor, sebagai berikut:

C2

R2

vi(t)

R1

C1

Vi(s)

Vo(s)

G(s)

Vi(s) =       vi(t)

Vo(s) =       vo(t)

Jika diketahui  R1= 100 KC1 10 F, R2= 4.7 Kdan C1 220 F, maka dengan konsep impedansi, tentukanlah G(s) = Vo(s)/Vi(s) !  (10 point)

Jika vi(t) isyarat undak satuan u(t) [Vi(s)=1/s], maka tentukanlah vo(t) ! (10 point)

vo(t)

- Model Ruang Keadaan (State Space) dari suatu sistem dinyatakan dengan bagan kotak:

x3

x1

x2

y1

u1

0.3

dt

dt

dt

0.6

y2

0.2

0.5

0.4

0.1

u2

Persamaan Keadaan :   x = Ax + Bu  dan Persamaan Luaran :   y = Cx + Du

- Tentukan dimensi matrix-matrix A, B, C dan D ! (10 point)

- Tentukan persamaan keadaan (5 point) dan persamaan luaran (5 point) sambil menentukan elemen-elemen dari matrix-matrix A, B, C dan D !