PERCOBAAN II

SIFAT-SIFAT DAN PEMODELAN DIODA

TUJUAN PEMBELAJARAN:

- Menjelaskan sifat-sifat arus dan tegangan  (statis dan dinamis)  dari dioda semikonduktor

- Menurunkan pendekatan parameter model SPICE sebuah dioda dari data pabrik (Manufactur)

- Memodelkan simulasi rangkaian dioda dengan menggunakan PSPICE

- Menggambarkan efek temperatur pada sifat-sifat dioda

RUJUKAN PUSTAKA

Baca seksion 7-1, 7-2, 7-4 dan 7-5 dalam bab 7 dari Textbook

MODEL SPICE DIODA

SPICE adalah suatu software simulasi rangkaian standar industri, dan telah menghasilkan beberapa persediaan manufactur parameter model SPICE . Anda bisa menanyakan ke pabrik mengenai persediaan parameter model SPICE dari dioda tertentu. PSPICE  menghasilkan model parameter dari beberapa dioda. Tetapi, PSPICE versi student memberikan model parameter sesuai dioda yang ada didalam file library eval.lib

DIN4148		= Dioda Switching

MBD101		= Dioda Switching

DIN750			= Dioda Zener

MV2201		= Dioda Kapasitansi Variabel tegangan

Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan Dioda Penyearah International, type R18C yang tidak terdaftar diatas. Tetapi, kita akan menurunkan model parameter dengan menggunakan tiga metode.

Pernyataan model dari sebuah dioda umumnya berbentuk:

.MODEL 		DNAME	D(P1=V1  P2=V2     P3=V3……………PN=VN)

DNAME adalah suatu nama model, dan dapat dimulai dengan beberapa karakter, tetapi jumlah katanya umumnya dibatasi sampai 8. D adalah symbol tipe dioda. P1, P2, ……dan V1, V2….. adalah model parameter dan nilainya.

Daftar Model parameter terdapat pada table 7-1 dalam textbook.

- Dengan menggunakan perhitungan. Hal ini dilukiskan dalam seksion 7-5 dalam textbook. Pernyataan model suatu dioda umumnya mempunyai bentuk:

.MODEL 	DNAME	D(P1=B1  P2=B2     P3=B3………PN=BN)

DNAME adalah merupakan penggunaan nama model, dan dapat dimulai dengan beberapa karakter, tetapi jumlah katanya biasanya dibatasi sampai 8. D adalah tipe symbol dioda. P1, P2,….. dan B1, B2….. adalah model parameter dan nilainya, Daftar Model parameter terdapat didalam table 7-1 dari textbook.

Pernyataan model untuk dioda DIR 8C diberikan oleh:

.MODEL     DIR18C     D(IS=2.22E-15   BV=1200  IBV=13E-3 CJO=2PF   TT=1US)  dimana DIR 8C adalah nama model

- Dengan menggunakan table dari sifat-sifat statis v-I

- Dengan software PARTS dari PSICE

PENGGUNAAN TABEL

Dari data sheet dioda DIR 18C, kita mendapatkan nilai ID dan VD

| ID | (A) | 0 | 10 | 20 | 100 | 140 | 200 | 300 | 500 | 800 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD | (V) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 3.0 |

Sifat-sifat dioda direpresentasikan oleh suatu sumber tegangan arus terkendali, misalnya ED. Yaitu suatu dioda yang digantikan dengan suatu  sumber tegangan dari ED yang terhubung seri dengan sumber tegangan tiruan VX yaitu 0V. Aksi VX seperti  sebuah amperemeter  dan pengukuran arus dioda. Hal ini diperlihatkan dalam gambar 2-1. ED dihubungkan dengan ID (yaitu I(VX)) dengan menggunakan table

Keberadaan table pada sumber terkendali (Sumber Tegangan Terkendali (E), dan Sumber arus terkendali (G) mempunyai fungsi transfer sesaat yanag digambarkan dengan sebuah table. Bentuk ini disesuaikan dengan penggunaannya sebagai contoh  untuk pengukuran data. Bentuk umummya adalah:

E<name> N+    N- TABLE {<expression>} =

<<(input) value>, <(output)value>>*

G<name>  N+   N-  TABLE {<expression>} =

<<(input) value>, <(output)value>>*

ED                      Vx = 0 V

1                        2            3

+           -

Gambar 2-1 Representasi table dioda

<expression> dievaluasi, dan nilai  digunakan untuk mencari isi didalam table. Table berisi sepasang nilai. Nilai pertama  dalam  setiap pasang adalah merupakan input, dan nilai kedua adalah <expression> diluar dari jangkauan table, output devais adalah konstan dengan nilai yang sama dari table dengan nilai input yang lebih kecil atau lebih besar.

Representasi TABEL PSPICE untuk dioda DIR 18C diperlihatkan berikut ini:

VX	2	3	DC	0V

ED	1	2	TABLE {1(VX)} = (0.0, 0.7)	  (10,0.8)   (20, 0.9)  (100,  0.95) + (140, 1.0)  (200, 1.1)  (300, 1.2) (500, 1.25)  (800,  1.5) (3000, 3.0)

PENGGUNAAN PARTS UNTUK PEMODELAN DIODA

- Pastikan anda berada dalam Program Manager dari Windows, klik double icon Design Center untuk membuka Design Center Group ( terlihat Schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Klik double di bagian icon Parts untuk membuka menu Parts (Terlihat File, Edit, Part, Trace, Plot, dsb)

- Buka menu File  dengan mengklik satu kali, dan kemudian pilih Open/Create Library. Type nama file dimana yang anda inginkan untuk mencari model parameter. Anda dapat mencari dalam file yang sama dimana file library PSPICE  umumnya berada, yaitu, C:\MSIMEV61\LIB\EVAL.LIB

- Kemudian, buka menu Part dan pilih new. Type nama part, misalnya DIR18C

- Anda akan melihat nilai default dari spesifikasi model yang sesuai.

  - Arus maju (Forward)

  - Sambungan Kapasitansi (Junction Capasitance)

  - Reverse Leakage

  - Reverse Breakdown

  - Reverse Recovery

Double klik setiap model specification. Kemudian, anda akan menanyakan tipe nilai untuk setiap spesifikasi.

Arus Forward :

Ifwd – Arus maju (forward current) @ Vfwd – tegangan forward untuk tiga nilai arus dan tegangan. Percobaan meliputi data nilai arus rendah (dimana kenaikan arus secara eksponensial), nilai arus  sedang, dan nilai arus tinggi (dimana kenaikan arus mendekati resistif)

Vfwd = 0.9 V @ Ifwd = 20 A

Vfwd = 1 V @ Ifwd = 140 A

Vfwd = 1.5 V @ Ifwd = 800 A

Model parameter, XTI dan EG  adalah seperangkat nilai nominal untuk dioda silicon. Untuk dioda Schorttky-barrier, disini bisa diubah menjadi XT1 = 2, dan EG = 0,69, yang akan memberikan pemodelan yang lebih baik diatas temperatur.

Junction Capasitance:

Cj = junctrion capacitance @ Vrev – reverse voltage

Informasi ini tidak diberikan dalam data sheet dan Parts akan menggunakan nilai default

Reverse Leakage:

Irev = Arus reverse (leakage) @ Vrev – reverse voltage

Ifwd = 13 mA @ Vfwd = 1200 V

Reverse Breakdown

Vz = Tegangan nominal zener @ Iz ( semua nilai positif)

Vz = 1300 V @ Iz = 4000 A

Reverse Recovery:

Trr = reverse recovery time

Ifwd = arus forward (sebelum switching)

Irev = arus awal reverse

R1 = tahanan beban (Total beban dari pengetesan)

Trr = 22.5 us , Ifwd = 200 A, dan Irev = 18 A

- Part akan menghasilkan model parameter dan menyimpannya di dalam file library tertentu EVAL.LIB. Anda dapat melihat file ini dengan teks editor (DOS), atau word processor dan mendapatkannya seperti berikut:

- Created using Parts release 6.1 on 08/19/95 at 15:06

- Parts is a MicroSim product

. MODEL DIR18C D(IS=10.01E-21 N =.5958 RS = 1.000E-3  IKF=0  XTI=3 + EG = 1.110  CJO = 1.000E-12  M =.3333  VJ = .75   FC = .5  ISR = 1.112E-3  NR = 2 + BV = 1.200E3  IBV = 13.00E-3  TT = 9.021  E-6)

SKEMA DIODA

Dioda DIR 18C tidak terdapat dalam daftar schematic. Kita akan menghasilkan skema seperti berikut ini:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager dari Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Group Design Center (Akan terlihat Schematic, PSPICE, Probe, Parts).

- Double klik icon Schematics  untuk membuka  menu schematic (terlihat File, Edit, Draw, Analysis, dll).

- Buka File menu dengan mengklik satu kali File menu. Pilih Edit Library

- Pilih New  pada menu Part  dan tipe nama part, misalnya DIR 18C.

  - Pilih Get Grapichs pada Part menu, dan select dioda DIN4148 dari file library eval.lib.

  - Edit symbol dioda

Pada bagian Part pilih Attributes, dan rubah REFDES=D? dan MODEL = DIR18C (model nama diberikan sebelumnya)

- Pilih Save to Library dan select eval.slb (dimana skematik baru untuk DIR18C akan tersimpan). Anda dapat melihat file ini dengan teks editor (DOS), atau wordprocessor dan akan diperoleh seperti berikut ini:

*version 6.1 153923771

@index

Symbol DIR18C  267269  308

*symbol DIR18C

dUser defined diode

@type p

@attributes

a 1 sp 9 0 0 0 hln 100 REFDES = D ?

a 0 sp 11 0 0 30  hln 100 PART =

a 0 sp 0 0 0 hln 100 MODEL = DIR18C

a 0 sp 0 0 0 0  hln 100 TEMPLATE

@pins

@graphics 40 20 0 0 10

v 0 10 5

10 15

;

v 0 10 15

20 10

;

v 0 10 15

20 10

;

v 0 20 10

10 5

;

v 0 20 5

20 15

;

v 0 10 10

0 10

;

- Keluar dari Edit Library pada File

SIFAT-SIFAT DIODA STATIS

Kita dapat menggunakan PSPICE untuk menggambar sifat-sifat dioda  dengan salah satu  model berikut ini:

- Schematics

- PSPICE

Schematics:

  - Pastikan anda berada dalam Program Manager dari Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (terlihat Schematics, PSIPCE, Probe, Parts).

  - Double klik  icon Schematic untuk membuka menu Schematic (terlihat  File, Edit, Draw, Analysis, dll)

  - Buka menu Draw dengan mengklik satu kali  menu Draw. Pilih Get New Parts, dan kemudian Browse.

  - Cari DC battery VDC dari source.slb library

  - Cari resistansi R dari analog.slb library

  - Cari dioda DIR18C dari eval.slb library  (anda bisa memilih  dioda yang berbeda  dari library PSPICE).

  - Cari ground pentanahan AGND dari port.slb library

  - Gambar dan lengkapi rangkaian dioda seperti gambar 2-2 dengan R = 1 mOhm. Anda dapat mengklik sebuah devais atau elemen yang digarisbawah atau yang ditandai, dan kemudian pilih Attributes dari menu edit. Alternatif lain, Anda dapat merubah attributes dari beberapa devais atau elemen dengan mengklik dobel dan memberikan nilai baru.

Gambar 2-2 Rangkaian test dioda

Gambar 2-3 Box Dialog untuk DC Sweep

9. Analisis rangkaian gambar 2-2 dengan memilih Analyze dari menu Schematic.

- Klik menu Analyze dan kemudian pilih menu Setup

- Pilih tipe analisis DC Sweep dan berikan informasi sweep: sweep name = VDD, start value = 0 V, sweep end value = 1.2 V, dan sweep oncrement = 0.01. Box dialog untuk DC sweep diperlihatkan dalam gambar 2-3.

- Jalankan simulasi dengan memilih Simulate dari menu Analyze

- Setelah simulasi sukses, PSPICE secara otomatis menjalankan Probe dan berpindah ke menu Probe. Dengan kata lain, pilih Probe Setup dari menu analisis, dan merubah setup  untuk menjalankan secara otomatis Probe setelah simulasi. Pilih Add dari Trace menu dari Probe  dan select plot variable, arus dioda, misalnya I(DI).

Plot PSPICE dari arus dioda I(DI) terhadap tegangan dioda VD diperlihatkan dalam gambar 2-4. Anda merubah variable sumbu x dengan memilih X-axis Setting dari menu Plot Probe. Saluran beban direpresentasikan dengan sebuah garis lurus seperti (1.2 – V_VDD)/R1 (=1mΏ), lapisan plot untuk menentukan titik operasi. Interseksion saluran beban dengan karakteristik v-I memberikan nilai tengah.

Penggunaan cursor untuk membaca titik tengah dengan memilih Cursor dari Tools menu dalam Probe. Dan kemudian select Display untuk mengaktifkan cursor. Yaitu, VD = VD = 0,837 V @ 182.58 A. Ingat bahwa area mendekati titik operasi yang diperbesar.

Untuk memperbesar area, pindahkan mouse ke lokasi yang diinginkan, tahan  mouse kiri secara diagonal untuk membuka area, dan kemudian lepaskan mouse. Pilih Area dari View menu probe.

TIPS:   Jika kita telah  menggambar sebuah schematic dioda, anda tidak perlu menggambar schematic dioda lainnya. Untuk merubah model parameter dioda lain, anda tinggal mengedit parameter untuk model statement DIR18C didalam file C:MSIMEV61\LIB\EVAL.

PSIPCE

Gambar 2-4 Karakteristik arus dioda terhadap tegangan dengan sebuah saluran beban

PSIPCE

Anda dapat menggambarkan rangkaian gambar 2-2 dengan suatu statement SPICE dari setiap elemen. Deskripsi rangkaian disimpan dalam file ASCII(DOS) yang disebut circuit file kemudian pembacaannya dengan SPICE atau PSIPCE untuk membentuk simulasi rangkaian. Mengenai penggambaran sirkuit,  ditandai dengan sejumlah node pada sirkuit sehingga lokasi setiap elemen diidentifikasi dengan jumlah node (nomor). Anda dapat menghasilkan deskripsi rangkaian dalam format ASCII (DOS) dengan menggunakan Notepad, atau Word-processor.

Daftar sirkuit gambar 2-2, yang tersimpan dalam file EXE-2.CIR, diberikan berikut ini:

Diode Characteristic

VDD	  1	0	DC	0V	; DC input voltage is overridden during DC sweep

R1	  1	2	im		; Resistance of 1 mohm

D1	  2	0	DIR18C	;Dioda with model DIR18C

*  anode   cathode      model

* Diode model defines the model parameters

.MODEL   DIR18C   D(IS=10.01E-21   N=.5958   RS=1.000E-3    IKF=0    XTI=3

+EG=1.110   CJO=1.000E-12   M=.3333   VJ=.75   FC=.5   ISR=1.112E-3   NR=2 + BV = 1.200E3   IBV=13.00E-3   TT=9.021E-6)

.DC    VDD   0     1.2V       0.01V	; DC sweep from 0 to 1.2 V with 0.01V increment

.PROBE				; Graphical waveform analyzer

.END					; End of circuit file

Ikuti langkah berikut ini:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager dari Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat Schematic, PSPICE, Probe, Parts)

- Double klik icon PSPICE untuk membuka menu PSPICE (terlihat File, Display, Help)

- Pilih Open dari menu File dan tipe name, EX2-1.CIR. Jangan lupa untuk mendrive khusus file seperti c:\rashid\ex2.cir. PSPICE secara otomatis menjalankan simulasi.

- Pilih  Run Probe dari menu File

- Pilih Trace dari menu Probe

- Select Add dari menu Probe dan plot dengan memilih plot variable, mislnya aarus dioda, I(DI). Tambahlan saluran beban dengan menambah sebuah plot, (1.2-V_VDD)/1m

HASIL

- Karakteristik dioda tergantung atas temperature iperasi dimana nilai default  adalah 270 C. Ulangi simulasi pada temperature 1000 dan 1500 C. Jika anda menjalankan simulasi dari Schematic, maka secara khusus ketiga nilai temperature  270 C 1000 C 1500 C di Setup pada Analysis menu. Jika anda menggunakan deskripsi sirkuit PSPICE, tambahkan statement berikut pada file sirkuit.

.TEMP   27   100   150	; Operating temperatures: 27, 100 and 150 degrees

Kemudian, selengkapnya mengenai komentar efek  temperature pada drop dioda VD dan arus dioda ID dapat  dilihat pada table 2-1

Tabel 2-1

| Operating Temperature | ID(pada titik Q) = (I(DI) | VD (pada titik Q) | PD= VD ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 C | 182.58 A | 0.837 V | 152.82 W |
| 1000 C | 221.89 A | 0.756 V | 167.75 W |
| 1500 C | 249.72 A | 0.701 A | 175.05 W |

- Ulangi simulasi dengan menggunakan model dioda  yang ditentukan dengan  menggunakan perhitungan. Hal ini diperlihatkan dalam gambar 2-5. Plot PSPICE  dari arus dioda  I(D1) terhadap tegangan dioda VD diperlihatkan dalam gambar 2-6. Selengkapnya lihat table 2-2

Tabel 2-2

| Operating Temperature | ID(pada titik Q) = (I(DI) | VD (pada titik Q) | PD= VD ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 270 C | 103.87 A | 0.993 V | 103.14 W |
| 1000 C | 125.28 A | 0.949 V | 118.89 W |
| 1500 C | 140.83 A | 0.919 A | 129.4 W |

KARAKTERISTIK DIODA RECOVERY

Akan diambil suatu waktu tertentu untuk konduksi dioda turn off, sampai dioda forward direduksi menjadi nol. Waktu ini disebut  reverse recovery time. Kita akan  menggunakan PSIPCE untuk mendapatkan recovery time  sebuah dioda.

Ikuti langkah berikut ini:

- Buka file sirkuit FIG2-2.SCH. Klik sumber baterai VDD sehingga timbul garis titik . Hapus  dengan menggunakan Cut dari menu Edit

- Gantikan dengan menggunakan tegangan pulsa VPULSE dari source. Slb library. Untuk mengubah nama source, double klik pada nama , dan kemudian tipe nama baru (misalnya VS)

- Anda dapat mengklik tegangan pulsa  VS dan pilih Attributes dari Edit menu. Ubah spesifikasi tegangan pulsa.

V1= 0, v2=100, td = 0, tr = 1ns,  tf = 1 ns,  pw = 0.4mss, dan per = 1ms

- Double klik nilai resistansi 1m Ohm dan kemudian ubah nilainya menjadi 1 Ohm

- Simpan sirkuit dari menu Save As pada file seperti: c:\rashid\FIG2-6.sch

- Analisis rangkaian gambar 2-7 dengan memilih Analyze dari menu schematic.

  - Klik menu Analyze, dan kemudian pilih menu Setup

  - Pilih tipe analisis yaitu Transient, dan berikan informasi transient : print step = 10 ns, dan final time = 1 ms

  - Jalankan simulasi dengan memilih Simulate dari menu Analyze

  - Setelah simulasi sukses, PSPICE secara otomatis menjalankan Probe dan pindah ke menu Probe. Pilih Add dari menu Trace Probe, dan pilih plot variable, tegangan dioda V(D1) dan tegangan pulsa V(VS:+)

Plot SPICE dioda dan pulsa tegangan didperlihatkan dalam gambar 2-8a. Anda akan melihat bahwa selanjutnya dioda menghantar ketika tegangan input Vs mencapai nol. Dua tegangan juga diperlihatkan oleh pembesaran yang mendekati kejatuhan tegangan pulsa. Plot dari arus dioda selama proses recovery diperlihatkan gamba r 2-8b yang memberikan trr = 57 us.

Gambar 2.7 Test rangkaian dioda dengan tegangan pulsa

Gambar 2-8 a. Dioda Reverse recovery time

Gambar 2-8 b. Arus dioda

DISKUSI

Anda telah dipresentasikan dengan simulasi dan pemodelan SPICE mengenai karakteristik dioda. Parameter model dioda telah ditentukan dari data sheet pabrik.

KATA KUNCI BAGI PRAKTIKUM

- Ketepatan nilai model parameter dapat ditentukan dari pabrik atau dari SPICE library. Tetapi, nilai model parameter dapat ditentukan hanya dari data sheet pabrik dengan menggunakan PARTS, atau dengan perhitungan tangan.

- Pendekatan model dioda adalah sama untuk kebanyak desain dan simulasi dari sirkuit elektronika daya. Bahkan nilai default akan memberikan hasil yang bisa diterima hasilnya untuk desain awal dan tahap pengembangan. Dengan mempertimbangkan ketepatan yang dimaksud, maka model pilihan  yang menjadi acuan sebagai berikut:

  - model SPICE/PSPICE

  - model PARTS

  - Model dengan perhitungan manual / tangan

  - Penggunaan table

- Penggunaan table tidak termasuk kapasitansi sambungan. Selama arus simulasi berlangsung ia dapat menswitch sesaat dari nilai kecil ke nilai yang besar. Hal ini bisa menyebabkan masalah utama  dalam kasus sebuah kapasitor kecil terhadap dioda yang akan mereduksi  perubahan mendadak  dalam tegangan dan akan dibantu dalam keadaan konvergensi.

- Sebuah dioda yang dipraktekan pada drop tegangan on-state terbatas. Juga membutuhkan waktu minimum (yaitu tidak nol) untuk tun-on (hidup dan turn-off (mati). Drop tegangan ini kecil, yaitu 0,7 V, dan dapat diabaikan untuk mendapatkan arus dan output tegangan  dari sebuah sirkuit dioda.Tetapi, harus dipertimbangkan  untuk mendapatkan disipasi daya  dari dioda.

- Reverse recovery time (trr) adalah merupakan parameter yang paling penting untuk aplikasi elektronika daya . Nilainya tergantung pada suhu junction (sambungan), sehingga arus on-state awal ID berfungsi untuk komutasi , dan kejenuhan dari kejatuhan di/dt. Nilai yang lebih besar  dari ID lebih panjang yang diambil untuk perubahn internal  sebagai rekombinasi (Penggabungan ulang) dan untuk dioda kembali pada kondisi off-state (mati). Suatu recovery yang cepat umumnya digunakan untuk mengurangi switching transient.

- Karakteristik statis dan dinamis dioda dari tipe yang sama biasanya berbeda.

- Tegangan breakdown adalah kejenuhan dari tegangan reverse maksimun dimana dioda dapat berada pada kondisi teverse terbias.

- Reverse recovery menggambaarkan sejumlah perubahan carrier yang mengalir melalui dioda dalam keadaan reverse yang berhubungan dengan perubahan mendadak dari kondisi konduksi forward ke kondisi blocking reverse.

- Forward recovery (pada turn-on) time adalah waktu minimum yang dibutuhkan sebelum semua carrier  utama mencapai  titik junction yang dapat membawa arus mengalir setelah aplikasi tegangan forward.

- Reverse recovery time adalah interval waktu antara keadaan arus yanag lewat menuju titik nol selama perubahan mendadak dari kondisi konduksi forward ke kondisi blocking reverse dan saat arus reverse mempunyai kira-kira 25 % pada nilai reverse puncak. Hal ini bergantung pada temperature junction, tingkat kejatuhan  aarus forward, dan arus forward untuk komutasi.