PERCOBAAN  VI

KARAKTERISITK TURN-ON DAN TURN-OFF THYRISTOR

TUJUAN  PEMBELAJARAN:

Setelah menyelesaikan percobaan ini , Anda akan dapat:

- Menggambarkan karakteristik turn-on dan turn of dari sebuah thyristor.

- Menggambarkan proses  turn-on dan turn of dari sebuah thyristor.

- Mendapatkan waktu turn-on dan turn of dari sebuah thyristor dengan simulasi SPICE

RUJUKAN PUSTAKA

Baca seksion 8-2 dan 8-3 dalam bab 8 dari textbook. Baca textbook pada power elektronik, yaitu seksion 4-2, 4-3 dan 4-4 pada referensi [1] mengenai thyristor jika memungkinkan

MODEL SPICE DIODA

Dalam praktikum 5, kita menentukan model SPICE dan skematik dari sebuah thyristor. Kita akan menggunakan thyristor yanag sama dengan SCR 18C untuk mensimulasikan karakteristik turn-on dan turn off.

SIFAT-SIFAT TURN-ON THYRISTOR

Schematic

Ikuti langkah berikut ini:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Double klik icon PSPICE untuk membuka menu PSPICE (terlihat File, Display, Help).

- Pilih Open dari menu File dan tipe nama file FIG5-2.SCH. Klik in sumber DC Vgate sehingga terlihat garis-garis. Delete dengan menggunakan Cut dari Edit menu.

- Gantikan dengan part tegangan pulsa VPULSE dari library source.slb. Untuk mengubah source name, double klik name, kemudian ntipe nama baru, yaitu Vgate.

- Anda dapat mengklik tegangan pulsa Vgate dan pilih Attributes dari menu Edit. Ubah spesifikasi tegangan pulsa :

V1= 5.91 V, v2 = 5.91 V, td = 0, tr = 1ps, tf = 1ps, pw = 2.5us, dan per = 1s

- Double klik nilai resistansi 250 Ohm dan kemudian ubah nilainya menjadi 100 Ohm

- Simpan rangkaian dari menu Save As dari file c:\rashid\FIG6_1.sch.

- Analisis rangkaian gambar 6_1 dengan memilih Analyze dari menu schematic

- Klik  menu Analyze dan kemudian pilih menu Setup

- Pilih type analisis , Transient dan berikan transient information: print step= 0.1 ns, dan final time = 4 us.

- Jalankan simulasi  dengan memilih Simulate dari menu Analyze.

Gambar 6-1 Rangkaian test thyristor untuk karakteristik on

- Pilih Run Probe dari menu File

- Pilih Trace dari menu Probe

- Select Add dari menu Probe dan plot dengan memilih plot variable, dengan tegangan gate yakni tegangan pada node 1 dari Rg (V(Rg:1)

Plih Add Plot dari menu Plot dalam Probe. Kemudian, tambahkan plot dengan memilih variabel plot. Yakni arus anode (arus negatif yang melewati R1), (IR1)

Plot SPICE dari arus anode I( R) dan tegangan gate (V(RG:1) yang diperlihatkan dalam gambar  6-2. Jika tegangan gate digunakan, maka arus anoda tidak  timbul sesaat. Ada suatu delay time (waktu tunda) td= 2.5us, dan rise time tr=2.5 us. Waktu time-on (ton) td + tr = 5.0us. Sekali thyristor on, maka gate tidak mempunyai control pada devais. Thyristor menyisakan arus sampai direduksi ke nol dengan sebuah peralatan eksternal yakni suplay yang tidak terhubung atau dengan reduksi tegangan suplay (tegangan suplay AC ke nol).

Gambar 6-2 Karakteristik thyristor  turn-on

Seperti yang diperlihatkan dalam gambar 6-2 pulsa negatif tidak akan turn-off. Hal ini disebabkan sifat-sifat sebuah thyristor dan keterbatasan frekwensi switching dari thristor.

KARAKTERISTIK TURN-OFF THYRISTOR

Schematic:

Ikuti langkah berikut ini:

- Pilih open dari menu File, dan type nama file FIG6_1.SCH. Klik on sumber DC (VS) sehingga tampak garis-garis. Delete dengan memilih Cut dari Edit menu.

- Gantikan part tegangan sinus (VSIN) dari source. Slb library. Untuk mengubah nama source, double klik nama. Dan kemudian gantikan dengan tipe nama baru (yakni Vs).

- Anda dapat mengklik tegangan sinusoidal Vs dan pilih Attributes dari menu Edit. Ubah spesifikasi tegangan sinus:

VOFF = 0, VAMPL = 100 V, FREQ = 20k

- Anda dapat mengklik tegangan pulsa Vgate, dan pilih Attributes dari menu Edit. Ubah spesifikasi tegangan pulsa:

V1=0V , V2=10 V, td = 0, tr = 1ps, pw = 10us, dan per = 50us

- Simpan circuit dari menu Save As dari File c:\Rashid\FIG6_3.sch

- Analisis sirkuit gambar 6_2 dengan memilih analyze dari menu Schematic

  - Klik menu analyze kemudian pilih menu Setup

  - Pilih tipe analisis, Transient dan beri informasi transient: print step = 0.1ns dan final time = 100us

  - Jalankan simulasi dengan memilih Simulate dari menu Analyze

- Pilih Probe Run dari menu File

- Pilih Trace dari menu Probe

- Select Add dari menu Probe, dan plot dengan memilih plot variable, yakni tegangan anoda katoda (tegangan pada anoda 1 dari R10, (V(R1:1).  Pilih Plot Add dari menu plot dalam Probe. Kemudian plot add dengan memilih plot variable, yakni arus anode (arus negative melalui R1) I(R1).

Gambar 6-3 Rangkaian tes thyristor untuk karakteristik turn-off

Gambar 6-4 Karakteristik thyristor Turn-off

Plot SPICE dari arus anode I(R1) dan tegangan anode-katode V(R1:1) diperlihatkan dalam gambar 6-4. Jika arus anoda jatuh ke tegangan nol, maka thyristor masih menghantar berkaitan dengan waktu reverse recovery (trr), yang sama dengan dioda. Thyristor memberikan juga tambahan waktu yang dikenal turn-off time (tq) yakni 20 us untuk thyristor 2N1596. Interval waktu ini esensial untuk devais sebelum  ia diam pada tegangan blocking forward., dengan kata  ia masih on dan berperilaku  seperti hubung singkat. Ketersediaan waktu turn-off rangkaian ini harus lebih banyak dibanding dengan devais tq = 20 us. Jika gambar 6_4 memberikan toff = 25.05 us, maka thyristor akan turn off seperti biasanya dan tegangan forward diam seperti yang terlihat dalam plot untuk tegangan anoda katoda (Vak). Ingat bahwa arus anoda tidak dimulai pada t = 0, dan tegangan anoda-katoda adalah positif selama waktu interval ini, yang menyebabkan delay time (td) dari thyristor.

HASIL

- Thyristor mempunyai delay time (td), rise time(tr), dan waktu turn-off (toff) yang meliputi time reverse recovery (trr). Interval waktu ini membatasi frekwensi switching maksimun thyristor. Tabel 6-1 memperlihatkan interval waktu ini untuk suplay frekwensi yang berbeda-beda (fs) dan periode (PER) pada tegangan gating

Anda dapat mengukur delay time dan rise time dengan memperbesar araus anode pada saat start (t=0). Untuk memperbesar, pilih area dengan menahan dan memindahkan mouse secara diagonal, kemudian pilih Area dari menu View pada Probe untuk zoom. Penggunaan cursor  untuk membaca delay time dan rise time. Hal ini diperlihatkan dalam gambar 6-5. Delay time dan rise time akan  konstan pada thristor tertentu. Pada frekwensi supplay fs = 40 kHz, ketersediaan waktu turn –off (12.5 us) adalah lebih kecil dibanding dengan waktu thyristor turn-off (20us) dan thyristor tidak bisa turn-off. Arus anoda mengalir secara kontinu seperti thyristor yang terhubung singkat. Hal ini diperlihatkan dalam gambar 6-6

Tabel 6-1

| Frekwensi supplay (fs) | Periode Gating (PER) | Delay Time(td) | Rise Time(tr) | Waktu Turn-off (toff) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 kHz | 55us | 1.049us | 319.5ns | 25.us |
| 25 kHz | 45us | 1.071us | 318.7ns | 19.97us |
| 40kHz | 30ys | 1.071us | 319ns | 12.5us |

DISKUSI

Anda telah merepresentasikan simulasi dan pemodelan SPICE untuk menentukan karakteristik turn-on dan turn-off sebuah thyristor.

KATA KUNCI LABORAN

- Jika arus anoda sebuah thyristor direduksi ke nol setelah thyristor di on seketika, maka membutuhkan sejumlah waktu minimum yang disebut turn-off time sebelum ia diam  pada tegangan forward dan berperilaku seperti sebuah switch rangkaian terbuka. Dengan kata lain, thyristor akan menyisakan switch yang terhubung singkat.

- Rangkaian yang didesain harus dipastikan tersedia  waktu turn-off (30 us) yang lebih besar dibanding dengan waktu turn-ff (20us) dari thyristor. Dengan kata lain, thyristor tidak bisa turn off.

- Thyristor harus diproteksi dari di/dt  dan dv/dt yang berlebihan oleh  rangkaian snubber.

- Turn-off time adalah nilai minimum dari interval waktu antara keadaan arus on-state yang berkurang ke nol dan keadaan ketika thyristor mampu menahan tegangan forward tanpa turning-on lagi.

- Delay time, rise time, dan waktu turn-off adalah suatu pembatasan frekwensi switching maksimun pada thyristor

- Turn-on time adalah interval waktu antara 10% pada arus gate steady state (0.1 IG) dan 90% dari thyristor steady state pada arus state (0.9 IT).

- Reverse recovery charge adalah jumlah muatan yang dikembalikan selama proses turn-off.