PERCOBAAN III

PENYEARAH 1 PHASA SETENGAH GELOMBANG

TUJUAN  PEMBELAJARAN:

Setelah menyelesaikan percobaan ini , Anda akan dapat:

- Mendemonsentrasikan dan mengerti  tentang operasi dioda penyearah 1 phasa ½ gelombang dengan beban resistitf dan induktif serta kinerja parameter.

- Menggambarkan efek dari dioda free-wheeling pada kinerja penyearah.

- Menjelaskan bagaimana dioda penyearah menyebabkan distorsi harmonik dari bentuk gelombang arus dan tegangan pada system suplay dan beban, dan menyelesaikan problem yang berkaitan dengan harmonik.

- Pemodelan sebuah rangkaian dioda.

RUJUKAN PUSTAKA

Baca seksion 7-6 dalam bab 7 dari textbook

TEORI

Diagram rangkaian dari sebuah dioda penyearah 1 phasa setengah gelombang [1] diperlihatkan dalam gambar 3-1. Kinerja parameter dari penyearah dengan beban murni diberikan oleh:

- Input tegangan RMS (Vs)

- Input tegangan puncak ( Vs = 2 Vm)

- Frekwensi supplay (fs)

- Input arus RMS (Is)

- Nilai tegangan output rata-rata (beban), Vo(dc) = Vm/ = 0.318 Vm

- Nilai arus output rata-rata (beban), Io(dc) = Vo(dc)/R = 0.318 Vm/R

- Daya output DC (Po(dc) = Vo(dc) Io(dc)

- Nilai tegangan output RMS (Vo(rms) = Vm/2 = 0.5 Vm

- Nilai arus output RMS (Io(rms) = Vo(rms)/R = 0.5 Vm / R

- Daya output AC (Po(ac) = Vo(rms)  Io(rms)

- Nilai  komponen AC dari output tegangan RMS , (Vo(ac) = [V2 o(rms) - V2 o(dc)]1/2

- Faktor ripple tegangan output (RFv = Vo(ac) / Vo(dc)

- Nilai komonen AC dari output arus RMS (Io(ac) =  [I2 o(rms) – I2 o(dc)] ½

- Faktor ripple arus output (RFi = Io(ac) / Io(dc)

- Faktor utilization transformer (TUF) = Pdc/Vs  Is

Gambar 3-1 Penyearah 1 phasa setengah gelombang

SIMULASI PSPICE

Schematic

Ikuti langkah berikut ini:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Double klik icon Schematic untuk membuka menu Schematic (terlihat File, edit, Draw, Analisis)

- Buka menu Draw dengan mengklik menu Draw. Pilih Get New Parts, dan kemudian Browse.

- Cari sumber sinusoidal AC VSIN dan baterai DC VDC dari library source,slb

- Cari resisntansi R dari library analog.slb.

- Cari dioda DIN4002 dari library eval.slb (anda bisa memilih dioda lain dari library PSPICE)

- Cari ground tanah AGND dari library port.slb.

- Gambar dan lengkapi rangkaian dioda seperti gambar 3-1. Simpan skematik dalam sebuah file, misalnya c:Rashid\EXE3-1.sch. Untuk mengubah  attribute sebuah devais dan elemen, klik devais atau elemen sehingga terdapat garis titik-titik, dan pilih Attribute dari menu Edit. Alternatif lain, anda dapat mengubah attributes dari beberapa devais atau elemen dengan mengklik ganda dan tipe nilai baru. Ingat bahwa induktansi kecil adalah 0.1 pH ditambahkan untuk membuat  suatu beban RL yang umum. Sirkuit akan berperilaku seperti beban resistif.

- Double klik nilai R dan ubah nilainya menjadi 10. Double klik pada symbol R untuk mengubah namanya.

  - Double klik nilai L dan ubah nilainya menjadi 0.1 pH. Double klik symbol L untuk mengubah namanya.

  - Double klik nama sumber sine (sinus) dan ubah menjadi Vs

  - Double klik symbol source dan ubah attributes DC = 0, VOFF = 0, VAMPL=170V, dan frekwensi = 60 HZ

Gambar 3-2 Dialog box untuk VSIN

- Analisis rangkaian gambar 3-1 dengan memilih Analyze dari menu Schematics

| - Klik menu Analyze dan kemudian pilih menu Setup - Pilih tipe analisis Transient dan berikan informasi transient: print step 5 us, final time 50 ms, dan informasi Fourier: center frequency 50 Hz, Jumlah harmonik 10, dan output variable I(VX) (arus melalui sumber VX) V( R) (tegangan melalui resistor R). Juga I(VS) akan memberikan arus input, tetapi akan berbeda phasa sebesar 180o. - Jalankan simulasi dengan memilih Simulate dari menu Analyze - Setelah simulasi sukses, PSPICE secara otomatis menjalankan Probe dan pindah ke menu Probe. Pilih Add dari menu Trace dan pilih plot variable, output arus dan supply tegangan. Yakni I(R:1) (arus melewati node 1 dari resistor R), V(VS:+) (tegangan pada node positif dari sumber Vs). Probe akan tampil dengan daftar variable output. Anda dapat menyederhanakan variable atau variable lain sebagai alternative. |  |
| --- | --- |

Gambar 3-3 Dialog box untuk analisis transient dan fourier

Gambar 3-4 Plot PSPICE pada tegangan input dan output

Plot PSPICE dari tegangan output V(R:1) (yaitu, tegangan yang melewati R) dan tegangan input V(VS:+) (yaitu tegangan positif pada node Vs) yang diperlihatkan dalam gambar 3-4. Dioda menghantar ketika suplay tegangan positif. Tegangan output puncak (yaitu 168.191 V) adalah kurang lebih dibanding dengan tegangan suplay 170 V, hal ini berkaitan dengan drop dioda. Ingat bahwa Label dan Cursor diaktifkan dari  menu Tool pada Probe dalam hal  pemberian label plot, dan untuk membaca nilai dari Cursor Probe.

Plot dari output arus RMS (VX) yaitu nilai rms dari arus yang melalui sumber VX dan output arus rata-rata AVG(I(VX)) yaitu sumber arus rata-rata diperlihatkan dalam gambar 3-5. Kita mulai nilai puncak yang tinggi, sebab penentuan nilai rms dan nilai rata-rata membutuhkan waktu rata-rata atau integrasi disepanjang interval waktu. Jika kita mulai waktu yang kecil, maka nilai bisa menjadi lebih besar. Sedangkan mereka disetting  ke bawah menuju suatu nilai konstan. Tegangan rms menjadi lebih banyak dibanding dengan tegangan rata-rata  yang berhubungan dengan masalah ripple. Arus rippel yang diberikan adalah:

Io(ripple) = [Io(rms)2  - Io(avg)2 ]1/2

= (-577,1 x 10-27  - 12.0662 )1/2  =

TIPS : Ada dua Kursor. Anda memindahkan kursor pertama dengan mouse dengan  arrow keys, dan kursor kedua dengan SHIFT + Arrow Keys

Gambar 3-5 Plot PSPICE dari output arus rms dan output arus rata-rata

Setelah simulasi lengkap, PSPICE menyimpan hasil analisis Fourier pada file output c:\rashid\EXE3-1.OUT. Anda dapat melihat file output dari Examine Output dalam menu File  PSPICE. Juga anda dapat melihat  dengan Notepad atau wordprocessor.

**** 06/14/105 06:06:40 ******* NT Evaluation PSpice (October 1996) **

* C:\msimev71\Circuit1.sch

FOURIER ANALYSIS                 TEMPERATURE =   27.000 DEG C

***********************************************************************

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE I(V_Vx)

DC COMPONENT =   3.951156E+00

HARMONIK   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED

NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)

1     5.000E+01    1.080E+01    1.000E+00    1.800E+02    0.000E+00

2     1.000E+02    1.699E+00    1.572E-01   -8.952E+01   -2.695E+02

3     1.500E+02    1.094E+00    1.012E-01   -2.970E-01   -1.803E+02

4     2.000E+02    1.087E+00    1.006E-01   -8.910E+01   -2.691E+02

5     2.500E+02    6.139E-02    5.682E-03   -2.120E+01   -2.012E+02

6     3.000E+02    4.923E-01    4.556E-02   -9.049E+01   -2.705E+02

7     3.500E+02    1.389E-01    1.286E-02   -1.747E+02   -3.547E+02

8     4.000E+02    1.402E-01    1.297E-02   -9.757E+01   -2.775E+02

9     4.500E+02    5.756E-02    5.328E-03    1.645E+02   -1.542E+01

10     5.000E+02    3.500E-02    3.239E-03   -8.657E+01   -2.665E+02

TOTAL HARMONIK DISTORTION =   2.180990E+01 PERCENT

Selanjutnya, komponen harmonik  adalah 43.14% dari komponen dasar. Sehubungan dengan asymmetry  dari input arus, maka semua harmonik harus ada. Tetapi, harmonik ganjil lebih rendah daripada harmonik genap. Sebuah input filter biasanya dihubungkan untuk mengurangi injeksi harmonik dengan system supplay. Jika analisis Fourier  dibentuk pada arus supplay, yaitu I(VS), maka semua komponen harmonik berbeda phasa dengan 1800. Jika sebuah transformator berada pada bagian input, maka komponen DC arus supplay  menyebabkan masalah saturasi dari transformator. Dan sebaliknya ia membutuhkan sebuah transformator dengan ukuran besar.

Input arus DC (Is(dc) = 3.95 A

Input arus fundamental rms (I1(rms) = 1.080 E+01/2 =  0.076 A

Input arus Total Harmonik Distortion (THD) = 2.180990 E+01 %= 0.0218

Input arus harmonik (Ih(rms) = I1(rms) THD = 0.076 x 0.4324 = 0.033 A

Input arus rms (Is = [I2 in(dc) + I21 (rms) + I2 h(rms) ]1/2

= [3.952 + 0.0762 + 0.0332 ] 1/2 = 3.95 A

Sudut perpindahan (Displacement angle) (1 = 0.00180

Displacement factor (DF) = cos 1   = cos 0.0018= 0.999 (lagging)

Selanjutnya input power factor diberikan oleh [1] :

Pf = 0.076 / 3.95 x 0.999 = 0.01 (lagging)

KOMPONEN FOURIER DARI RESPONS  TRANSIENT ( V($N_0002)

Catatan:  Kita menanyakan tegangan yang melewati R (V(R), yaitu tegangan pada node 1 dari R , V(R:1). PSPICE menghasilkan suatu Netlist dari schematic  dan  memberikan tanda nomor secara otomatis.

Selanjutnya V($N_0002  adalah tegangan pada node nomor 2. Anda dapat melihat jumlah node dalam file jaringan 3-1. Anda dapat menguji  list node dan file output dengan memilih Examine Netlist dan Examine Output dari analisis menu

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V($N_0002)

DC COMPONENT =   3.951156E+01

HARMONIK   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED

NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)

1     5.000E+01    1.080E+02    1.000E+00    1.800E+02    0.000E+00

2     1.000E+02    1.699E+01    1.572E-01   -8.952E+01   -2.695E+02

3     1.500E+02    1.094E+01    1.012E-01   -2.970E-01   -1.803E+02

4     2.000E+02    1.087E+01    1.006E-01   -8.910E+01   -2.691E+02

5     2.500E+02    6.139E-01    5.682E-03   -2.120E+01   -2.012E+02

6     3.000E+02    4.923E+00    4.556E-02   -9.049E+01   -2.705E+02

7     3.500E+02    1.389E+00    1.286E-02   -1.747E+02   -3.547E+02

8     4.000E+02    1.402E+00    1.297E-02   -9.757E+01   -2.775E+02

9     4.500E+02    5.756E-01    5.328E-03    1.645E+02   -1.542E+01

10     5.000E+02    3.500E-01    3.239E-03   -8.657E+01   -2.665E+02

TOTAL HARMONIK DISTORTION =   2.180990E+01 PERCENT

Sekarang kita hitung dengan mengambil square root dari penjumlahan akar harmonik yang dinormalisasi, yakni:

THD = [V2(norm) 2 + V3(norm) 2 + V4(norm) 2 + V5(norm) 2 + V6(norm) 2 + V7(norm) 2 +………]1/2 =

PSPICE

Daftar sirkuit file dari gambar 3-1, yang tersimpan dalam file EX3-1.CIR, yang diberikan berikut ini:

** Analysis setup **

.tran 5us 50ms

.four 50 10 I(V_Vx) V([$N_0002])

.OP

* From [SCHEMATICS NETLIST] section of msim.ini:

.lib nom.lib

.INC "Circuit1.net"

**** INCLUDING Circuit1.net ****

* Schematics Netlist *

R_R         $N_0002 $N_0001  10

V_Vx         $N_0003 0 0V

D_D         $N_0004 $N_0002 D1N4002

L_L         $N_0001 $N_0003  2pH

V_Vs         $N_0004 0 DC 0

+SIN 0 170V 50Hz 0 0 0

**** RESUMING Circuit1.cir ****

.INC "Circuit1.als"

**** INCLUDING Circuit1.als ****

* Schematics Aliases *

.ALIASES

R_R             R(1=$N_0002 2=$N_0001 )

V_Vx            Vx(+=$N_0003 -=0 )

D_D             D(1=$N_0004 2=$N_0002 )

L_L             L(1=$N_0001 2=$N_0003 )

V_Vs            Vs(+=$N_0004 -=0 )

.ENDALIASES

**** RESUMING Circuit1.cir ****

.probe

.END

Analisis transient dibentuk dengan perintah .TRAN yang mempunyai bentuk umum:

.TRAN		TSTEP	TSTOP	[TSTART TMAX]	[UIC]

.TRAN[/OP]	TSTEP	TSTOP	[TSTART TMAX]	[UIC]

TSTEP adalah menjalankan printing (increment printing), TSTOP adalah akhir waktu (stop time). TMAX adalah ukuran step maksimun pada internal time step. TMAX memungkinkan pengguna untuk mengontrol internal time step. TMAX dapat menjadi lebih kecil atau lebih besar dibanding dengan printing time (TSTEP). Nilai default dari TMAX adalah TSTOP/50. Analisis transient selalui dimulai pada time =0. Tetapi, memungkinkan untuk meningkatkan printing output untuk  suatu waktu TSTART. TSTART  adalah waktu inisial (awal) pada saat response transient diprinter. Dalam hal analisis PSPICE bentuk rangkaian dari t=0 menuju ke TSTART, tetapi bukan print atau menyimpan output variable. Dengan demikian PSPICE menghitung hasil dengan suatu step time internal, yang hasilnya dibangkitkan dengan interpolasi selama tahap printing dari TSTEP.

Dalam analisis transient, titik node analisis bias  tegangan hanya diprint. Perintah .OP dengan peringah .TRAN dinamakan .TRAN/OP akan memprint parameter signal kecil selama analisis transisent.

Jika UIC tidak menentukan suatu opsi pada akhir statement .TRAN, maka PSPICE menghitung titik bias analisis transient sebelum memulai analisis transient. Tetapi, PSPICE menggunakan nilai awal tertentu dengan kondisi awal ~’IC untuk kapasitor dan inductor. Oleh karena itu , jika UIC ditentukan, maka nilai awal dari kapasitor dan inductor harus disuplai (ditentukan).

PSPICE menggunakan hasil analisis transient untuk membentuk analisis Fourier ke  koefisien. Statement mengambil salah satu bentuk berikut ini:

.FOUR   FREQ   N   V1   V2   V3……. VN

.FOUR   FREQ   N    I1    I2    I3……..  IN

FREQ adalah frekwensi fundamental (dasar). V1,  V2….. (atau I1,  I2…..) adalah tegangan output atau araus output) untuk analisis Fourier yang diinginkan. Statement .FOUR  harus mempunyai suatu statement .TRAN. Output tegangan (arus)  harus mempunyai bentuk yang sama seperti dalam statement .TRAN untuk analisis transient. Jika orde dari harmonik N tidak ditentukan, maka komponen DC dan harmonik kedua sampai ke 9 (10 koefisien) dihitung oleh default.

Analisis fourier dibentuk pada interval (TSTOP-PERIOD) ke TSTOP, dimana TSTOP adalah akhir  waktu (stop) untuk analisis transient dan PERIOD adalah salah satu periode frekwensi dasar. Oleh karena itu durasi analisis transient harus menjadi lebih lama (PERIOD).  Pada akhir analisis, PSPICE menentukan komponen DC dan amplitude sampai ke n harmonik.

Ikuti Langkah berikut ini:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Double klik icon PSIPCE untuk membuka menu PSPICE (terlihat File, Display, Help)

- Pilih Open dari menu File dan tipe nama file, misalnya EX3-1CIR. Jangan lupa mendrive file seperti c:Rashid\ex3-1.cir. PSPICE akan secara otomatis menjalankan simulasi.

- Pilih RUN Probe dari menu File

- Pilih Trace dari menu Probe

- Select Add dari menu Probe dan plot dengan memilih plot variable, output arus I(VX) dan output tegangan.

HASIL

- Jalankan simulasi gambar 3-1 dengan R = 10 Ohm dan Vx = 0 V. Lengkapi table 3-1 untuk dua nilai beban induktansi

| L | Is(rms) | Is(fund) | 1 | THDv(output) | THDi(input) | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1pH |  |  |  |  |  |  |
| 100 mH |  |  |  |  |  |  |

Komentari efek beban induktansi L pada PF dan THD

- Sebuah diode free-wheeling (Dm) biasanya dihubungkan melalu beban induktif untuk menghaluskan output arus, dengan tujuan untuk meningkatkan input power factor. Hal ini terlihat dalam gambar 3-6. Selama pergantian negatif dari power supplay, maka  free-wheeling dioda reverse bias (komutasi) dioda daya dan memberikan kenaikan arah arus beban yang mengalir sampai pergantian positif berikutnya dari tegangan supplay. Arus output I(VX), adalah arus free-wheeling I(Dm) dan arus input I(VY) = -1(VS) yang diperlihatkan dalam gambar 3-6 untuk L = 100 mH. Arus beban io berkelanjutan. Arus supplay is dan arus free-wheeling idm adalah pulsa DC. Penjumlahan idm dan is sama dengan io. Vx dapat merepresentasikan emf (GGL) balik dari motor DC. Untuk Vx = 50 V, arus beban menjadi tidak berkelanjutan seperti yang terlihat dalam gambar 3-6. Jalankan simulasi gambar 3-6 untuk R = 10 Ohm dan L = 100 mH. Lengkapi tabael 3-2 untuk dua nilai Vx = 0V, 50 V.

Gambar 3-7 Plot output arus, arus free-wheeling dan input arus Vx= 0V

Gambar 3-8 Plot output arus, arus free-wheeling dan input arus Vx= 50V

| L | Is(rms) | Is(fund) | 1 | THDv(output) | THDi(input) | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1pH |  |  |  |  |  |  |
| 100 mH |  |  |  |  |  |  |

DISKUSI

Anda telah merepresentasikan model dan simulasi SPICE untuk penyearah 1 phasa setengah gelombang. Walaupun penyearah setengah gelombang tidak biasa digunakan dalam aplikasi daya, tetapi ia memberikan anda ide tentang prinsip operasi penyearah secara umum dan fungsi dioda free wheeling.

- Beban induktif menyebabkan suatu delay arus dioda yang memperluas kearah zerocrossing pada input tegangan.

- Dioda free-wheeling memberikan suatu path untuk melanjutkan arus beban induktif selama siklus setengah negatif pada input tegangan. Kemudian, penghalusan arus beban  dan peningkatan input power factor.

- Tegangan output berisi harmonik. Output filter biasanya digunakan untuk mendapatkan penghalusan tegangan output DC. Beban induktansi L mempunyai aksi seperti output filter juga.

- Demikian juga input arus berisi harmonik. Input filter biasanya digunakan untuk memblok arus harmonik yang mengalir ke saluran supplay.

- Input power factor tergantung pada impedansi beban.

- Dengan beban induktif, konduksi dioda meluas diatas 180. Konduksi dioda berhenti ketika arus jatuh menjadi nol, tetapi tidak ketika input tegangan berbalik polaritas. Dengan beban induktif yanga sangat besar, maka arus beban tidak bisa mencapai nol dan arus dioda  akan menjadi berkelanjutan. Yakni dioda akan menghantar terus.