PERCOBAAN  VIII

DESAIN TEGANGAN AC TERKENDALI

TUJUAN  PEMBELAJARAN:

Setelah menyelesaikan percobaan ini , Anda akan dapat:

- Menentukan prinsip operasi  tegangan AC terkendali untuk mengubah suatu tegangan AC tetap menjadi tegangan AC yanga berubah-ubah

- Membicarakan teknik pembangkitan control signal untuk pengendali tegangan ac

- Pemodelan dan simulasi control signal untuk pengendali tegangan AC

- Menganalisis masalah distorsi harhonik oleh pengendali tegangan AC

- Menggambarkan pertimbangan desain untuk rangkaian pengendali tegangan AC

- Mensimulasikan sebuah TRIAC

- Memodelkan dan mensimulasikan tegangan AC terkendali

RUJUKAN PUSTAKA

Baca seksion 9-2 dan 9-4 dalam bab 9 dari textbook. Baca textbook pada power elektronik, yaitu seksion  4-8 pada TRIAC dan 6-3 pada pengontrol AC 1 phasa.

TEORI

Diagram rangkaian sebuah pengontrol tegangan AC 1 phasa terkendali [1] diperlihatkan dalam gambar 8-1. Sebuah TRIAC berperilaku seperti dua thyristor  yang terhubung back to back dengan satu penghantar dalam arah forward dan satu penghantar lainnya dalam arah reverse. Tegangan output RMS (Beban) diberikan oleh:

Vo(m) = Vs[1/ (- + sin 2 /20] 1/2

dimana  adalah sudut delay untuk memberikah tegangan output yangn diinginkan

Gambar 8-1 Pengendali tegangan AC 1 phasa dengan menggunakan TRIAC

RATING DEVAIS

TRIAC:

Arus maksimun TRIAC RMS (IT(rms) = Io(rms) = 6 A

Arus maksimun Puncak IT(peak) = 2 x 120 = 170 V

Tegangan Puncak TRIAC (VT(peak) = 2  Vs = Pilih 300 Volt

SIMULASI PSPICE

Schematics:

- Pastikan anda berada dalam Program Manager Windows, double klik icon Design Center untuk membuka Design Center Group (Terlihat schematics, PSPICE, Probe, Parts)

- Double klik icon Schematic untuk membuka menu Schematics (terlihat File, Edit, Draw, Analysis, dll).

- Gambar dan lengkapi pengendali tegangan AC 1 phasa yang diperlihatkan dalam gambar 8-1

- Anda mendapatkan TRIAC tipe 2N5444 dari file library eval.slb

- Anda merndapatkan tegangn pulsa Vg1 dan Vg2 dari schematic VPULSE pada file library  source.slb.

- Anda mendapatkan schematics operator SUM dan EVALUE dari library file abm.slb

- Simpan schematic dalam sebuah file, misalnya c:\rashid\EX8-1.sch

- Anda dapat mengubah attributes dengan mengklik satu kali sebuah devais atau elemen, dan pilih Attributes dari menu Edit. Alternatif lain. Anda dapat mengubah attributes pada beberapa devais atau elemen dengan mengklik double dan kemudian membuat tipe nilai yang baru.

- Klik tegangan pulsa Vs, Vg1 dan Vg2. Pilih Atrributes dari menu Edit dan ubah sfesifikasi berikut ini :

- Untuk input sumber  (Vs):

VAMP = 170 V, FREQ = 60 Hz

- Untuk sumber Vg1: v1 = 0,   v2=10, td=2,78ms, tr=1us, pw=200us, dan per=16.67ms

Artinya pulsa ini mempunyai lebar 200 us, frekwensi 60 Hz, periode (1/60) = 16.67 ms dan sebuah sudut delay (2.78ms x 360/16.67 ms)) = 60 derajat.

- Untuk sumber Vg2:

V1=0,  v2=-10,  td=11.11ms,  tr=1us,  tf=1us,  pw=200us,  dan per=16.67ms. Catatan: pulsa ini mempunyai sudut delay (2.78ms + 16.67ms/2) = 11.11 ms(60 + 180) = 240 Derajat.

- Analisis rangkaian gamba6 8-1 dengan memilih Analyze menu Setup.

- Klik menu Analyze, dan kemudian pilih menu Setup

- Ubah Option : ABSTOL=1mA, VNTOL=1mV, RELTOL=0.01

- Pilih tipe analisis, Transient, dan berikan informasi transient:print step =10us, final time=40ms, dan Fourier information: center frequency=60 kHz, No. of harmonics = 10, dan output variable I(RL).

- Jalankan simulasi dengan memilih Simulate dari menu Analyze

- Setelah simulasi sukses, PSPICE akan secara otomatis  menjalankan Probe, dan berpindah ke menu Probe. Pilih Add dari menu Trace, dan pilih plot variable, arus beban, yaitu araus yang melalui R1, -I(RL).

Plot SPICE untuk tegangan gate V(Vg1:+) dan V(Vg2:+) yg diperlihatkan dalam gambar 8-2.

Gambar 8-2 Gate Signal

Vg2 didealy dengan 180 derajat dan magnitude negative. Arus beban sesaat I(RL) diperlihatkan dalam gambar 8-3 yang memberikan arus beban puncak yakni 6.125 A. Juga, nilai rms arus beban RMS(I(RL)). Bentuk gelombang tegangan output adalah sama dengan arus beban. Aebuah TRIAC mempunyai dua terminal : MT1 dan MT2, V(X1:MT2) adalah tegangan pada terminal MT2 dari subcircuit dengan nama X1. Jika TRIAC ditrigger, maka drop tegangan menjadi kecil dan arus beban mengalir.

- Setelah simulasi lengkap, maka PSPICE menyimpan hasil analisis Fourier pada file output, misalnya c:Rashid\EX8-1.OUT. ANda dapat menampilkan file output dari menu File PSPICE.

* C:\msimev71\Circuit9.sch

****     FOURIER ANALYSIS                 TEMPERATURE =   27.000 DEG C

******************************************************************************

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE I(R_RL)

DC COMPONENT =   0.000000E+00

HARMONIC   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED

NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)

1     6.000E+04    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

2     1.200E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

3     1.800E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

4     2.400E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

5     3.000E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

6     3.600E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

7     4.200E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

8     4.800E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

9     5.400E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

10     6.000E+05    1.000E-30    1.000E+00    0.000E+00    0.000E+00

TOTAL HARMONIC DISTORTION =   3.000000E+02 PERCENT

JOB CONCLUDED

TOTAL JOB TIME             .91

Faktor daya dapat ditentukan secara  langsung dari

PF = Ifund/IRMS (cos 1)

= 1 / (1+THD2) (cos 1)

= 1 / (1+0.348942 ) (cos 0)

=

Gambar 8-3 Plot PSIPCE arus beban sesaat dan tegangan –MT2 TRIAC

HASIL

- Tegangan output RMS akan bergantung pada sudut delay  (delay time td). Ulangi simulai untuk dua nilai sudut delay dan lengkapi table 8-1

| Delay time (td) | Vo(AVG) | Io(AVG) | Is(rms) | (s(Fund) | THDi(input) | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.75ms |  |  |  |  |  |  |
| 3.70ms |  |  |  |  |  |  |

Komentari efek dari delay time td pada PF dan THD input arus

- Baca eksperimen AC dalam halaman 213 bab 18. Kembangkan dan tes rangkaian gambar 8-1 atau gambar 9-14 pada bab 9 dalam textbook, jika memungkinkan.

DISKUSI

Anda telah merepresentasikan pemodelan SPICE dan simulasi dari tegangan AC 1 phasa terkendali dengan menggunakan TRIAC. Juga petunjuk untuk menentukan  rating devices dan component yang telah direpresentasikan.

KATA KUNCI LABORAN

- Tegangan output dari tegangan AC terkendali diperoleh dengan merubah sudut delay atau sudut pengapian  dari TRIAC atau Thyristor.

- Pengendali tegangan AC terkendali TRIAC biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kontorl tegangan yang terbatas seperti pemanas dan lampu.

- Arus input dan teganan output dari pengendali teganan AC berisi sejumlah komponen harmonic yang besar  khususnya pada sudut delay yanga tinggi.

- Sehubungan dengan perubahan alam dari sudut delay, maka tegangan output berisi komponen  harmonic dari variable magnitudes. Selanjutnya, filter input dan output menjadi masalah yang sulit.

- Power factor input bergantung pada sudut delay, perubahan dengan tegangan output dan menjadi sangat kurang pada range output yang  rendah.

- Sebuah TRIAC biasanya ditrigger pada kuadran I atau III. Yakni, ketika   input tegangan positif, maka gate signal juga positif dalam kuadran I. Sebuah arus gate negative diaplikasikan ketika tegangan input negative dalam kwadrant III

- Karakterisitk V-I pada sebuah TRIAC adalah sama dengan sebuah thristor. Sebuah TRIAC dapat disamakan dengan dua thyristor back t0 back.

- Signal gate dalam gambar 8-1 dapat dihubungkan secara langsung sebab TRIAC dihubungkan dengan common ground. Tetapi, jika penempatan TRIAC dan RL diinterchange, tidak ada common ground dan akan diperlukan untuk melindungi gate signal.

- TRIAC 2N5444 menggunakan suatu subcircuit ‘TRIAC” yang mendefenisikan parameter. Anda dapat mengubah parameter dengan mengedit library file eval.lib.