INSTRUMENTASI SISTEM KENDALI PRESISI PADA REKAYASA SISTEM AUTOMASI

“InTER-KITs”

# PENDAHULUAN

Teknologi kendali saat ini semakin memainkan peranan penting, utamanya untuk sistem kendali otomatis. Dalam aplikasi dunia industri[2-9], sistem automasi merupakan pilihan yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan produksi. Tetapi dengan penggunaan sistem automasi[2], mereka akan dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan, mengingat dengan sistem automasi ini, berarti sistem mekanisasi akan dikendalikan secara otomatis oleh perangkat elektronik, yang berupa kendali berbasis digital. Seiring dengan kebutuhan tersebut, teknologi sistem kendali dituntut untuk lebih cerdas, dimana faktor yang sangat dominan dari suatu sistem kendali sangat dipengaruhi oleh tingkat keakurasian dan tingkat kestabilannya. Untuk meningkatkan level keakurasian dan kestabilan sebuah sistem, salahsatu langkah yang ditempuh dengan penggunaan sebuah deteksi posisi, dalam hal ini berupa sistem encoder[10-11]. Sistem dengan deteksi posisi seperti ini memiliki kemampuan untuk memantau kondisi beban (kendalian) sehingga unjuk kerja sistem dapat lebih baik.

1.1.	LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pembahasan di atas, pengunaan deteksi posisi akan sangat membantu kinerja dari sebuah sistem. Dalam sebuah sistem kendali, terdapat 4 (empat) paramater yang sangat mempengaruhi, yakni: sinyal masukan acuan (reference input signal), sinyal kendali (control signal), sinyal keluaran (output signal). sinyal umpan balik (feedback signal). (Gambar1.1)

Gbr.1.1. Blok diagram sistem kendali

Penentuan titik acuan awal nantinya akan diinterpretasikan oleh sistem menjadi sebuah unjuk kerja. Dalam kenyataannya, akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, baik dari peralatan itu sendiri maupun dari faktor luar. Guna mengantisipasi faktor-faktor ini yang tentu saja akan mengubah pencapaian dari titik kerja yang diharapkan, maka penambahan deteksi posisi (sensor posisi) sebagai bagian dari komponen umpan balik, dalam hal ini optical  encoder merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat.

Dengan sistem kendali presisi yang menerapkan sistem optical encoder, maka sistem akan selalu memonitor unjuk kerja (sinyal output). Proses monitoring ini akan      mendeteksi kesalahan-kesalahan pada sistem saat beroperasi yang nantinya digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja sistem. Dengan demikian kemampuan sistem dalam  melaksanakan proses kendali dapat lebih tepat dan akurat. Dengan kemampuan seperti ini, sistem kendali presisi dengan metode optical encoder dapat diterapkan langsung pada industri-industri yang menggunakan sistem automasi, seperti pada industri perakitan mobil, industri micro-chip, indusri elektronika, industri rumah tangga dan bidang-bidang aplikasi lainnya yang lebih luas[LAMPIRAN B].

  - PERUMUSAN MASALAH

Masalah-masalah yang akan dihadapi dalam upaya merealisasikan sistem kendali presisi dengan metode optical encoder antara lain:

- Parameter-parameter yang akan dijadikan acuan oleh sistem optical encoder

tidak selalu berada pada level konstan akibat pengaruh dari ketidaklinieran besaran-besaran fisis yang ikut mempengaruhi level acuan.

- Nilai konstanta yang berbeda-beda disesuaikan dengan karakteristik dari encoder itu sendiri. Sehingga semakin kompleks desain encoder, maka semakin besar pengaruh konstantanya pada kinerja sistem.

- Optical encoder sebagai metode untuk deteksi posisi, maka bagian sistem kendali (control signal) diupayakan memiliki kestabilan yang memadai. Dengan tingkat kestabilan yang rendah, optical encoder tidak dapat bekerja dengan sempurna sehingga secara keseluruhan unjuk kerja dari sistem kendali tidak maksimal.

- Pada saat suplai daya hilang, optical encoder tidak dapat menghasilkan ingatan sempurna dimana posisi akhir objek, sehingga ketika suplai daya kembali normal, titik acuan deteksi akan bergeser.

Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, maka dapat diupayakan hal- hal sebagai berikut:

- Identifikasi terhadap level-level besaran fisis yang dapat memberi pengaruh yang

berarti terhadap sistem[6-9]. Dengan proses identifikasi ini, pemilihan jenis encoder dapat disesuaikan dengan identifikasi (link and match) tersebut.

- Perlunya menentuan titik kestabilan sistem kendali terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui bahwa sistem telah memiliki kriteria kestabilan yang memadai (cocok) dengan sistem optical encoder yang akan digunakan.

- Peningkatan kemampuan deteksi awal (home detection) dengan penggunaan saklar deteksi awal ataupun pengembangan dari sistem encoder ini sendiri.

1.3.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian “InTER-KITs” ini dirumuskan dalam dua bagian, yaitu: tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

## Tujuan dan Manfaat Jangka Pendek

Tujuan yang ingin dicapai untuk jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. 	Menganalisa dan mengidentifikasi level besaran fisis yang nantinya dapat dijadikan acuan untuk penentuan jenis dan metode deteksi posisi.

2.	Kemampuan untuk menentukan level kestabilan dari sebuah sistem kendali dan  sekaligus mendesain sistem kendali yang memiliki kestabilan yang tinggi.

3.  	Mendesain sistem kendali presisi dengan metode optical encoder, sehingga unjuk kerja dari sistem kendali secara keseluruhan dapat menghasilkan tingkat presisi yang tinggi.

Tujuan dan Manfaat Jangka Panjang

Dengan keberhasilan penelitian ini, maka diharapkan nantinya dapat diperoleh:

1.	Sistem ini dapat diaplikasikan langsung pada suatu kendalian (plant)[1], dengan pengendali utama dapat dikembangkan sampai berbasis PC (Personal Computer) sehingga sistem dapat menghasilkan unjuk kerja yang sempurna. (Gambar 1.2.)

Gbr 1.2.  Terapan kendali presisi dalam berbagai bidang industri

2.	Sistem menggunakan identifikasi pra-design untuk analisis kestabilan sistem, sehingga nantinya metode kendali dengan metode optical encoder dapat lebih populer dan dapat diaplikasikan langsung dalam teknik pengendalian.

- Desain sistem menggunakan pendekatan desain, dalam hal ini perangkat keras sehingga nantinya dapat digunakan langsung oleh konsumen (hak intelektual).

II. 	TINJAUAN PUSTAKA

2.1.   	SISTEM KENDALI PRESISI

Sistem kendali presisi merupakan sistem yang memadukan antara kecepatan respon dan ketepatan posisi sehingga unjuk kerja yang dihasilkan dapat optimal, dimana pengaruh dari luar yang bersifat gangguan (noise) terhadap kinerja instrumen dapat dihilangkan. Berikut akan dipaparkan lebih mendalam parameter-paramater yang turut mempengaruhi kinerja dari sebuah instrumen dengan sistem kendali presisi.

2.1.1	Respon Kecepatan

Kecepatan sebagai salah satu besaran yang turut mempengaruhi tingkat kepresisian dari sebuah instrumen kendali, dapat disesuaikan langsung dengan besarnya level tegangan pengatur dengan level tegangan kesalahan pada saat instrumen berfungsi.

Dengan kecepatan yang selalu terpantau ini, hasil yang diperoleh pada unjuk kerjanya (task performance) lebih akurat. Pada sistem pengaturan kecepatan komponen transduser yang sering digunakan untuk umpan balik adalah tachometer, yang mengubah gaya putaran menjadi tegangan listrik sebagai informasi kecepatan. (Gambar 2.1)

Gbr 2.1. Blok diagram sistem respon kecepatan

2.1.2	Respon Posisi

Besaran yang merupakan bagian dari keluaran yang dihasilkan dapat dikendalikan melalui konstanta pengatur detektor posisi. Level keluaran tadi diproyeksian terhadap level masukan acuan guna menghasilkan level koreksi yang langsung dapat mengantisipasi perubahan titik acuan objek kendalian. Dengan pengaturaan respon kecepatan dan respon posisi, sistem kendali presisi dapat diaplikasikan langsung pada industri perakitan mobil, terutama untuk penempatan spare part pada mobil, industri elektronika, yaitu pada titik-titik peletakan dan penyolderan komponen elektronika. Dalam kenyataannya, sistem kendali presisi ini bisa juga pada kendalian- kendalian umum, berupa motor penggerak dari pada sebuah robot maupun mesin otomatis lainnya. (Gambar 2.2)

Gbr 2.2. Aplikasi sederhana dari kendali posisi

2.2.	UMPAN BALIK KEADAAN

Agar unjuk kerja sistem dapat mengikuti titik acuan yang telah ditetapkan, diperlukan komponen yang selalu memonitor keadaan keluaran, dalam hal ini berupa umpan balik keadaan. Pada riset ini, parameter yang diambil sebagai besaran umpan balik adalah level kecepatan dan level posisi keluaran. Umpan balik dengan menggunakan deteksi kecepatan dan posisi untuk sistem kendali presisi memanfaatkan  optical encoder. Sistem ini berbasis sistem digital position encoders, dimana menggunakan besaran digital pada proses deteksi posisi.

# III.	PENDEKATAN FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL

3.1.	PENDEKATAN FUNGSIONAL

Pada pendekatan ini, pertama-tama melakukan proses indentifikasi parameter dasar kemudian memetakannya kedalam sifat dan karakteristik dari komponen penyusun sistem kendali presisi. Gambaran lebih jelasnya dapat dipaparkan dalam penjelasan berikut.

3.1.1.	Pendekatan Fungsional Dengan Identifikasi Pra-Desain

Pada pembahasan bagian  awal telah dikemukakan mengenai parameter-parameter dasar dalam sebuah sistem pengaturan (kendali). Dalam proses desain diperlukan identifikasi dari semua besaran- besaran fisis yang mungkin akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sistem. Setelah mengetahui parameter gangguan luar (eksternal) selanjutnya proses identifikasi terhadap kondisi dari sistem sendiri (internal). Dengan identifikasi awal ini, proses pemilihan (link and match) jenis pengendali yang cocok terhadap kendalian (beban yang akan dikendalikan) dapat lebih tepat dan akurat.

3.1.2.	Pendekatan Fungsional Dengan Metode Desain

Setelah melalui tahapan awal tadi, selanjutnya menentukan jenis metode desain kendali dengan menggunakan sistem umpan balik keadaan. Dalam sistem umpan balik ini, terdapat beberapa pilihan jenis deteksi posisi (optical encoder) yang dapat digunakan.

Encoder merupakan perangkat mekanik listrik yang dapat memantau pergerakan atau posisi.	Jenis encoder yang digunakan berupa sensor optik yang menyediakan rentetan pulsa yang dapat ditranslasikan menjadi posisi atau arah [LAMPIRAN C]. Jenis encoder ini terbuat dari bahan tipis yang disekelilingnya terdapat dioda pemancar cahaya (LED). Cahaya yang dipancarkan akan selalu terfokus dengan menggunakan piringan kaca. Detektor yang berupa transistor peka cahaya, yang terletak di sisi lainnya akan mendeteksi pancaran cahaya tersebut. Piringan terpasang pada motor atau pada perangkat yang akan diukur, pada saat berputar piringan akan ikut berputar. Pada saat piringan segaris, maka pancaran cahaya akan diterima oleh phototransistor dan  akan menuju kondisi saturasi sehingga pulsa persegi akan dibangkitkan.(Gambar 3.1.)

#### Gbr. 3.1 Proses pembangkitan pulsa persegi

Metode encoder dapat menggunakan metode absolute encoder ataupun incremental encoder [LAMPIRAN C]. Pada incremental encoder, jumlah pulsa yang dihitung tersimpan  dalam sebuah penyangga (buffer) atau pencacah luar. Seandainya daya hilang maka proses hitungan akan berhenti, artinya pada kondisi ini sistem tidak mengetahui posisi terakhir ketika daya kembali normal. Encoder harus menggunakan saklar pendeteksi awal (home-detection) untuk menentukan posisi yang tepat.  Dengan penggunaan absolute encoder, permasalahan ini dapat dihindari. Pada encoder ini, terdapat kelompok segmen yang membentuk pola lingkaran konsentris, “bull’s eye”. Pola lingkaran konsentris dimulai pada pertengahan roda encoder, sehingga ketika berputar menuju cincin terluar, maka masing-masing akan menggandakan jumlah segmen dari segmen cincin terdalam. Cincin pertama, paling terdalam, memiliki satu segmen transparan  dan satu segmen oval. Cincin kedua dari tengah memiliki dua segmen transparan dan dua segmen oval, dan cincin ketiga memiliki empat untuk masing-masing segmen. Seandainya encoder memiliki 10 cincin, berarti cincin terluarnya 512 segmen, kalau 16 cincin berarti 32.767 segmen. (Gambar 3.2.)

Gbr. 3.2.   Metode segmentasi pada pada cincin encoder

3.2.	PENDEKATAN STRUKTURAL

### Desain kendali presisi ini nantinya akan digunakan untuk menggerakkan sebuah plant (kendalian ) yang berupa motor. Deteksi posisi dan deteksi kecepatan akan selalu mengobservasi keadaan motor dan disesuaikan dengan masukan acuan, ketika hasil deteksian bergeser dari titik acuan, maka sistem pengatur akan membandingkan  parameter kecepatan dan parameter posisi dari hasil deteksian. Selanjutnya akan dibangkitkan sinyal kendali baru yang akan memerintahkan motor, baik perintah untuk bergerak ataupun posisi diam. Implementasi dari bagian pemasukan titik acuan dan bagian sistem pengaturan (pengendalian) utama digabungkan pada sistem kendali utama, dalam hal ini berupa komputer dan minikontroler. (Gambar 3.3.)

### Gbr. 3.3. Struktur Kendali Sistem Presisi

### IV. 	INDIKATOR KINERJA

Sebagai indikator kerja berhasil atau tidaknya kinerja sistem kendali presisi pada penelitian “InTER-KITs” ini adalah kemampuan menggerakkan motor dc dengan tingkat presisi tinggi, ditandai dengan kecepatan dan arah putaran yang stabil serta mampu mencapai titik acuan yang teelah ditetapkan. Jadi dengan aplikasi sistem ini pada suatu sistem kendali, maka kinerja sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan tingkat keakuratan dan kestabilan yang tinggi.

4.1.  Sistem Pembanding

Sistem ini harus mampu memberikan masukan acuan bagian pengendali, disamping itu kemampuannya dalam membandingkan sinyal acuan dengan sinyal umpan balik keadaan sekaligus dapat menyediakan level kendali yang tepat.

  - Sistem Pengendalian/Pengaturan

Sistem in harus mampu menginterpretasikan level sinyal hasil pembanding menjadi level tegangan pengendali yang telah terintegrasi dengan acuan dan level umpan balik. Level sinyal kendali ini harus mampu mengendalikan  plant (kendalian), dalam hal ini berupa motor dc beban, sesuai dengan titik acuan yang telah ditentukan.

  - Sistem Pendeteksi

Sistem pendeteksi ini harus mampu mendeteksi besaran-besaran fisis yang nantinya dapat mempengaruhi unjuk kerja sistem, apakah besaran fisis itu cenderung mengurangi level kestabilan (subractive) ataupun besaran yang cenderung menguatkan (additive). Kemampuan pendeteksian ini saangat diperlukan untuk mengadakan sinyal koreksi bagi sistem kendali.

4.4.  Sistem Umpan Balik

Sistem ini harus mampu menyediakan level deteksi, yaitu deteksi posisi dan deteksi kecepatan. Kedua level ini harus betul-betul mampu memberikan level koreksi yang nantinya berguna bagi sistem pembanding untuk menentukan level koreksi acuan bagi pengendali.

Dengan kemampuan sistem kendali presisi pada hasil penelitian ini, dapat diaplikasikan secara langsung pada bidang-bidang industri, baik industri besar maupun industri kecil, dimana memungkinkan kinerja perusahaan lebih ditingkatkan.

### V.	MANUFAKTUR PROTOTIPE DAN PROSEDUR PENGUJIAN

Pada prinsipnya, prototipe sistem kendali presisi ini selalu disesuaikan dengan jenis pengendalinya. Untuk kendali yang menggunakan komputer sebagai pengendali utama, kanal komputer yang digunakan adalah kanal seri sehingga terdapat proses antar-muka (interface) dari kendalian ke pengendali. Untuk kendali yang menggunakan sistem minikontroler, hanya menggunakan konverter digital ke analog ataupun sebaliknya.

  - Prototipe sistem KENDALI PRESISI

Gambar 5.1. memperlihatkan prototipe skematika sistem kendali presisi.  Pada gambar terlihat bahwa, sistem umpan balik merupakan bagian utama dari penelitian ini. Bagian pengendali menggunakan PIC16F873, dengan kendalian (plant) sebuah motor dan  sebagai detektor kecepatan menggunakan motor tachometer.

Gbr 5.1. Prototipe Sistem Kendali Presisi dengan deteksi kecepatan

Untuk prototipe sistem dengan kendali presisi yang menggunakan umpan balik posisi dapat diperlihatkan pada gambar 5.2.  Pada skematik pengujian yang kedua ini menggunakan pengendali PC (Personal Computer), dimana hasil deteksiannya merupakan bagian dari jaringan umpan balik. Sinyal keluaran PC sudah merupakan sinyal kendali terkoreksi.

Gbr 5.2. Prototipe Sistem  Kendali Presisi dengan umpan balik posisi

  - PROSEDUR PENGUJIAN

Berdasarkan pemaparan awal di atas, maka sistem akan diujikan dalam bentuk kendali presisi dengan umpan balik kecepatan yang menggunakan kendali komputer dan kendali dengan umpan balik posisi yang menggunakan kendali minikontroler, dalam hal ini pic-controller. Pengujian awal dari prototipe sistem dilakukan secara software, sehingga kita dapat mengetahui kinerja sistem walaupun tanpa beban nyata.(Gambar 5.3.)

Gbr. 5.3.  Prosedur pengujian secara software

Yang menjadi perhatian utama pada proses pengujian ini adalah  seberapa sensitif dari deteksi posisi dan kecepatan dalam memantau kondisi keluaran dalam hal ini berupa motor. Kemudian tingkat kestabilan pengendali itu sendiri serta tingkat akurasinya. Faktor-faktor tersebut merupakan parameter yang sangat signifikan pengaruhnya pada unjuk kerja sistem sekaligus merupakan bagian penting dalam terpenuhinya kinerja sistem yang presisi. Keseluruhan pengujian dilaksanakan di dalam laboratorium jurusan[LAMPIRAN D]. Gambar 5.4 memberikan gambaran mengenai alur jalannya proses penelitian dan pengujian dari sistem kendali presisi ini.

Gbr 5.4. Flowchart alur penelitian dan pengujian sistem kendali presisi

VI.	JADWAL PENELITIAN DAN USULAN BIAYA

Jadwal penelitian yang dimulai pada Bulan April s.d. Desember 2005 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Waktu Penelitian.

| ##### No | Kegiatan | TAHUN 2005, Bulan ke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Studi pustaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Perancangan algoritma kendali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengujian algoritma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uji kestabilan dan tingkat sensitifitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uji tingkat akurasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Desain Prototipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uji sistem secara nyata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pengujian akhir tingkat presisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Finalisasi Prototipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kesimpulan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 2. Usulan Biaya Penelitian.

| No. | Komponen Biaya | Biaya | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Honorarium | Rp.8.700.000,- | 30% |
| 2. | Bahan Habis Pakai | Rp. 35.000,- | 40% |
|  | Alat dan Perlengkapan | Rp. 11.602.750,- |  |
| 3. | Penyusunan Laporan | Rp.2.896.500,- | 10% |
| 4. | Penelitian dan Seminar | Rp.4.400.000,- | 15% |
| 5. | Diseminasi dan Evaluasi | Rp.1.410.000,- | 5% |
|  | TOTAL BIAYA: | Rp. 29.009.250,- | 100% |
|  | TERBILANG: Dua puluh sembilan juta sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah |  |  |

VII.  TIM PENGUSUL

Penelitian ini akan dikerjakan oleh tiga dosen utama dan dibantu oleh empat orang mahasiswa yang nantinya akan mengerjakan tugas akhir berdasarkan proyek penelitian ini.

Tim Peneliti:

1. Muh. Anshar, S.T.			: Peneliti Utama

2. Dr. Ir. H. Rhiza S. Sadjad, M.S.E.E.	: Peneliti Anggota

3. Faizal Arya Samman, S.T., M.T.	: Peneliti Anggota

Mahasiswa-mahasiswa yang terlibat:

- Kartika Dewi

- Asriani Purnama

- Muh. Syarif

- M. Mirza Z.R.

VIII.  PUSTAKA

[1]	Groover, Mikell P., Weiss Mitchell, Nagel Roger N., and Odrey Nicholas G..”Industrial Robotics: Technology, Programming, and Applications”. Mc. Graw Hill Inc., Uinted States, 1986.

[2]	Haruhiko Murase(2001). “Microprecision Control for Plant”. 2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August 22nd-24th, 2001.

[3]	Sakae Shibusawa (2001). “Precision Farming Approaches For Small Scale Farms”.2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August 22nd-24th, 2001.

[4]	Noburo Noguchi, John F. Reid, Kazunobu Izhii, and Hideo Terao (2001). “Crop Status Sensing Based on Machine Vision for Precision Farming”. 2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August 22nd-24th, 2001.

[5]	Haruhiko Murase, Yoichi Matsushita, and Katsusuke Murakami (2001). “Precision Technology for Controlling Soil Moisture with Plug Seedlings”. 2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August 22nd-24th, 2001.

[6]	Si Chan Kim, Heon Hwang, Dong Yup Choi (2001). “Identification and 3D Coordinate Extraction of Object via Tele-Task Command”. 2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August August 22nd-24th, 2001.

[7]	T. Morimoto, R. Kato, T. Aono, and Y. Hashimoto (2001). “Identification and Optimal Control of the Water loss of Fruit During Storage, As Affected by Temperature”. 2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August August 22nd-24th, 2001.

[8]	Z. Abidin ismail (2001). “Radar Imagery Monitored Crop Identification”. 2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August 22nd-24th, 2001.

[9]	Tony Antonio, Hamdani Zain (2001). “Plant Identification by Near-Infrared to Visible Spectrum Ratio Techniques”. 2nd IFAC-CIGR Workshop on Intelligent Control For Agricultural Applications. Bali, August 22nd-24th, 2001.

[10]	Doug Smith, KF6DX. (2002).” A Homebrew Shaft Encoder”. Journal Presentation March – April Edition, 2002

[11]	http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain. “ Linear and Rotary Encoders”. Internet files, Makassar, February 26th, 2005.