METODE PENDETEKSIAN POSISI OPTICAL ENCODER

1. 	Proses Pembangkitan dan Pendeteksian Berkas Cahaya

Berkas cahaya akan dipancarkan oleh bagian light source, setelah melewati disk dan grid assembly berkas tersebut akan ditangkap oleh photo detector untuk kemudian diperbaiki level kestabilan tegangannya oleh bagian squaring circuitry. Prosesnya dapat digambarkan dalam gambar C.1.

Gbr. C.1 Proses Pembangkitan dan Deteksi Berkas Cahaya

2.	Incremental Encoder

2.1.  Disc (Cincin)

Pada gambar C.2. memperlihatkan sebuah cincin yang memiliki pola lubang yang teratur dan berbentuk lingkaran. Semakin ke dalam semakin kecil diameternya dengan tingkat kerapatan lubang yang bertambah.

Gbr. C.2. Model cincin (Disc)

2.2.  Deteksi  Berkas Cahaya

Berkas cahaya berasal dari satu sumber yang akan dideteksi oleh sebuah sel detektor cahaya. Berkas cahaya akan disebarkan oleh sebuah lensa, sehingga memudahkan light detector dalam mendeteksi cahaya. Pada Gambar C.3. proses deteksi berkas diperlihatkan.

Gbr. C.3.  Proses Deteksi Berkas Cahaya pada incremental encoder

3.	Absokute Encoder

3.1.  Disk (Cincin)

Pada gambar C.4. memperlihatkan sebuah cincin yang memiliki pola lubang yang teratur dan berbentuk oval. Semakin ke dalam semakin kecil diameternya dengan tingkat kerapatan lubang yang bertambah, dimana ditengah-tengah cincin terdapat lubang yang bermanfaat pada proses deteksi berkas.

Gbr. C.4. Disk (Cincin)

3.2.  Deteksi Berkas Cahaya

Berkas cahaya berasal dari kombinasi sumber cahaya dan berkas akan ditangkap atau dideteksi oleh gabungan beberapa sel detektor. Dengan berkas yang kompleks, memungkinkan tingkat pendeteksian lebih tinggi. Proses deteksi ini dapat diilustrasikankan pada gambar C.5.

Gbr. C.5. Deteksi Berkas Cahaya pada Absolute Encoder