Design of Model Reference Adaptive Control

For Non Linear Plant

Faizal A. Samman1, Rhiza S. Sadjad2

Dept. of Electrical Engineering, University of Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar

Phone./Fax: +62-411-588 111, e-mail: faizalas@unhas.ac.id1, rhiza@unhas.ac.id2

Abstrak: Paper ini memaparkan tentang perancangan sistem kendali adaptif model acuan SKAMA (model reference adaptive control) untuk kendalian (plant) tak linier. Kendalian tak linier yang dipilih untuk menguji efektifitas aturan kendali adaptasi melalui simulasi adalah model pendulum terbalik tak linier yang pada dasarnya adalah tidak stabil. Aturan kendali adaptasi diturunkan menggunakan teori Lyapunov berdasarkan model linierisasi dari pendulum terbalik. Model acuan yang dipilih adalah model linier yang telah distabilisasi. Kemudian dilakukan simulasi untuk mengamati kinerja SKAMA terhadap model tak linier-nya. Jadi model tak linier dikendalikan menggunakan aturan kendali adaptif yang diturunkan dari model liniernya. Kendali umpan-balik status (full state feedback control) melalui simulasi telah dibuktikan tak mampu menstabilkan pendulum terbalik. SKAMA mampu melakukannya dengan baik, bahkan untuk kasus dimana model parametrik kendalian tidak diketahui secara pasti (uncertainty) atau berubah seiring waktu (time-varying). Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan adalah bagaimana memilih model acuan sebijaksana mungkin, karena hal ini mempengaruhi tingkat kestabilan sistem kendali.

Kata Kunci: 	Sistem Kendali Adaptif, Kendali Adaptif Model Acuan, Sistem Kendali Tak Linier, Linierisasi Model, Pendulum Terbalik.

- PENDAHULUAN

Kendali umpanbalik variabel keadaan penuh (full-state feedback) adalah salah satu pilihan dalam merancang aturan kendali berbasis model ruang keadaan. Kendali ini mampu mengendalikan model linier hasil linierisasi model pendulum terbalik. Tetapi terbukti tak mampu mengendalikan model orisinil tak linier dari pendulum terbalik. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menanggulangi masalah tersebut dengan mencoba menggunakan sistem kendali adaptif.

uC

u

ym

y

Kendalian Tak Linier

Pengendali Adaptif

Model Acuan Linier



Mekanisme Adaptasi

Gbr.1. Diagram kotak kendali adaptif model acuan dengan kendalian tak linier [1].

Sistem kendali adaptif adalah sistem kendali yang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya untuk dapat mempertahankan kinerja dan stabilitas sistem. Sistem kendali adaptif secara garis besar terdiri atas berbagai tipe, di antaranya kendali adaptif model acuan (model reference adaptive control), kendali adaptif swa-tala (self-tuning adaptive control), penjadwalan gain adaptif (adaptive gain scheduling), dan kendali adaptif fungsi dualitas (dual-adaptif control) [1]. Untuk alasan tertentu, tipe kendali adaptif yang dipilih pada penelitian ini adalah sistem kendali adaptif model acuan (SKAMA).

Kendali adaptif model acuan adalah sistem kendali yang memiliki pengendali dengan parameter yang dapat beradaptasi sesuai mekanisme adaptasi yang telah ditetapkan. Mekanisme ini berjalan seiring dengan adanya upaya untuk memaksakan sebuah kendalian yang berkinerja lebih buruk (atau bahkan tidak stabil) agar mengikuti perilaku sebuah model acuan yang memiliki kinerja yang labih baik (dan tentu saja stabil) [2].

Urutan perancangan aturan kendali adaptif adalah pertama dengan menurunkan model tak linier kendalian ke dalam bentuk linier. Selanjutnya gunakan mekanisme penurunan aturan kendali adaptif model acuan dari model linier dalam bentuk persamaan ruang keadaan. Aturan kendali tersebut diuji melalui simulasi kembali terhadap model tak linier.

- MODEL PENDULUM TERBALIK

Model fisik pendulum terbalik ditunjukkan pada Gambar 2. Sebuah gaya F mempengaruhi pergerakan kereta pada bidang datar (horizontal) dan juga mempengaruhi posisi sudut pendulum terhadap sumbu tegak (vertical). Persamaan (1) menunjukkan model persamaan tak linier dari pendulum terbalik [3]. Variabel keadaan dari persamaan tersebut adalah:

x1	= posisi kereta pada bidang datar = y (m)

x2	= sudut pendulum pada bidang tegak =  (rad)

x3	= kecepatan gerak kereta pada bidang datar (m/det)

x4	= kecepatan gerak sudut pendulum  (rad/det)

Tabel 1. Variable pada kereta pendulum terbalik.

| ### Simbol | ### Keterangan | ### Satuan |
| --- | --- | --- |
| ℓ | Panjang pendulum terbalik | Meter |
| F | Gaya yang mempengaruhi posisi kereta | Newton |
|  | Posisi sudut pendulum terbalik | Radian |
| M | Massa kereta | Kilogram |
| m | Massa pendulum terbalik | Kilogram |
| y | Posisi kereta | Meter |

g = gaya gravitasi bumi = 9.8 m/det2.

0

y*

y

z

ℓ



M

m

F

+

–

Gbr 2. Model fisik pendulum terbalik.

x1=x3 x2=x4 x3=u−12mgsin2x2+mℓx4sinx2M+msin2x2x4=−ucosx2+12mgsin2x2cosx2−12mℓx4sin2x2+Mgsinx2+mgsin3x2Mℓ+mℓsin2x2			(1)

- KENDALI ADAPTIF MODEL ACUAN

Perhatikan model persamaan ruang keadaan berikut:

dxdt=Ax+Bu			 	(2a)

Diharapkan untuk merancang aturan kendali sehingga model proses mengikuti perilaku model acuan berikut:

dxmdt=Amxm+Bmuc 			 (2b)

Bentuk umum kendali linier adalah

u=Muc−Lx

M=θ1θ2,...,θmT, L=θm+1θm+2θℓ+mT    	 (3)

Dalam hal ini, m = jumlah variabel masukan dan ℓ= jumlah variabel keadaan. Selanjutnya persamaan kesalahan dan turunan persamaan kesalahan ditulis sebagai berikut:

e=x−xmdedt=dxdt−dxmdt=Ax+Bu−Amxm+Bmuc 	 (4)

Dengan menambahkan dan mengurangkan dengan Amx pada sisi kanan persamaan (4) akan diperoleh

dedt=Ame+(A−Am−BL)x+(BM−Bm)uc

=Ame+(Ac(θ)−Am)x+(Bc(θ)−BM)ucAme+ψ(θ−θ∘)		 (5)

Untuk memperoleh persamaan ekualitas,  telah dianggap bahwa kondisi untuk kesamaan mutlak model proses dan model acuan telah dipenuhi. Untuk menurunkan aturan adaptasi paramater, maka diperkenalkan fungsi Lyapunov berikut:

V(e,θ)=12(γeTPe+(θ−θ∘)T(θ−θ∘))  		(6)

Matriks P adalah matriks definit positip. Fungsi V adalah fungsi definit positip. Untuk membuktikan apakah fungsi V pada (6) adalah fungsi Lyapunov, maka kita menghitung total turunan V terhadap waktu.

dVdt=−γ2eTQe+γ(θ−θ∘)ψTPe+(θ−θ∘)Tdθdt

=−γ2eTQe+(θ−θ∘)dθdt+ψTPe		(7)

Matriks Q adalah matriks definit positif sedemikian hingga berlaku hubungan

AmP+PAm=−Q 			(8)

Mengingat kembali teorema Lyapunov bahwa akan selalu dapat ditemukan  pasangan matriks definit positif P dan Q jika matriks Am adalah matriks yang menggambarkan sietem yang stabil. Apabila dipilih aturan adaptasi parameter kendali menjadi

dθdt=−γψTPe 				(9)

Dimana θ merupakan vektor dengan komponen (θ1, θ2, …, θn , θn+ℓ), maka diperoleh (Catatan: sistem orde-n akan mempunyai n+ℓ parameter kendali adaptasi θ)

dVdt=−γ2eTQe  			(10)

Persamaan (10) menunjukkan bahwa turunan fungsi Lyapunov bersifat negatif semi-definit bukan negatif definit. Berdasarkan teori Lyapunov, hal ini mengimplikasikan bahwa untuk nilai kondisi awal dari parameter adaptasi (θ1, θ2, …, θn , θn+ℓ) mesti dibatasi,  dimana batasan tersebut menjamin bahwa V(θ,t) < V(e, θ1, θ2, …, θn , θn+ℓ,t) untuk setiap t > 0,  atau fungsi Lyapunov V bersifat positif definit.

- ATURAN KENDALI ADAPTIF

Kendalian tak linier pendulum terbalik, akan dikendalikan oleh kendali adaptif model acuan yang diturunkan dari model liniernya. Jadi model tak linier sistem akan dilinierisasi ke dalam bentuk liniernya. Dan model acuan yang dipilih juga merupakan model acuan linier yang tentunya merupakan model yang stabil dan berkinerja baik.

A=001000010−mgM000M+mgMℓ00,      B=001M−1Mℓ		(11a)

C=10000100  				(11a)

Model persamaan ruang keadaan di atas adalah tidak stabil. Dengan mengambil nilai gain pengendali K

K=k1k2k3k4			(11b)

Model acuan yang dipilih adalah

Am=A−BK =00100001−k1M−mgM−k2M−k3M−k4Mk1MℓM+mgMℓ+k2Mℓk3Mℓk4Mℓ, BK=000000001Mk11Mk21Mk31Mk4−1Mℓk1−1Mℓk2−1Mℓk3−1Mℓk4	(12)

Model acuan diperoleh dari model linier kendalian yang distabilkan dengan teknik penempatan kutub (vektor K diperoleh dari teknik penempatan kutub). Sinyal dan parameter kendali adaptif adalah seperti pada (3). Sehingga

BL=001M−1Mℓ θ2θ3θ4θ5 =000000001Mθ21Mθ31Mθ41Mθ5−1Mℓθ2−1Mℓθ3−1Mℓθ4−1Mℓθ5	(13)

A−BL=Acθ =00100001−θ2M−mgM−θ3M−θ4M−θ5Mθ2MℓM+mgMℓ+θ3Mℓθ4Mℓθ5Mℓ  		 (14)

Selanjutnya diperoleh:

Acθ−Am=00000000k1−θ2Mk2−θ3Mk3−θ4Mk4−θM5−k1+θ2Mℓ−k2+θMℓ3−k3+θ4Mℓ−k4+θ5Mℓ	(15a)

BM−Bm=Bcθ−Bm =00θ1M−θ1Mℓ−001M−1Mℓ=00θ1−1M−θ1−1Mℓ		(15b)

0000000000ucθ1−ucMx1k1−x1θ2Mx2k2−x2θ3Mx3k3−x3θ4Mx4k4−x4θ5M−ucθ1+ucMℓ−x1k1+x1θ2Mℓ−x2k2+x2θ3Mℓ−x3k3+x3θ4Mℓ−x4k4−x4θ5Mℓ 			(16)

0000000000uc−x1−x2−x3−x4−ucx1x2x3x4 θ1−θ1∘θ2−θ2∘θ3−θ3∘θ4−θ4∘θ5−θ5∘+0000000000−ucMx1k1Mx2k2Mx3k3Mx4k4MucMℓ−x1k1Mℓ−x2k2Mℓ−x3k3Mℓ−x4k4Mℓ		(17)

Dengan mengaugmentasi kedua persamaan di atas maka diperoleh persamaan (16). Dengan mengurai kembali persamaan di atas dan dengan mengganti vektor  dengan vektor ( – 0), yang mana 0 adalah nilai konvergen dari  maka diperoleh persamaan (17). Atau dalam bentuk berikut:

Ψθ−θ∘+Ψa			(18)

Selanjutnya persamaan turunan kesalahan dari (5) telah dimodifikasi menjadi

dedt=Ame+Ψθ−θ∘+Ψa		(19)

Dan dengan menurunkan kandidat fungsi Lyapunov (6) dan turunannya (7), maka dari persamaan aturan adaptasi parameter kendali (9) diperoleh persamaan (20). Ruas kanan dari persamaan (17) akan tereliminasi karena tidak mengandung parameter kendali.

Matriks P adalah matriks positif definit yang diperoleh seperti pada (8). Jadi aturan adaptasi parameter-parameter kendali ditunjukkan pada persamaan (21). Nampak pada (21) tidak terdapat lagi parameter-parameter kendalian. Jadi aturan kendali tidak tergantung pada parameter-parameter kendalian.

dθdt=−γ ΨTPe=−γ 00uc−uc00−x1x100−x2x200−x3x300−x4x4 p1p5p8p10p5p2p6p9p8p6p3p7p10p9p7p4 e1e2e3e4			(20)

dθdt=−γ ucp8−p10ucp6−p9ucp3−p7ucp7−p4−x1p8−p10−x1p6−p9−x1p3−p7−x1p7−p4−x2p8−p10−x2p6−p9−x2p3−p7−x2p7−p4−x3p8−p10−x3p6−p9−x3p3−p7−x3p7−p4−x4p8−p10−x4p6−p9−x4p3−p7−x4p7−p4 e1e2e3e4		(21)

x1x2x3x4=001000010−mgM000M+mgMℓ00 x1x2x3x4+001M−1Mℓ Muc−001M−1MℓLx1x2x3x4				(21a)

x1x2x3x4=001000010−mgM000M+mgMℓ00 x1x2x3x4+001M−1Mℓ θ1 uc−001M−1Mℓθ2θ3θ4θ5x1x2x3x4		(21b)

x1x2x3x4=001000010−mgM000M+mgMℓ00 x1x2x3x4+001Mθ1 uc−1Mℓθ1 uc −001Mθ2x1+θ3x2+θ4x3+θ5x4−1Mℓθ2x1+θ3x2+θ4x3+θ5x4		(21c)

xm1xm2xm3xm4x1x2x3x4θ1θ2θ3θ4θ5=00100000000000001000000000−k1M−mgM−k2M−k3M−k4M000000000k1Mℓm+MgMℓ+k2Mℓk3Mℓk4Mℓ000000000000000100000000000001000000000−q2M−mg+q3M−q4M−q5M0−dM0000000q2Mℓm+Mg+q3Mℓq4Mℓq5Mℓ0−dMℓ0000000000000000a10,1a10,2a10,3a10,4a10,5a10,6a10,7a10,80000000000a11,60000000000000a12,70000000000000a13,800000 xm1xm2xm3xm4x1x2x3x4θ1θ2θ3θ4θ5+001M−1Mℓ00q1M−q1Mℓb90000 uc

……………..     (22a)

a10,1=dp8−p10a10,2=dp6−p9a10,3=dp3−p7a10,4=dp7−p4a10,5=dm−2dp8−p10a10,6=−dp6−p9a10,7=−dp3−p7a10,8=−dp7−p4b9=d−dmp8−p10a11,6=dm−dp8−p10a12,7=dm−dp8−p10a13,8=dm−dp8−p10a11,6=a12,7=a13,8=−b9			(22b)

- MODEL TERINTEGRASI VARIABEL KEADAAN DAN PARAMETER KENDALI

Dari hasil yang telah diperoleh di atas, maka bila memandang sistem kendali secara luas dan “secara linier” maka pada dasarnya terdapat tiga buah blok utama dari sistem yang mengandung variabel yang dapat dianggap sebagai variabel keadaan. Pertama adalah blok model ruang keadaan dari model acuan seperti ditunjukkan pada persamaan (2b). Kedua, blok kendalian yang dilinierisasi yang ditunjukkan pada persamaan (2a) dimana u pada (2a) disubstitusi oleh u yang terdapat pada persamaan (3), maka diperoleh persamaan (21a,b,c). Nampak bahwa persamaan tersebut adalah persamaan keadaan tak linier dengan anggapan bahwa parameter-parameter 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah variabel keadaan.

Dengan menganggap parameter kendali 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai variabel keadaan, maka (20) juga merupakan persamaan keadaan tak linier, dimana e=x – xm. Jadi dengan mengintegrasi model-model linier disekitar titik origin (kecuali untuk titik x10=d, dan xm10=dm) dan titik-titik 10=q1, 20=q2, 30=q3, 40=q4, dan 50=q5 dari persamaan (2b), (20) dan (21c), maka diperoleh model persamaan keadaan linier terintegrasi dari keseluruhan sistem kendali seperti ditunjukkan pada persamaan (22a-b).

Titik-titik x10=d, dan xm10=dm yang dipilih sebagai pengecualian di luar titik origin, karena pada dasarnya pendulum dapat stabil di sepanjang domain pergerakan posisi pergeseran pendulum. Sedangkan untuk parameter-parameter kendali, pada dasarnya parameter tersebut memang tidak selamanya bergerak menuju titik 0 pada keadaan mantap tetapi dapat saja bergerak menuju nilai-nilai tertentu.

Model persamaan ruang keadaan pada (22a) adalah model yang sangat unik. Pada matriks  tersebut terdapat paramater-parameter yang berubah-ubah, yaitu titik-titik ekuilibrium d1, dm1, q1, q2, q3, q4, dan q5 yang dapat saja berubah. Namun demikian, bila sistem telah bekerja maka nilai-nilai ekuilibrium tadi memiliki nilai yang terbatas sepanjang sistem menjadi stabil. Inilah hal yang sangat unik dari matriks tersebut. Kestabilan sistem kendali adaptif tergantung pada nilai titik-titik ekuilibriumnya, dan nilai-nilai ekuilibriumnya akan berada dalam wilayah terbatas (bounded area) sepanjang sistem kendali stabil.

Bagian lain yang mempengaruhi kestabilan sistem kendali adaptif adalah elemen-elemen vektor K (k1, k2, k3 dan k4) dan elemen-elemen matriks  P (p3, p4, p6, p7, p8, p9 dan p10). Elemen-elemen matriks P tergantung pada elemen-elemen vektor K, dan vektor K merupakan parameter yang terbentuk dari upaya menstabilkan model linier tak stabil dari kendalian pendulum terbalik dengan teknik penempatan kutub (pole-placemen technique). Dan vektor ini mempengaruhi bentuk dari model acuan yang akan dipilih. Jadi dengan kata lain kestabilan sistem kendali sangat tergantung pada model acuan yang akan dipilih. Dalam penelitian ini telah diuji cobakan berbagai bentuk model acuan dan memang tidak semua bentuk model acuan dapat menjamin kestabilan sistem kendali adaptif ini.

Analisis kestabilan berdasarkan model persamaan (22) tidak dibicarakan secara detil pada paper ini. Di sini lebih difokuskan pada alur metodologi perancangan aturan kendali adaptif model acuan, dan efektivitas strategi kendali yang telah dirancang ditunjukkan melalui simulasi seperti yang dibahas pada bab berikut ini.

- HASIL SIMULASI

Hasil simulasi perancangan sistem kendali adaptif model acuan berbasis Teori Lyapunov ditunjukkan pada Gambar 3 s.d. 9. Hasil simulasi menunjukkan efektifitas SKAMA untuk mengendalikan kendalian tak linier pendulum terbalik. Simulasi dilakukan dengan menerapkan sinyal komando periodik pada bagian input sistem kendali. Sinyal komando periodik ini berfungsi untuk mengeksitasi parameter-parameter kendali untuk bergerak pada titik-titik optimalnya.

Gambar 3 dan 4 masing-masing adalah hasil simulasi untuk variabel keadaan dan parameter kendali untuk kasus dimana nilai-nilai parameter M=1kg, m=0.1kg, g=9.8m/det2, dan ℓ=1m. Simulasi dilakukan dengan memilih konstanta =6 dan nilai inisial sudut pendulum  x2(0)=0.1 rad. Pada simulasi nampak bahwa seluruh variabel keadaan kendalian dapat digerakkan menuju titik ekilibrium yang stabil. Nampak pada Gambar 3 seluruh variabel keadaan menuju titik original. Sedangkan pada Gambar 4, seluruh parameter sistem kendali bergerak pada daerah yang terbatas (bounded area). Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab V sebelumnya.

Kendali adaptif masih dapat mengendali kendalian tak linier dengan baik untuk kasus dimana nilai-nilai parameter yang diubah yaitu: M=1kg, m=0.3kg, g=9.8m/det2, dan ℓ=0.5m. Simulasi dilakukan dengan memilih konstanta =4 dan nilai inisial sudut pendulum  x2(0)=0.1 rad. Gambar 5 dan 6 menunjukkan hasil simulasi masing-masing untuk variabel-variabel keadaan dan parameter-parameter kendali. Sekali lagi variabel-variabel keadaan dapat bergerak menuju titik original dan parameter-parameter kendali bergerak pada area yang terbatas hingga akhirnya menuju ke nilai-nilai mantap (steady-state) tertentu.

Gambar 7, 8 dan 9 adalah hasil simulasi lain dengan nilai parameter pendulum terbalik M=1kg, m=0.3kg, g=9.8m/det2, dan ℓ=1.2m. Simulasi ini juga memberikan hasil yang memuaskan. Periode sinyal komando pada simulasi ini diperkecil (Gambar 9 atas). Gambar 9 bagian bawah adalah sinyal kendali yang dihasilkan oleh pengendali adaptif. Nampak sinyal kendali bekerja dengan amplitudo dan frekuensi lebih besar pada awal kerja sistem kendali.

Gbr.3. Variabel keadaan untuk M=1kg, m=0.1kg, g=9.8m/det2, ℓ=1m. =6. x2(0)=0.1rad.

Gbr.4. Parameter pengendali untuk M=1kg, m=0.1kg, g=9.8m/det2, ℓ=1m. =6. x2(0)=0.1rad.

Gbr.5. Variabel keadaan untuk M=1kg, m=0.3kg, g=9.8m/det2, ℓ=0.5m. =4. x2(0)=0.1rad.

Gbr. 6. Parameter pengendali untuk M=1kg, m=0.3kg, g=9.8m/det2, ℓ=0.5m. =4. x2(0)=0.1rad.

Gbr.7. Variabel keadaan untuk M=1kg, m=0.3kg, g=9.8m/det2, ℓ=1.2m. =6. x2(0)=0.1rad.

Gbr. 8. Parameter pengendali untuk M=1kg, m=0.3kg, g=9.8m/det2, ℓ=1.2m. =6. x2(0)=0.1rad.

Gbr. 9. 	Sinyal komando uC, x1 dan xm1 (atas), dan sinyal kendali u (bawah) untuk M=1kg, m=0.3kg, g=9.8m/det2, ℓ=1.2m. =6. x2(0)=0.1rad.

- PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Sistem kendali adaptif model acuan yang dirancang menggunakan teori Lyapunov berdasarkan pada model linierisasi kendalian mampu menstabilkan kendalian tak linier pendulum terbalik dengan baik bahkan untuk kasus dimana nilai-nilai parameter kendalian yang tidak diketahui secara pasti (parameter uncertainty), atau berubah seiring waktu (time-varying).

Kecepatan konvergensi algoritma adaptif tergantung pada konstanta laju adaptasi. Semakin besar nilai konstanta , semakin cepat sistem kendali menuju titik ekuilibrium stabil. Namun demikian pemilihan nilai tersebut harus sebijaksana mungkin, karena nilai  yang semakin besar cenderung semakin mengurangi tingkat kestabilan sistem kendali adaptif model acuan tersebut.

Kontribusi utama dari paper ini adalah sebuah alur pendekatan baru untuk merancang sistem kendali adaptif model acuan untuk kendalian tak linier. Pendekatan yang dilakukan adalah memilih model acuan linier dari hasil linierisasi model tak linier, dan menstabilkannya dengan teknik penempatan kutub bila model linier tadi tidak stabil. Selanjutnya strategi kendali dirancang menggunakan Teori Lyapunov.

7.2. Penelitian Lanjut

Penelitian ini masih dapat dikembangkan untuk menghasilkan informasi yang lebih analitik mengenai batas-batas kestabilan sistem kendali. Selain itu, penelitian yang lebih jauh sampai kepada realisasi aturan kendali adaptif yang telah diperoleh ke dalam perangkat elektronik dan mengaplikasikannya pada kendalian nyata (real plant) adalah pekerjaan yang sangat menarik untuk dilakukan.

Implementasi sistem kendali adaptif ke dalam chip FPGA telah dilakukan [8]. FPGA adalah chip yang terdiri dari puluhan hingga ratusan ribu gerbang logika yang dapat diprogram untuk aplikasi tertentu menggunakan bahasa deskripsi perangkat keras (HDL – hardware description language). Perancangan dilakukan dengan pendekatan hardware-software co-design. Yaitu perangkat keras pengendali didesain dengan HDL, sedangkan algoritma kendali ditulis ke dalam bahasa Assembly atau C. Rangkaian pengendali tersebut terdiri dari blok pengendali utama (CSP – control system processor), dan blok algoritma adaptasi parameter kendali. Hasil penelitian secara efektif akan diujicobakan pada sistem maglev-levitation.

REFERENSI

[1]	K. J. Astrom, B. Wittenmark. “Adaptive Control”.2nd ed. Addison Wesley, 1995.

[2]	R. Isermann, K.-H. Lachman, D. Matko. “Adaptive Control Systems”. Prentice-Hall, 1992.

[3]	B. Friedland. “Control System Design: An Introduction to State-Space Methods”. McGraw-Hill, 1987.

[4]	M. Bodson, J. E. Groszkiewicz. “Multivariabel Adaptive Algorithms for Reconfigurable Flight Control”. IEEE Trans. On Control Systems Technology, Vol. 5, No. 2, March 1997.

[5]	P. J. Gawthrop. “Self-Tuning PID Controllers: Algorithms and Implementation”. IEEE Trans. On Automatic Control, Vol. AC-31, No. 3, March 1986.

[6]	S.-M. Guo, L.-S. Shieh. C.-F. Lin, J. Chandra. “Adaptive Control for Nonlinear Stochastic Hybrid Systems with Input Saturation”. Electronic paper from IEEE, 2001.

[7]	K. Nam, A. Arapostathis. “A Model Reference Adaptive Control Scheme for Pure-Feedback Nonlinear Systems”. IEEE Transaction on Automatic Control, Vol.33, No.9, September 1988.

[8]	Dario L. Sancho-Pradel, Roger M. Goodall. “System-on-Chip (SoC) Design for Embedded Real-Time Control Applications”. Electronic Systems and Control Division Research, 2003, Department of Electronic and Electrical Engineering, Loughborough University, LE11 3TU, UK.

[9]	Manfred Glesner, Thomas Hollstein, Ralf Ludewig, Clemens Schlachta. “Advanced Embedded System-on-Chip Design for Applications in Mechatronics–Trends and Perspectives”. Institute of Microelectronic Systems, Darmstadt University of Technology, Germany.